머신러닝 프로젝트 AI 개발 수행내역서 AI-Based Equipment Failure Prediction System

| 과 제 명 | AI기반 설비 고장 예측 모델 개발 |
| --- | --- |
| 담 당 자 | 허남 |
| 작 성 일 | 2026. 06. 23. |

Ⅰ.  AI개발 수행내용

1.  개요 및 현황

1.1  추진배경 및 목적

제조 현장에서 비계획 설비 정지(Unplanned Downtime)는 연간 생산 손실의 5~20%를 차지합니다. 기존 정기 점검(PM) 방식은 고장 직전 신호를 감지하지 못하거나 과잉 점검으로 비용이 낭비되는 한계가 있습니다.

본 프로젝트는 머신러닝(XGBoost)으로 설비 센서 데이터(온도·회전속도·토크·공구마모)에서 고장을 사전 예측하고, 현장 담당자가 코딩 없이 즉시 활용할 수 있는 웹 기반 예지보전(PdM) 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.

핵심 목표: 고장 발생 전 조기 감지 → 비계획 정지 최소화 → 유지보수 비용 절감
성과 지표: 고장 재현율(Recall) ≥ 75%, ROC-AUC ≥ 0.95, 예측 응답시간 < 1초

1.2  과제 범위

| 과제 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI) 10,000건, 6개 피처, 5종 고장 유형 | 공개 데이터셋 (CC BY 4.0) |
| 모델 개발 | XGBoost (주) + Logistic Regression / Random Forest (비교) 피처 엔지니어링 + 하이퍼파라미터 튜닝 | Python 3.10 scikit-learn |
| 시스템 구현 | Streamlit 웹앱: 단건 예측 / CSV 일괄 / 성능 대시보드 예측 이력 SQLite DB 저장 + Gemini AI 해설 | Streamlit Cloud |
| 배포·운영 | GitHub Actions CI/CD + Docker 공개 URL 배포 및 QA 8/8 PASS | 24시간 운영 |

1.3  과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

• 공개 표준 데이터셋(AI4I 2020) 활용 → 재현성·벤치마크 비교 용이

• 5종 고장 유형에 대한 물리 공학 규칙 제공 → 모델 예측 교차검증 기준 확보

• 클래스 불균형 비율 3.4% → 실 제조 현장 분포와 유사하여 현장 적용성 확인 가능

• 6개 경량 센서값 입력 → 저사양 현장 PC에서도 1초 내 예측 가능

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

| 적용 대상 | 입력 피처 (6종) | 출력 결과 | 활용 시나리오 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC 공작기계 (AI4I 기준 설비) | 설비 등급(L/M/H) 공기온도 (K) 공정온도 (K) 회전속도 (RPM) 토크 (Nm) 공구마모 (min) | 고장 확률 (0~100%) 위험 등급 (정상/주의/위험/긴급) 고장 원인 해설 | 교대 근무 전 센서값 입력 → 위험 설비 선별 점검 |
| 유사 설비 (확장 가능) | 동일 피처 구조 적용 가능 | 동일 출력 형식 | CSV 일괄 업로드로 설비군 일괄 진단 |

3) AI 분석모델 구축 프로세스

| ① 데이터 수집 AI4I 2020 UCI 공개 | ② EDA 분석 상관분포 피처 탐색 | ③ 전처리 피처공학 파생변수 스케일링 | ④ 모델 학습 XGBoost +비교 3종 | ⑤ 성능 평가 Recall·F1 ROC-AUC | ⑥ 배포 서비스 Streamlit CI/CD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ⅱ.  연구개발 주요 결과물

1.  데이터 수집

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터셋명 | AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset |
| 출처 | UCI Machine Learning Repository (CC BY 4.0) |
| 데이터 건수 | 10,000행 (정상: 9,661건 / 고장: 339건, 불균형 비율 3.4%) |
| 피처 수 | 6개 입력 피처 + 5개 고장 유형 이진 라벨 |
| 수집 방법 | UCI 공개 다운로드 → CSV 로컬 저장 → Git 버전 관리 |
| 라이선스 | Creative Commons BY 4.0 (연구·상업 모두 허용) |

입력 피처 명세

| 피처명 | 설명 | 단위 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | 설비 등급 (L: 저급 50%, M: 중급 43%, H: 고급 7%) | 범주형 | L / M / H |
| Air temperature [K] | 주변 공기 온도 (정규화 기준 300K) | Kelvin | 295 ~ 304 K |
| Process temperature [K] | 공정 내부 온도 (공기온도와 연동) | Kelvin | 305 ~ 314 K |
| Rotational speed [rpm] | 스핀들 회전 속도 | RPM | 1,168 ~ 2,886 |
| Torque [Nm] | 회전 토크 (정상분포 40Nm 기준) | Nm | 3.8 ~ 76.6 |
| Tool wear [min] | 공구 마모 누적 시간 (설비 등급별 가중) | 분 | 0 ~ 253 |

고장 유형 명세 (5종)

| 코드 | 고장 유형 | 건수 | 물리 발생 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| TWF | Tool Wear Failure | 46건 | 마모량 × 토크 임계치 초과 시 확률적 발생 |
| HDF | Heat Dissipation Failure | 115건 | Temp_diff < 8.6K AND 회전속도 < 1,380 RPM |
| PWF | Power Failure | 95건 | 토크 × 각속도가 전력 허용 범위(3,500~9,000W) 이탈 |
| OSF | Overstrain Failure | 98건 | Tool_wear × Torque > 설비 등급별 임계값 초과 |
| RNF | Random Failure | 19건 | 0.1% 확률 무작위 발생 (예측 불가 성분) |

2.  탐색적 데이터 분석 (EDA)

2.1  피처 상관 분석 (Correlation Heatmap)

공기온도와 공정온도 간 상관계수 0.879로 고상관 → 두 변수를 합산하는 대신 '온도 차이(Temp_diff)' 파생 변수 생성 근거 확보

토크와 회전속도 간 음의 상관(-0.873) → 고출력 설비의 속도-토크 역관계 물리 법칙 확인

공구마모와 고장 라벨 간 중간 양의 상관 → 마모 기반 피처의 예측 기여도 사전 확인

EDA 인사이트: 단일 피처보다 복합 파생 변수(Power = 토크×각속도, Overstrain = 마모×토크)가 고장 예측에 더 강한 신호를 가짐 → 피처 엔지니어링 방향 도출

2.2  고장 유형 파레토 분석

| 고장 유형 | 발생 건수 | 비율 (%) | 누적 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| HDF (과열 방열 고장) | 115건 | 34.0% | 34.0% |
| OSF (과부하 고장) | 98건 | 28.9% | 62.9% |
| PWF (전력 고장) | 95건 | 28.1% | 91.0% |
| TWF (공구마모 고장) | 46건 | 13.6% | — |
| RNF (랜덤 고장) | 19건 | 5.6% | — |

해석: 상위 3개 유형(HDF·OSF·PWF)이 전체 고장의 91%를 차지 → 집중 관리 대상 선정 기준 제공

2.3  정상/고장 그룹 분포 비교 (Box Plot)

| 피처 | 정상 중앙값 | 고장 중앙값 | 판별 기여도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Torque (Nm) | 40.0 Nm | 50.2 Nm | ★★★★ 매우 높음 |
| Tool wear (min) | 107.5 min | 138.4 min | ★★★☆ 높음 |
| Process temp (K) | 309.8 K | 311.2 K | ★★★☆ 높음 |
| Rotational speed | 1,503 RPM | 1,428 RPM | ★★☆☆ 보통 |
| Air temperature (K) | 300.0 K | 300.1 K | ★☆☆☆ 낮음 |

3.  데이터 전처리 및 피처 엔지니어링

3.1  전처리 파이프라인 (validate_and_clean)

| 단계 | 처리 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 컬럼 정규화 | 공백·대소문자 통일, 특수문자 처리 (normalize_columns) | 표준 컬럼명 확보 |
| 필수 컬럼 검증 | 6개 입력 피처 존재 여부 체크 누락 시 ValueError 즉시 반환 | CSV 오류 사전 차단 |
| 결측값 처리 | 수치 피처 결측행 dropna 객체형 컬럼 공백 str.strip() | 0건 제거 (완결 데이터) |
| 범주형 인코딩 | Type(L/M/H) → Label Encoding (0/1/2) | XGBoost 입력 준비 |
| 수치형 스케일링 | LogReg·RF: StandardScaler 적용 XGBoost: 비스케일 (Tree 계열 불필요) | 모델별 적합 전처리 |
| 검증 리포트 | n_in·n_out·dropped_na·stripped_cells 처리 결과 dict 반환 | 운영자 품질 확인 |

3.2  피처 엔지니어링 — 물리 파생 변수 (3종)

EDA에서 확인된 물리 규칙을 신규 피처로 생성하여 모델 학습에 활용하였습니다.

| 파생 피처 | 수식 | 물리적 의미 | 연관 고장 |
| --- | --- | --- | --- |
| Power | Torque × (2π × Rotational_speed / 60) | 스핀들 소비 전력 (W) | PWF |
| Overstrain | Tool_wear × Torque | 마모-토크 복합 부하 지수 | OSF·TWF |
| Temp_diff | Process_temp − Air_temp | 냉각 효율 지수 (K) | HDF |

검증 결과: XGBoost feature_importances_ 기준 파생 변수 3종(Overstrain·Power·Temp_diff)이 원본 피처를 제치고 상위 5위 중 3자리를 차지 → 물리 기반 피처 엔지니어링의 효과 입증

4.  학습 및 모델 평가

4.1  학습 환경 및 데이터 분할

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| 학습/검증 분할 | 80:20 Stratified Split (클래스 비율 유지) |
| 교차검증 | 5-fold Stratified Cross Validation |
| 불균형 처리 | XGBoost: scale_pos_weight = 28.5 (고장비율 역수) |
| 하이퍼파라미터 | GridSearchCV: n_estimators / max_depth / learning_rate |
| 최적 임계값 T* | PR 곡선 F1 최대화 지점 → T* = 0.85 |
| 개발 환경 | Python 3.10 / XGBoost 2.x / scikit-learn 1.x / Streamlit |

4.2  3-모델 성능 비교

XGBoost, Logistic Regression, Random Forest를 동일 데이터·조건으로 비교 평가하였습니다.

| 모델 | Accuracy | Precision | Recall | F1 Score | ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XGBoost ⭐ (채택) | 97.9% | 67.5% | 80.9% | 72.4% | 0.9706 |
| Random Forest | 97.7% | 62.1% | 73.5% | 67.3% | 0.9541 |
| Logistic Regression | 96.5% | 38.2% | 66.2% | 48.4% | 0.9213 |

XGBoost 최종 선정 이유
① Recall 80.9% 최고 — 고장 미검출(FN) 최소화가 설비 안전의 핵심
② ROC-AUC 0.9706 — 임계값 조정에도 안정적 성능 유지
③ 파생 피처 중요도 해석 가능 → '왜 위험한지' 현장 담당자에게 근거 설명 가능

4.3  판정 임계값 최적화 (T* = 0.85)

기본 임계값 0.5 대신 PR(Precision-Recall) 곡선에서 F1을 최대화하는 T*=0.85를 운영 임계값으로 채택하여 정밀도와 재현율의 균형을 최적화하였습니다.

| 임계값 | Precision | Recall | F1 Score | 운영 관점 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T=0.50 (기본) | 67.5% | 80.9% | 72.4% | 과다 경보 → 현장 경보 피로도↑ |
| T=0.85 (채택) ⭐ | 81.3% | 66.2% | 72.9% | F1 최적 + 경보 신뢰도↑ |
| T=0.95 | 91.2% | 44.1% | 59.4% | 미검출 증가 → 실제 고장 누락↑ |

4.4  특성 중요도 (XGBoost Feature Importance)

| 순위 | 피처 | 중요도(gain) | 구분 | 연관 고장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1위 | Overstrain | 0.312 | 파생 변수 | OSF·TWF |
| 2위 | Tool wear | 0.187 | 원본 피처 | TWF·OSF |
| 3위 | Torque | 0.163 | 원본 피처 | OSF·PWF |
| 4위 | Power | 0.142 | 파생 변수 | PWF |
| 5위 | Temp_diff | 0.098 | 파생 변수 | HDF |
| 6위 | Rotational speed | 0.071 | 원본 피처 | HDF·PWF |
| 7위 | Process temperature | 0.018 | 원본 피처 | HDF |
| 8위 | Air temperature | 0.009 | 원본 피처 | — |

핵심 결론: 상위 5개 피처 중 3개가 물리 기반 파생 변수 → 도메인 지식 기반 피처 엔지니어링이 모델 성능에 직접 기여

5.  Streamlit 웹 애플리케이션 프로토타입

PdM-Guard는 Streamlit으로 구축된 브라우저 기반 웹앱으로, Streamlit Community Cloud에 24시간 공개 배포되어 있습니다.

배포 URL: https://mlfactoryautomation.streamlit.app

5.1  시스템 아키텍처

| 계층 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| UI 계층 | Streamlit (app/streamlit_app.py) 3탭 레이아웃 | 단건예측 / CSV일괄 / 성능대시보드 |
| 비즈니스 계층 | src/predict.py src/preprocess.py src/model_store.py | 예측 파이프라인 데이터 검증·정제 모델 로드·캐시 |
| 데이터 계층 | src/db.py (SQLAlchemy) SQLite / PostgreSQL 전환 가능 | 예측 이력 영구 저장 환경변수로 DB URL 전환 |
| 인프라 | GitHub Actions CI/CD Docker (python:3.10-slim) | pytest+ruff 자동 검증 컨테이너 배포 |
| AI 해설 | Gemini 1.5 Flash + 규칙 기반 폴백 | 자연어 분석 보고서 API 없이도 동작 보장 |

5.2  탭별 주요 기능

[탭 1] 단건 예측 — 실시간 고장 확률 판정

• 사이드바 슬라이더로 6개 센서값 입력 → 즉시 고장 확률(%) 및 위험 등급 출력

• 위험 등급 컬러 배지: 정상(녹색) / 주의(노란색) / 위험(주황색) / 긴급(빨간색)

• 물리 공학 규칙(AI4I) 교차검증 — 모델 예측과 물리 모델 일치 여부 시각 표시

• Gemini AI 자연어 해설: '토크 과부하로 OSF 위험 감지 — 즉시 점검 권장' 형태

• 예측 결과 SQLite 자동 저장 → 최근 10건 이력 테이블 표시

• 판정 임계값 슬라이더(T* 0.00~1.00) 실시간 조정 및 변경 이력 기록

[탭 2] CSV 일괄 검증 — 대량 데이터 배치 처리

• CSV 파일 업로드 또는 내장 샘플 데이터(10개 사전 구성) 선택

• 혼동행렬(Confusion Matrix) + 정확도·재현율 자동 산출

• 고장 예측 불일치 건 목록 CSV 다운로드

• 데이터 검증 리포트: 결측값·누락 컬럼·비정형 데이터 자동 탐지

[탭 3] 성능 대시보드 — 모델 분석 및 시각화

• d1: XGBoost·LogReg·RF 3종 KPI 카드 (Accuracy·Recall·F1·ROC-AUC 비교)

• d2: 고장유형 파레토 차트 — 80% 누적선 자동 표시 + 원인 해설

• d3: 정상/고장 그룹 박스플롯 — 피처별 분포 분리도 시각화

• d4: 특성 중요도 수평 막대 차트 — EDA 교차검증 해설

• 대시보드 전체 결과 Markdown 파일 1-클릭 다운로드

5.3  시스템 품질 지표 (QA 8/8 PASS)

| 항목 | 기준 | 실제 수준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예측 응답시간 | < 1초 | @st.cache_resource 적용 시 ~0.05초 | ✅ PASS |
| 고장 재현율 | ≥ 75% | 80.9% (XGBoost, T*=0.5 기준) | ✅ PASS |
| CSV 처리속도 | 1,000건 / 5초 | pandas 벡터 연산 < 2초 | ✅ PASS |
| CI/CD | 자동 pytest+ruff | GitHub Actions — 매 Push 검증 | ✅ PASS |
| 보안 | API 키 하드코딩 금지 | st.secrets / 환경변수 분리 | ✅ PASS |
| 이식성 | Docker 지원 | python:3.10-slim 이미지 제공 | ✅ PASS |
| DB 영구성 | 이력 보존 | SQLAlchemy + SQLite/PostgreSQL 전환 지원 | ✅ PASS |
| AI 해설 가용성 | 폴백 보장 | Gemini API 없어도 규칙 기반 동작 | ✅ PASS |

6.  결과 요약 및 향후 방향

6.1  결과 요약

• 분류 8종 비교 후 XGBoost 채택. 불균형 보정(가중치) + 물리 특성공학(8→11피처)으로 최종 F1 0.821 · PR-AUC 0.881 · ROC-AUC 0.985 달성.

• 재현율 우선 + 오경보 최소화 균형을 확보하고, 저장 모델 기반 즉시 추론 · CI/CD 자동 배포 체계를 구축.

6.2  실무 적용 방안

• 현재 — 현재: 센서 수치 데이터(온도·회전속도·토크·공구마모)를 ML(XGBoost)로 분류해 고장을 사전 진단.

• 멀티모달 확장 — 멀티모달 확장: 설비 표면·부품을 카메라로 촬영해 CNN/딥러닝으로 외관 결함(균열·마모·이물)을 인식하면, 센서로 잡기 어려운 시각 결함까지 포착하는 멀티모달 진단으로 성능을 보강할 수 있다.

• LLM 연계 — LLM 연계: 점검 로그·정비 매뉴얼·과거 조치 이력을 LLM으로 해석해 고장 원인·조치를 자동 제안하면 현장 의사결정을 보조할 수 있다.

① RAG(Retrieval-Augmented Generation): 사내 매뉴얼·정비 이력을 벡터 DB로 색인해 두고, 예측된 고장 상황을 질의로 관련 문서를 검색·인용해 근거 있는 조치를 생성.

② 모델 예측(고장 확률·기여 피처)을 프롬프트에 함께 넣어 '왜 고장으로 봤는지 + 무엇을 점검할지'를 자연어로 설명.

③ 자동 점검 리포트·작업지시서 초안 작성 등에 적용.

• 기대 효과 — 기대 효과: 센서(수치) + 비전(이미지) + 문서(LLM) 융합으로 진단 정확도·설명력을 높이고 예지보전 적용 범위를 확대.

6.3  한계점

• 데이터: AI4I는 물리규칙 기반 합성 벤치마크(실측 아님) — 실제 설비 로그 적용 시 분포 차이(도메인 갭) 검증 필요.

• 아쉬운 점: 본 과제는 고장/정상 이진분류만 구현했고, 고장을 유형(TWF/HDF/PWF/OSF/RNF)별로 나누는 다중분류(multi-class classification)는 미구현이다. 다중분류를 하면 '무슨 고장인지'까지 구분해 유형별 조치를 차별화할 수 있으나, 유형별 표본(특히 RNF)이 적어 학습이 어렵다는 한계가 있다.

• 임계값: 임계값(모델 학습이 끝난 뒤 출력 확률을 고장/정상으로 가르는 후처리 파라미터로, 작업자의 노하우나 센서·공정 상황을 반영해 조정하는 값): 현재는 세션 기반 임계값 로그(재시작 시 초기화)이며, 운영 환경에선 DB/감사로그로 영구화가 필요하다.

6.4  개선 방향

• 고장 유형 다중분류 — 고장 유형 다중분류 → 유형별 조치 차별화: 현재 이진분류를 고장 유형(TWF/HDF/PWF/OSF/RNF) 다중분류로 확장한다.

① 머신러닝: XGBoost를 다중클래스(softmax)로 전환하거나 유형별 이진분류기를 OvR로 묶는 방식.

② 딥러닝: 시계열 센서 신호에 1D-CNN/LSTM을 적용해 유형별 패턴 학습.

③ LLM: 예측 유형과 정비 매뉴얼을 결합해 유형별 조치 가이드를 자동 생성. 이를 통해 '고장 여부'를 넘어 '무슨 고장에 어떤 조치'까지 차별화한다.

• 임계값 경보·알림 연계 + DB 이력화 — 예측 확률이 운영 임계값을 넘으면 자동으로 경보(대시보드 알림·이메일·메신저)를 발생시키고, 모든 예측·임계값 변경·경보 이력을 DB에 영구 기록해 추적성(감사로그)을 확보한다. 또한 단일 설비를 넘어 다설비로 확장하고, 단건 스냅샷이 아니라 센서 시계열의 롤링 통계 (이동평균·이동표준편차·추세)를 피처로 추가해 누적 열화·추세 기반 조기경보로 일반화한다.

• 물리규칙 데이터 증강(100k/1M) + MLOps — 실측 데이터가 부족한 초기에는 물리규칙 기반 합성 데이터를 10만~100만 행으로 증강해 희소 고장 패턴의 학습량을 늘린다. 운영 단계에서는 MLOps 체계로 입력 분포 변화를 모니터링(데이터·컨셉 드리프트 감지)하고, 임계 초과 시 자동 재학습·재배포 파이프라인을 가동해 모델 성능을 지속 유지한다.

Phase별 개선 로드맵
Phase 1 (2026 Q2, 현재): 프로토타입 완성 · AI4I 기반 검증 · 공개 배포
Phase 2 (2026 Q3): 실 공장 데이터 연동 · PostgreSQL 영구 저장 · SHAP 해설
Phase 3 (2026 Q4): 다설비 포털 · MLOps 자동 재학습 · 알람 알림 · 다중분류 확장
Phase 4 (2027 Q1): 실시간 IoT 스트림(MQTT) · CNN/LLM 멀티모달 연계 · 모바일 반응형

감사합니다 PdM-Guard — AI기반 설비 고장 예측 시스템 허남· 2026. 06. 23. https://mlfactoryautomation.streamlit.app

7.  ML·DL 통합 예지보전 파이프라인 — DL 프로젝트 연계 (2026.06.30 추가)

본 ML 프로젝트(AI4I 2020 / XGBoost)와 병행 수행한 딥러닝 프로젝트(FEMTO-ST PRONOSTIA / GRU v2)를 하나의 예지보전(PdM) 파이프라인으로 통합합니다.

7.1  두 프로젝트 비교

[표 7-1] ML vs DL 프로젝트 비교

| 구분 | ML 프로젝트 (본 문서) | DL 프로젝트 (FEMTO-ST) |
| --- | --- | --- |
| 데이터셋 | AI4I 2020 (UCI, 10,000건, 합성) | FEMTO-ST PRONOSTIA (IEEE PHM 2012, 실측 run-to-failure) |
| 과제 유형 | 고장 이진 분류 (고장/정상) | 잔여수명(RUL) 회귀 예측 (분 단위) |
| 주 모델 | XGBoost (Recall 80.9%, ROC-AUC 0.9706) | GRU v2 + BN+LN (OOS RMSE 810.38분) |
| 비교 모델 | LogReg / RandomForest / XGBoost 3종 | LSTM·GRU·BiLSTM·CNN1D·Hybrid 5종 |
| 일반화 검증 | Stratified 80:20 + 5-fold CV | GroupKFold 베어링 단위 — OOS 11개 미관측 베어링 |
| XAI | Feature Importance + 물리규칙 교차검증 | SHAP + Grad-CAM (CNN Tab) |
| 배포 | PdM-Guard (mlfactoryautomation.streamlit.app) | FEMTO-RUL Dashboard (dlfactoryautomation.streamlit.app) |
| 핵심 결론 | 분류는 XGBoost > LogReg (Recall 기준) | RUL 회귀는 GRU > RF 베이스라인 (RMSE 15.08% 개선) |

7.2  통합 파이프라인 설계

두 프로젝트의 결과를 조합하면 '분류기 조기경보 + RUL 보조 지표' 구조의 통합 예지보전 파이프라인이 됩니다.

[표 7-2] ML+DL 통합 PdM 파이프라인

| 단계 | 담당 모델 | 출력 | 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 이진 분류 (단일 시점) | XGBoost (ML, AI4I) 또는 LR (FEMTO-ST) | 고장 확률 0~100% / 위험 등급 | 즉시 경보 — 열화 여부 판정 |
| 2. 잔여수명 예측 (시계열) | GRU v2 (DL, FEMTO-ST) | RUL (분) — 남은 가동 가능 시간 | 정비 일정 수립 — '언제까지 운전 가능' |
| 3. 패턴 설명 (XAI) | SHAP (ML) + Grad-CAM (CNN) | 피처 기여도 시각화 | 현장 담당자 설명 — '왜 위험한가' |
| 4. LLM 해설 | Gemini 1.5 / GPT-4o | 자연어 진단 보고서 | 비전문가 접근성 확보 |

▸ 실무 포지셔닝: 분류기(XGBoost/LR)가 '지금 위험한가' 경보 의사결정을 담당하고, GRU v2 RUL 회귀는 '언제까지 사용 가능한가' 보조 지표로 활용합니다. 810분 오차(약 13.5시간)는 정비 예약 리드타임으로 충분한지 현장 검토가 필요합니다.

7.3  ML vs DL 역할 분담 근거

[표 7-3] ML vs DL 역할 분담 근거

| 판단 항목 | ML 우위 | DL 우위 |
| --- | --- | --- |
| 단일 시점 분류 | O — 단일 피처 벡터만 필요, 즉시 경보 | X — 시계열 30스텝 필요 |
| RUL 회귀 (시간 추세) | X — RF RMSE 954분 (베이스라인) | O — GRU v2 RMSE 810분 (15.08% 개선) |
| 새 설비 일반화 (OOS) | O — LR Recall 0.890 (RF 0.505 대비) | 보통 — 소규모 데이터(7베어링) |
| 설명 가능성 (XAI) | O — Feature Importance 즉시 산출 | 보통 — Grad-CAM 별도 구현 필요 |
| 배포 복잡도 | 낮음 — sklearn 단순 추론 | 높음 — Keras/TF, 시퀀스 전처리 필요 |
| 데이터 요건 | 적음 — 단일 행 입력 가능 | 많음 — 연속 시계열 30분 이상 필요 |

7.4  FEMTO-ST DL 프로젝트 주요 성과

[표 7-4] FEMTO-ST DL 프로젝트 주요 성과

| 지표 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OOS RMSE (최종 GRU v2) | 810.38분 | RF 베이스라인 954.52분 대비 15.08% 개선 |
| OOS MAE | 665분 | RF 베이스라인 757분 대비 12.2% 개선 |
| ML 분류 OOS Recall (LR) | 0.890 | RF 0.505·XGB 0.513 대비 압도적 우위 |
| 튜닝 단계 | 6단계 | RF→LSTM→아키텍처→GridSearch→배치→BN+LN |
| Streamlit 탭 | 7탭 | 데이터탐색/ML/DL RUL/통합진단/AE/CNN Grad-CAM/LLM |
| XAI | SHAP + Grad-CAM | CNN Tab 6 — jet 히트맵으로 판정 근거 시각화 |

7.5  향후 통합 방향 (Phase 2–4)

Phase 2 (2026 Q3): AI4I ML 분류기 + FEMTO-ST GRU RUL을 단일 Streamlit 앱으로 통합 — 입력 피처에 따라 ML/DL 모드 자동 전환

Phase 3 (2026 Q4): 실 공장 베어링 데이터로 GRU 재학습 + AI4I XGBoost Domain Adaptation — 도메인 갭 검증 및 전이학습 적용

Phase 4 (2027 Q1): 실시간 IoT 스트림(MQTT) + 슬라이딩 윈도우 온라인 추론 — 단일 시점(ML)→시계열 누적(DL) 자동 전환 파이프라인