LLM 기반 예지보전 진단 시스템 산출물

FEMTO-ST 베어링 PdM -- Proposal A: LLM 자연어 진단 보고서 구현

작성일: 2026-06-29  |  작성자: 허남

# I. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 기존 DL_FactoryAutomation(ML+DL+RAG 통합 예지보전 시스템)에 LLM(대형 언어 모델)을 추가하여, 수치 예측 결과를 현장 정비 담당자가 즉시 이해할 수 있는 자연어 진단 보고서로 변환하는 Proposal A를 구현합니다.

## 1.1 기존 시스템 한계

| 항목 | 기존 시스템(DL) | 개선 후(LLM 추가) |
| --- | --- | --- |
| 출력 형식 | 수치(확률 0.72, RUL 45분) | 자연어 진단 보고서 |
| 해석 주체 | 데이터 분석가 필요 | 현장 담당자 직독 가능 |
| 유사 사례 | FAISS 유사도 점수만 | 과거 사례 의미 설명 |
| 정비 권고 | 없음 | 즉시/24h/1주 조치 가이드 |

## 1.2 LLM 확장 방안 3종 비교

| 구분 | 방안 | 핵심 기능 | 난이도 | 채택 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | RAG+ML/DL -> LLM 보고서 | 진단 결과 자연어화 | 낮음 | 채택 |
| B | LLM 기반 이상 패턴 학습 | 시계열 임베딩 분류 | 높음 | 미채택 |
| C | 멀티모달 센서+문서 RAG | 도면/매뉴얼 검색 | 중간 | 미채택 |

# II. Proposal A 구현 아키텍처

데이터 흐름 (단방향 파이프라인):

  센서 측정값
    |
    +-- ML 모델(RF/XGB) ---- 열화 확률(0~1) + 정상/열화 판정
    +-- DL 모델(GRU/LSTM) -- 잔여수명(RUL) 예측 (분)
    +-- RAG(FAISS) --------- 유사 사례 Top-3 검색
             |
    Claude API (claude-haiku-4-5-20251001)
             |
    자연어 진단 보고서 (4섹션, 300자)

## 2.1 핵심 모듈

| 파일 | 역할 | 핵심 함수 |
| --- | --- | --- |
| src/femto_llm_report.py | Claude API 호출 + 보고서 생성 | generate_report() |
| src/femto_rag_search.py | FAISS 유사 사례 검색 | search() |
| src/femto_ml.py | ML 열화 분류 모델 | predict_proba() |
| src/femto_dl_rul.py | DL RUL 회귀 모델 | LSTM/GRU predict() |
| app/streamlit_femto.py | Tab6 UI + 오케스트레이션 | with tab6: |

## 2.2 Claude API 설정

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 모델 | claude-haiku-4-5-20251001 | 빠른 응답, 낮은 비용 |
| max_tokens | 600 | 4섹션 300자 기준 |
| System Prompt | PdM 전문가 + 보고서 형식 | 4섹션 구조 강제 |
| API 키 | ANTHROPIC_API_KEY env | 하드코딩 금지 |
| Fallback | generate_report_mock() | 키 없으면 규칙 기반 자동 전환 |

# III. Streamlit Tab6 구성

| UI 영역 | 구성 요소 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| API 키 상태 | st.success/st.warning | ANTHROPIC_API_KEY 감지 표시 |
| 센서 입력 | 8개 슬라이더+온도 | h_rms/h_kurt 등 실시간 입력 |
| 생성 버튼 | st.button(primary) | ML+DL+RAG+LLM 일괄 실행 |
| 중간 메트릭 | 3열 st.metric | ML확률/DL RUL/RAG 유사사례 수 |
| 보고서 출력 | styled div (파란 테두리) | 4섹션 자연어 보고서 |
| 아키텍처 설명 | st.expander | 파이프라인 다이어그램 |

시연 시나리오:

1단계: h_rms=0.3, h_kurt=2.5 -> '정상 -- 정기 점검 유지'
2단계: h_rms=3.0, h_kurt=12.0 -> '위험 -- 즉시 점검 및 교체 준비'
3단계: 아키텍처 expander -> RAG+ML+DL+LLM 파이프라인 설명

# IV. 결론 및 기대효과

| 항목 | 효과 |
| --- | --- |
| 현장 접근성 향상 | 수치->자연어: 비전문가도 즉시 이해 |
| 의사결정 가속화 | 즉시/24h/1주 조치 자동 분류 |
| RAG 활용 극대화 | 과거 사례 수치->의미 있는 설명으로 변환 |
| 비용 최적화 | haiku 모델+Mock 모드 (API 비용 0) |
| 확장성 | Proposal B/C 단계 발전 가능 |