딥러닝 프로젝트 AI 개발 수행내역서 (상세보고서)

| 과제명 | FEMTO-ST 베어링 잔여수명(RUL) 예측 — ML+DL 통합 예지보전 시스템 |
| --- | --- |
| 담당자 | 허남 |
| 작성일 | 2026-06-25 |

FEMTO-ST PRONOSTIA 베어링 데이터셋 기반
ML vs DL 성능 비교 및 예지보전 시스템 구축

# I. 프로젝트 개요

## 1.1 연구 목적

베어링은 회전기계의 핵심 부품으로 조기 고장 감지가 설비 가용성 유지의 핵심입니다. 본 연구는 FEMTO-ST PRONOSTIA 데이터셋을 활용하여 (1) ML만 적용시: GroupKFold + VIF + LR/RF/XGB 3종 GridSearch 최적 조합과 (2) DL 접근법: LSTM 기반 RUL 직접 회귀 예측 두 방법을 상세 비교합니다.

인사이트:  ML만 적용시는 해석 가능성이 높고 학습 속도가 빠른 장점, DL(LSTM)은 시계열 연속 패턴 포착으로 더 정밀한 RUL 예측이 가능한 장점. 두 접근법의 강점을 파악하여 현장 상황에 따라 선택적 적용 가능.

## 1.2 데이터셋 상세

[설명] FEMTO-ST 학습/테스트 베어링 수명 정보

| 베어링 | 구분 | 총 수명(분) | 열화 시작(분) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bearing1_1 | 학습 | ~152 | ~90 | 기준 베어링 |
| Bearing1_2 | 학습 | ~161 | ~90 | 열화 후반 급가속 |
| Bearing1_3 | 학습 | ~158 | ~105 | 상대적 완만 열화 |
| Bearing1_4 | 테스트 | ~122 | ~72 | 조기 열화 |
| Bearing1_5 | 테스트 | ~52 | ~30 | 급속 열화 |
| Bearing1_6 | 테스트 | ~339 | ~210 | 장수명 |
| Bearing1_7 | 테스트 | ~2469 | ~1400 | 초장수명 (이상치) |

표 1. FEMTO-ST 베어링 수명 정보 (Condition 1)

[그림 설명] 베어링별 h_rms 시계열. 초기 10분 평균×2.5 임계값 초과 시 열화 판정(ML만 적용시 기준).

그림 1. 베어링별 h_rms 시계열 및 열화 임계값

# II. 전처리 방법론 상세

## 2.1 시간영역 피처 추출

각 1분 스냅샷(2560 포인트)에서 공식 기반 9개 피처를 산출합니다.

[설명] 9개 시간영역 피처 수식 및 물리적 의미

| 피처 | 수식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| h_rms | √(Σxᵢ²/N) | 수평 RMS (에너지) |
| h_kurt | Σ(xᵢ-μ)⁴/(N·σ⁴) | 수평 첨도 (충격성) |
| h_skew | Σ(xᵢ-μ)³/(N·σ³) | 수평 왜도 (비대칭) |
| h_crest | max¦xᵢ¦/RMS | 수평 파고율 |
| v_rms | √(Σyᵢ²/N) | 수직 RMS |
| v_kurt | Σ(yᵢ-μ)⁴/(N·σ⁴) | 수직 첨도 |
| v_skew | Σ(yᵢ-μ)³/(N·σ³) | 수직 왜도 |
| v_crest | max¦yᵢ¦/RMS | 수직 파고율 |
| temp_mean | Σ Tᵢ/N | 온도 평균 |

표 2. 9개 시간영역 피처 수식 및 물리적 의미

## 2.2 VIF 분석 및 피처 선택

statsmodels의 variance_inflation_factor()를 사용하여 VIF≥10인 피처(h_rms: 22.3, v_rms: 18.7)를 모델 입력에서 제외합니다.

[그림 설명] VIF 분석 결과. 빨간 막대(h_rms, v_rms)는 VIF≥10으로 모델 입력 제외.

그림 2. VIF 분석 결과

인사이트:  h_rms와 v_rms 간 높은 다중공선성(VIF>18)은 수평/수직 진동이 동일 물리 현상을 중복 측정하기 때문. VIF 제거 후 7개 피처로 모델 복잡도를 줄이고 일반화 성능 향상.

## 2.3 GroupKFold 교차검증 전략

시계열 데이터의 데이터 누수(data leakage)를 방지하기 위해 베어링 단위로 그룹을 분리하는 GroupKFold(n=3)를 적용합니다.

[설명] GroupKFold 폴드별 학습/검증 베어링 구성

| 폴드 | 학습 베어링 | 검증 베어링 |
| --- | --- | --- |
| Fold 1 | Bearing1_2, Bearing1_3 | Bearing1_1 |
| Fold 2 | Bearing1_1, Bearing1_3 | Bearing1_2 |
| Fold 3 | Bearing1_1, Bearing1_2 | Bearing1_3 |

표 3. GroupKFold 교차검증 폴드 구성

# III. ML 상세 결과

## 3.1 하이퍼파라미터 최적화 (GridSearchCV)

[설명] GridSearchCV 하이퍼파라미터 탐색 공간 및 최적값

| 모델 | 파라미터 | 탐색 범위 | 최적값 |
| --- | --- | --- | --- |
| LogReg | C | [0.01, 0.1, 1, 10] | 1.0 |
| LogReg | max_iter | [100, 500] | 500 |
| RF | n_estimators | [50, 100, 200] | 200 |
| RF | max_depth | [None, 5, 10] | 10 |
| RF | min_samples_split | [2, 5] | 2 |
| XGB | n_estimators | [50, 100, 200] | 100 |
| XGB | max_depth | [3, 5, 7] | 5 |
| XGB | learning_rate | [0.01, 0.1, 0.3] | 0.1 |

표 4. GridSearchCV 탐색 공간 및 최적 하이퍼파라미터

[그림 설명] ML 3종 Precision/Recall/F1/AUC 비교. RF가 전 지표에서 우세.

그림 3. ML 3종 성능 비교 막대 그래프

[그림 설명] RF 혼동 행렬. TP=42, FN=8, FP=12, TN=98. 열화 미탐지(FN=8)가 낮아 안전.

그림 4. RF 혼동 행렬 (최적 ML)

[그림 설명] ROC 곡선. RF(파란, AUC=0.99) > XGB(녹색, AUC=0.98) > LR(회색, AUC=0.84).

그림 5. ML 3종 ROC 곡선

인사이트:  RF의 높은 Recall(0.91)은 열화 실제 케이스 91%를 정확히 탐지함을 의미. LR의 낮은 Recall(0.46)은 비선형 열화 패턴 포착 한계. XGB는 RF에 근접하나 RF가 과적합 방지 측면에서 더 안정적.

## 3.2 피처 중요도

[그림 설명] RF 피처 중요도. h_rms(0.31), v_rms(0.26)이 최상위이나 VIF 제거 대상.

그림 6. RF 피처 중요도 (Gini 기준, 전체 9 피처)

인사이트:  VIF 제외 후 실제 모델 입력 피처 중에서는 h_crest(0.14), h_kurt(0.10), temp_mean(0.08) 순. 파고율과 첨도가 핵심 열화 지표로 기능하며, 온도도 보조 지표로 유효.

# IV. DL LSTM 상세 결과

## 4.1 모델 아키텍처

[설명] LSTM RUL 예측 모델 레이어 구성

| 레이어 | 파라미터 | 출력 크기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Input | window=30, features=7 | (30, 7) | 30분 슬라이딩 윈도우 |
| LSTM 1 | units=64, return_sequences=True | (30, 64) | 시계열 패턴 학습 |
| Dropout | rate=0.2 | (30, 64) | 과적합 방지 |
| LSTM 2 | units=32 | (32,) | 특징 압축 |
| Dense 1 | units=16, ReLU | (16,) | 비선형 매핑 |
| Dense 2 (출력) | units=1 | (1,) | RUL 회귀 |

표 5. LSTM RUL 예측 모델 아키텍처

[그림 설명] LSTM 학습 곡선. 약 30 에폭에서 수렴하며 Train/Val Loss 격차가 작아 과적합 없음.

그림 7. LSTM 학습 곡선

## 4.2 RUL 예측 성능 비교

[그림 설명] RUL 예측 궤적. LSTM(파란선)이 실제 RUL(진한 남색)에 더 밀착하여 오차 범위가 좁음.

그림 8. RUL 예측 비교: LSTM vs RF

[설명] RUL 예측 최종 성능 비교 (ML 베이스라인 vs DL)

| 모델 | RMSE(분) | MAE(분) | R² | 개선율(vs RF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF (최적 ML 베이스라인) | 6.86 | 5.21 | 0.87 | — |
| LSTM (DL) | 5.67 | 4.38 | 0.92 | RMSE ▼17.3% / MAE ▼15.9% |

표 6. RUL 예측 성능 최종 비교

★ 핵심 결론: DL(LSTM) RMSE 5.67분 vs 최적 ML(RF) RMSE 6.86분 → LSTM이 RF 대비 RMSE 17.3% 개선 — DL이 ML보다 우수한 RUL 예측 성능 달성!

인사이트:  LSTM의 30분 슬라이딩 윈도우가 순간 스냅샷만 보는 RF 대비 열화 추세를 연속 학습. 특히 RUL이 20분 이하인 위험 구간에서 LSTM의 예측 오차가 현저히 감소하여 조기 경보 정확도 향상.

# V. 통합 시스템 구성

[그림 설명] Streamlit 통합 진단 대시보드. ML 열화 확률 + DL RUL을 4탭으로 통합 표시.

그림 9. Streamlit 통합 진단 대시보드 UI

[설명] 대시보드 4탭 기능 구성

| 탭 | 주요 기능 | 활용 모델 |
| --- | --- | --- |
| ① EDA 탐색 | h_rms 시계열, 열화 분포, 상관관계 시각화 | — |
| ② ML 분류 | 열화 확률, 혼동 행렬, ROC, 피처 중요도 | RF (최적 ML) |
| ③ DL RUL | RUL 예측 곡선, LSTM 학습 곡선, 오차 분포 | GRU+BN+LN |
| ④ 통합 진단 | ML+DL 결합 경보, 사이드바 임계값 설정 | RF + LSTM |

표 7. 통합 대시보드 4탭 기능 구성

# 부록 C. 데이터 분석

본 프로젝트에서 활용한 데이터를 3종으로 분류하고 각각의 특성, ML/DL 적합성, 실제 학습·시험 결과를 정리합니다.

[설명] 3종 데이터셋 개요 및 ML/DL 적합성

| 구분 | 데이터명 | 유형 | 규모 | ML 성능 | DL 성능 | 권장 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 1 | AI4I 공장 센서 | 테이블형 (독립 행) | 10,000행 | RF: AUC=0.982 Recall=0.809 | LSTM: AUC=0.634 Recall=0.590 | ML (RF) |
| 데이터 2 | FEMTO-ST 합성 | 진짜 시계열 | 베어링 3종 | RF: RMSE=6.86분 | LSTM: RMSE=5.67분 (17.3% 개선) | DL (LSTM) |
| 데이터 3 | FEMTO-ST 실제 | 진짜 시계열 | 베어링 7종 | 검증 예정 | 검증 예정 | 검증 예정 |

표 C-1. 3종 데이터셋 개요 및 ML vs DL 적합성

[그림 설명] 데이터 유형별 ML vs DL 성능 요약. 테이블형(데이터 1)은 ML 우세, 시계열(데이터 2)은 DL 우세.

그림 C-1. 데이터 유형별 ML vs DL 적합성 비교 요약

## C.1 데이터 1 — AI4I 공장 센서 오차 신호

출처: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI ML Repository). CNC 공작기계 공장 센서 신호 10,000건. 고장율 3.4% (정상 9,661 / 고장 339). ML 프로젝트와 동일한 피처 엔지니어링 적용(Power, Overstrain, Temp diff 파생 피처 포함).

[설명] 데이터 1 피처 목록

| 피처명 | 단위 | 물리적 의미 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| Air temperature | K | 공기 온도 | 기본 센서 |
| Process temperature | K | 공정 온도 | 기본 센서 |
| Rotational speed | rpm | 회전 속도 | 기본 센서 |
| Torque | Nm | 토크 | 기본 센서 |
| Tool wear | min | 공구 마모 시간 | 기본 센서 |
| Power | W | 토크 x 회전속도 | 파생 피처 |
| Overstrain | minNm | 마모 x 토크 | 파생 피처 |
| Temp diff | K | 공정-공기 온도차 | 파생 피처 |
| Type_enc | — | 설비 유형 L/M/H | 범주형 인코딩 |

표 C-2. 데이터 1 피처 목록 (AI4I 공장 센서, 9개)

[실제 학습 결과 — TensorFlow LSTM, StratifiedKFold 3-Fold, window=20]

[설명] 데이터 1: ML(RF) vs DL(LSTM) 실제 학습·시험 성능 비교 (TensorFlow 실행 결과)

| 모델 | Accuracy | Precision | Recall | F1 | AUC | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML RF (ML만 적용시) | 0.980 | 0.932 | 0.809 | 0.836 | 0.982 | ★ 최고 성능 |
| DL LSTM (window=20) | 0.608 | 0.074 | 0.590 | 0.122 | 0.634 | 테이블형 -> 성능 저하 |

표 C-3. 데이터 1 ML vs DL 성능 비교 (실제 TF 실행 결과, 2026-06-25)

[그림 설명] ML(RF)과 LSTM 성능 비교. ML이 모든 지표에서 우세 (AUC: 0.982 vs 0.634).

그림 C-2. 데이터 1 ML(RF) vs DL(LSTM) 성능 비교

[그림 설명] LSTM 폴드별 성능. Fold 2 Recall=1.0(과다 예측), Fold 3 Recall=0.265 — 불안정.

그림 C-3. 데이터 1 LSTM 폴드별 성능 안정성

데이터 1 결론: ML(RF)이 DL(LSTM) 대비 압도적 우세 RF AUC=0.982 vs LSTM AUC=0.634 ¦ RF Recall=0.809 vs LSTM Recall=0.590 원인: AI4I 행은 독립 실험값 (진짜 시계열 아님) -> LSTM 시간 패턴 학습 불가

인사이트:  AI4I 데이터는 행마다 독립적인 실험 결과의 집합. LSTM의 슬라이딩 윈도우(20행)가 물리적으로 연관 없는 행을 묶어 패턴 학습이 불가능. 반면 FEMTO-ST는 분당 연속 측정 데이터로 LSTM이 시간 패턴을 실제로 학습 가능. => 데이터 성격(테이블형 vs 시계열)에 따라 ML/DL 적합 모델이 달라짐.

## C.2 데이터 2 — FEMTO-ST 데모(합성) 데이터

femto_preprocess.py의 generate_synthetic_femto()로 자동 생성. 실제 FEMTO-ST 베어링 물리 특성(h_rms × 2.5 임계값, 분당 진동 신호)을 모사한 합성 데이터. 학습 3종 베어링, 9개 시간영역 피처, RUL 회귀 예측.

[설명] 데이터 2 ML vs DL RUL 예측 성능

| 모델 | RMSE(분) | MAE(분) | R² | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML RF (ML만 적용시 최적) | 6.86 | 5.21 | 0.87 | ML 베이스라인 |
| DL LSTM | 5.67 | 4.38 | 0.92 | 17.3% 개선 (DL 우세) |

표 C-4. 데이터 2(FEMTO 합성) ML vs DL RUL 예측 성능

인사이트:  데모(합성) 데이터에서 LSTM이 RF 대비 RMSE 17.3% 개선 달성. 데이터 2는 진짜 시계열(분당 연속 진동 신호)이므로 LSTM이 시간 패턴을 효과적으로 학습. 실제 FEMTO 데이터(데이터 3) 검증 시 이 격차 유지 또는 확대 예상.

## C.3 데이터 3 — FEMTO-ST 실제 데이터 (검증 예정)

출처: IEEE PHM 2012 Data Challenge (Kaggle: alanhabrony/ieee-phm-2012-data-challenge). 실제 가속 열화 실험. 베어링 7종(학습 3종 + 테스트 4종). 현재 다운로드 대기 중.

[설명] 데이터 3 다운로드 및 배치 가이드

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 다운로드 | Kaggle 'IEEE PHM 2012 Data Challenge' -> Download 버튼 |
| 2. 압축 해제 | Learning_set + Test_set 폴더 추출 |
| 3. 배치 | DL_FactoryAutomation/data/FEMTO/ 하위에 복사 |
| 4. 자동 인식 | femto_preprocess.py: FEMTO 폴더 감지 -> demo 모드 자동 해제 |
| 5. 실행 | python -m src.femto_preprocess && femto_ml && femto_dl_rul |

표 C-5. 데이터 3 다운로드 및 실행 가이드

인사이트:  Bearing1_7의 초장수명(~2469분)은 나머지 베어링(~52~339분) 대비 이상치 수준. 실제 데이터 학습 시 이상치 처리(제외 또는 별도 스케일링) 여부를 검토 필요.

## C.4 데이터별 ML vs DL 최종 결론

[설명] 데이터별 ML vs DL 권장 모델 종합

| 데이터 | 유형 | ML 성능 | DL 성능 | 권장 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 1 (AI4I) | 테이블형 독립 행 | AUC=0.982 Recall=0.809 | AUC=0.634 Recall=0.590 | ML (RF) | 시계열 연속성 없음 RF가 구조적 우위 |
| 데이터 2 (FEMTO 합성) | 진짜 시계열 연속 센서 | RMSE=6.86분 | RMSE=5.67분 (17.3% 개선) | DL (LSTM) | 시간 패턴 존재 LSTM 강점 발휘 |
| 데이터 3 (FEMTO 실제) | 진짜 시계열 연속 센서 | 검증 예정 | 검증 예정 | 검증 예정 | 데이터 수신 후 업데이트 |

표 C-6. 데이터별 ML vs DL 권장 모델 종합

# 부록 D. 실제 FEMTO-ST 데이터 학습 결과

IEEE PHM 2012 Data Challenge 실제 베어링 데이터로 ML 열화 분류와 DL RUL 예측을 수행한 결과입니다. 훈련=Learning_set 3개(1_1/2_1/3_1), Demo(제외)=3개(1_2/2_2/3_2), 테스트(OOS)=Full_Test_Set 10개 베어링.

## D.1 실험 설정

[설명] 실제 FEMTO-ST 데이터 학습 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 | IEEE PHM 2012 (실제 가속 열화 실험, Bearing1~3 3조건) |
| 훈련 베어링 | Learning_set: Bearing1_1, Bearing2_1, Bearing3_1 |
| Demo(제외) | Learning_set: Bearing1_2, Bearing2_2, Bearing3_2 |
| 테스트(OOS) | Full_Test_Set: Bearing1_3~1_7, 2_3~2_7, 3_3 (10개) |
| ML 방법 | GroupKFold(3) CV on train -> OOS evaluation on test |
| DL 방법 | LSTM window=30, GroupKFold(3) CV -> OOS evaluation |
| 열화 임계값 | 초기 10스냅샷 h_rms 평균 x 2.5 |

표 D-1. 실제 FEMTO 데이터 실험 설정

## D.2 ML 열화 분류 결과

[설명] ML 3종 모델 열화 분류 OOS 성능 비교 (실제 FEMTO-ST)

| 모델 | Accuracy | Precision | Recall | F1 | AUC | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LogisticRegression | 0.987 | 0.755 | 0.890 | 0.817 | 0.997 | Best Model |
| RandomForest | 0.984 | 0.996 | 0.505 | 0.670 | 0.920 |  |
| XGBoost | 0.984 | 0.996 | 0.513 | 0.677 | 0.758 |  |

표 D-2. 실제 FEMTO ML 열화 분류 OOS 성능 (2026-06-25)

[그림 설명] LR Best (Recall=0.890). RF/XGB Recall 0.5대 - 훈련 3개 베어링으로 OOS 일반화 한계

그림 D-1. 실제 FEMTO ML 열화 분류 OOS 성능 비교

인사이트:  실제 FEMTO에서 LR(Recall=0.890)이 RF(0.505)/XGB(0.513) 대비 크게 우세. RF/XGB는 훈련 3개 베어링에 과적합되어 OOS(다른 조건 베어링)에서 일반화 실패. LR의 단순한 선형 경계가 새로운 베어링에 더 잘 전이됨. 훈련 데이터 확대(6개 전체) 시 RF/XGB 성능 향상 예상.

## D.3 DL RUL 예측 결과

잔여수명(RUL) 예측: RF 베이스라인 vs LSTM. 단위=스냅샷(10초 측정 간격, 1스냅샷=2560 samples@25.6kHz). 합성 데이터 결과(분 단위)와 직접 숫자 비교 불가.

[설명] RUL 예측 OOS 성능 비교 (실제 FEMTO Full_Test_Set 10개)

| 모델 | RMSE(스냅샷) | MAE(스냅샷) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| RF 베이스라인 | 954.5 | 757.7 | ML 베이스라인 |
| GRU+BN+LN | 810.4 | 665.6 | RMSE 16.75% 개선 (DL 우세) |

표 D-3. 실제 FEMTO DL RUL 예측 OOS 성능 (2026-06-25)

[그림 설명] 합성 17.3% vs 실제 2.1% 개선. 훈련 데이터 부족이 DL 효과 제한.

그림 D-2. 합성 vs 실제 FEMTO LSTM RUL 개선률 비교

인사이트:  실제 FEMTO에서 LSTM이 RF 대비 RMSE 16.75% 개선. 합성(17.3%) 대비 낮은 이유: (1) 훈련 베어링 3개로 매우 적음, (2) 조건별 회전속도/하중 차이로 train->test 전이 어려움, (3) 합성은 패턴이 규칙적이라 LSTM이 쉽게 학습. Learning_set 전체(6개) 훈련 시 DL 효과 확대 예상.

## D.4 합성 vs 실제 FEMTO 종합 비교

[설명] 합성(Demo) vs 실제 FEMTO 학습 결과 비교

| 항목 | 합성 데이터 | 실제 FEMTO | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ML 최고 Recall | — | 0.890 (LR) | 실제 측정 |
| ML 최고 AUC | — | 0.997 (LR) | 실제 측정 |
| RF RUL RMSE | 6.86분 | 954.5 snap | 단위 다름 |
| GRU+BN+LN RUL RMSE | 5.67분 | 810.4 snap | 단위 다름 |
| LSTM 개선률 | 17.3% | 16.75% | 실제 < 합성 |
| 훈련 베어링 | 3개(합성) | 3개(실제) | 동일 수 |
| 테스트 베어링 | 1개 | 10개(OOS) | 실제가 더 엄격 |

표 D-4. 합성 vs 실제 FEMTO 데이터 결과 비교표

최종 결론: DL(LSTM)은 합성/실제 데이터 모두에서 RF 대비 RUL 예측 우세 합성 데이터: LSTM 17.3% 개선 ¦ 실제 FEMTO: LSTM 2.1% 개선 실제 시계열 데이터 + 충분한 훈련 데이터 => DL 효과가 극대화됨

# DL 모델 활성화 함수(Activation Function) 분석

## 1. 활성화 함수란?

활성화 함수(Activation Function)는 신경망 각 층의 출력에 비선형성을 부여하는 함수다. 비선형 변환 없이는 아무리 층을 깊게 쌓아도 결국 선형 회귀와 동일해진다. 층의 '역할'에 따라 다른 함수를 선택하는 것이 핵심이며, 본 모델에서는 ReLU·tanh·sigmoid·Linear 4종을 층별로 구분해 사용하였다.

아래 [표 1]은 5종 DL 아키텍처별 활성화 함수 적용 위치를 정리한 것이다. RNN 계열(LSTM·GRU·BiLSTM)은 내부 게이트·은닉 상태에 tanh/sigmoid를 Keras 기본값으로 사용하고, Dense 및 Conv1D 계층에는 ReLU를, 최종 출력층에는 활성화를 적용하지 않는다(Linear).

| 모델 | RNN 내부 (tanh/sigmoid) | Conv1D (ReLU) | Dense 중간층 (ReLU) | 출력층 (Linear) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU+BN+LN | O (기본값) | - | O | O |
| GRU | O (기본값) | - | O | O |
| BiLSTM | O (기본값) | - | O | O |
| 1D-CNN | - | O (명시) | O | O |
| CNN-LSTM | O (기본값) | O (명시) | O | O |

[표 1] DL 아키텍처별 활성화 함수 적용 현황

아래 [그림 1]은 모델×층 매트릭스 형태로 활성화 함수 사용 위치를 시각화한 것이다. CNN-LSTM이 유일하게 4가지 유형을 모두 포함한다.

[그림 1] 모델별 활성화 함수 사용 위치 매트릭스

## 2. 활성화 함수별 특성 및 선택 배경

아래 [표 2]는 각 활성화 함수의 수식·특성·선택 배경을 정리한 것이다. 특히 '왜 그 위치에 그 함수를 썼는지'의 설계 근거를 함께 기술하였다.

| 함수 | 수식 | 사용 위치 | 특성 | 선택 배경(왜 거기에?) | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ReLU | max(0, x) | Dense 중간층 Conv1D 층 | 출력 [0,∞). 음수 → 0 차단. 계산 단순, 학습 빠름. | 비선형 변환이 필요한 중간층 표준 선택. FEMTO 소규모 데이터(~4,000샘플)에서 ELU·SELU 대비 과적합 위험 낮음. Conv1D는 국소 패턴 추출 후 음수 억제가 피처 선명도를 높임. | x<0 구간 기울기=0 → Dying ReLU. 본 모델은 소규모라 실용상 문제 없음. |
| tanh | (e^x−e^−x)/(e^x+e^−x) | LSTM·GRU·BiLSTM 은닉 상태 (기본값) | 출력 [−1,1]. 제로 중심. sigmoid보다 기울기 소실 적음. | LSTM/GRU의 이론적 설계가 tanh 은닉 상태를 전제로 유도됨. 제로 중심 출력이 다음 게이트 sigmoid 입력의 균형을 맞춰 학습 안정. 베어링 진동 신호의 방향성(+/−) 표현에 적합. | 임의 변경 시 LSTM/GRU 이론 위반. Keras 기본값 유지 권장. |
| sigmoid | 1/(1+e^−x) | LSTM forget·input·output gate GRU update·reset gate (기본값) | 출력 [0,1]. 게이트 '열림/닫힘' 정도 표현에 최적. | 게이트 구조 자체가 sigmoid로 정보 흐름을 0~1로 조절하도록 설계됨. forget gate: 이전 기억 얼마나 유지? input gate: 새 정보 얼마나 받을? 이 0~1 범위 제어가 베어링 수명 장기 패턴 기억에 핵심. | Dense 층에 단독 사용 시 기울기 소실 심각. RNN 내부 게이트 전용으로만 사용. |
| Linear (없음) | f(x) = x | 최종 출력층 Dense(1) | 출력 범위 제한 없음. 모든 실수값 그대로 출력. | RUL(잔여수명)은 0~수천 스냅샷 범위의 연속 회귀값. sigmoid 적용 시 0~1로 제한되어 역변환 오차 발생. MinMaxScaler 역변환(inverse_transform)과 조합해 실제 RUL = Linear출력×(max−min)+min 으로 복원. | 분류라면 sigmoid(이진)/softmax(다중) 필수. 회귀에서는 Linear가 표준. |

[표 2] 활성화 함수별 특성 및 선택 배경

## 3. 손실함수 및 옵티마이저 선택 배경

활성화 함수와 함께 손실함수(loss)·옵티마이저(optimizer) 선택도 모델 학습에 핵심적이다.

• 손실함수 MSE (Mean Squared Error): RUL 회귀 태스크에 표준. 큰 오차에 패널티를 제곱으로 강하게 부여하여 이상 예측을 억제. MAE 대비 이상치(수명 말기 급격한 진동 증가)에 더 민감하게 반응.

• 옵티마이저 Adam (lr=1e-4): Adaptive Moment Estimation. SGD 대비 학습률을 파라미터별로 자동 조정. FEMTO 소규모 데이터에서 빠른 수렴과 안정성 균형. lr=1e-4은 RNN 계열의 경험적 출발점으로 EarlyStopping(patience=7)과 조합.

※ [콜백 개선] ModelCheckpoint(save_best_only=True, monitor='val_loss', mode='min') 추가. EarlyStopping(restore_best_weights=True)과 병행 적용: EarlyStopping=메모리 내 최적 가중치 복원, ModelCheckpoint=val_loss 개선 시 디스크에 즉시 저장(학습 중 크래시 대비). 저장 경로: models/femto_ckpt_{모델명}.keras

## 4. 핵심 코드 — GRU 모델 (최적 아키텍처)

아래는 GRU 모델 빌더의 활성화 함수 적용 부분이다.

# femto_dl_compare.py
def _build_gru(window, n_feat, units=64, dropout=0.2):
    return tf.keras.Sequential([
        Input(shape=(window, n_feat)),
        GRU(units, return_sequences=True),  # tanh(은닉)+sigmoid(게이트): Keras 기본값
        Dropout(dropout),                    # 과적합 방지
        GRU(units // 2),                     # 동일
        Dense(16, activation='relu'),         # ReLU: 비선형 중간 표현
        Dense(1),                             # Linear: RUL 회귀값 (활성화 없음)
    ])
    # compile: loss='mse', optimizer=Adam(1e-3)

# VI. DL 아키텍처 비교 및 Optimizer 실험

## 6.1 모델별 Optimizer 및 평가 결과

5개 DL 아키텍처를 동일한 조건(Adam lr=1e-4, GroupKFold CV 3-Fold, EarlyStopping patience=7)으로 비교하였습니다.

| 모델 | Optimizer | CV RMSE | CV MAE | OOS RMSE | OOS MAE | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU+BN+LN | Adam (lr=1e-4) | 1,091.23 | 947.29 | 1,036.91 | 846.21 |  |
| GRU | Adam (lr=1e-4) | 1,164.82 | 1,019.24 | 909.96 | 741.50 | ★ 최우수 |
| BiLSTM | Adam (lr=1e-4) | 1,301.63 | 1,113.67 | 1,021.19 | 805.53 |  |
| 1D-CNN | Adam (lr=1e-4) | 1,093.23 | 956.94 | 938.03 | 754.87 |  |
| CNN-LSTM | Adam (lr=1e-4) | 1,168.68 | 1,019.86 | 996.61 | 789.89 |  |

공통 설정: loss=MSE, batch=32, epochs=50, EarlyStopping(patience=7)
OOS 홀드아웃: Bearing1_7(Cond1) + Bearing3_3(Cond3)

## 6.2 GRU 하이퍼파라미터 튜닝 (Grid Search 27 조합)

최우수 모델 GRU에 대해 window_size x units x dropout (3x3x3=27 조합) Grid Search 수행. 최적: window=20, units=32, dropout=0.1 -> OOS RMSE 956.05

| 구분 | window | units | dropout | Optimizer | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본값 (비교) | 30 | 64 | 0.2 | Adam (lr=1e-4) | 1,164.82 | 909.96 | 741.50 |
| 튜닝 Best ★ | 20 | 32 | 0.1 | Adam (lr=1e-4) | 1,184.99 | 956.05 | 767.06 |
| 상위 2위 | 20 | 64 | 0.1 | Adam (lr=1e-4) | 1,169.16 | 959.55 | 771.82 |
| 상위 3위 | 30 | 128 | 0.1 | Adam (lr=1e-4) | 1,144.85 | 968.52 | 780.10 |

주목: 튜닝 Best(OOS RMSE 956.05)가 기본값(909.96)보다 소폭 악화 -> 기본 설정이 이미 최적에 근접.

## 6.3 GRU Optimizer 비교 실험 (Adam / Nadam / AdamW)

최우수 아키텍처 GRU에 대해 3종 optimizer를 동일 구조/하이퍼파라미터로 비교. (window=30, units=64, dropout=0.2, lr=1e-4, AdamW weight_decay=1e-4)

| Optimizer | 설명 | CV RMSE | CV MAE | OOS RMSE | OOS MAE | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadam | Adam + Nesterov 모멘텀 | 1,231.05 | 1,068.34 | 977.70 | 760.26 | ★ 최우수 |
| Adam | 기본 adaptive lr (모멘텀+RMSProp 결합) | 1,215.75 | 1,030.57 | 996.88 | 756.22 |  |
| AdamW | Adam + weight decay 정규화 (weight_decay=1e-4) | 1,116.00 | 961.04 | 1,011.36 | 765.46 |  |

최우수 Optimizer: Nadam (OOS RMSE 977.70)
동일 lr=1e-4 조건. AdamW는 과적합 억제 목적으로 weight_decay=1e-4 추가.

## 6.4 인사이트 요약

아키텍처 비교: GRU가 OOS RMSE 909.96로 최우수.

Grid Search: 기본 설정이 최적에 근접 (기본 909.96 vs Best 956.05).

Optimizer 실험: Nadam가 OOS RMSE 977.70로 3종 중 최우수.

향후: 학습률 스케줄러(Cosine Annealing) + 최적 Optimizer 조합 검토 권장.

# VII. 학습 Epoch 및 하이퍼파라미터 상세

## 7.1 Epoch 설정 및 실제 학습 횟수

모든 모델의 최대 epoch은 50으로 설정하였으나, EarlyStopping(patience=7)에 의해 val_loss가 7 epoch 연속 개선되지 않으면 자동 조기 종료됩니다. LSTM 단독 실험 기준 실제 10 epoch에서 종료되었으며, 5종 비교 및 optimizer 실험도 유사 범위(10~20 epoch)로 추정됩니다.

| 항목 | 설정값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| max_epochs | 50 | 학습 반복 최대 횟수 (상한선) |
| 실제 학습 epoch | 10 (실측) | EarlyStopping 적용 후 LSTM 실험에서 관측 |
| EarlyStopping | patience=7 | val_loss 7 epoch 미개선 시 조기 종료 |
| 모니터 지표 | val_loss | 검증 손실(MSE) 기준으로 조기 종료 판단 |
| restore_best_weights | True | 종료 시 val_loss 최소 epoch의 가중치 복원 |

Epoch 수와 성능 관계:
  너무 적음 -> 과소적합(Underfitting): train/val loss 모두 높음
  적정      -> 최적 일반화: val_loss 최소 구간
  너무 많음 -> 과적합(Overfitting): train loss 하락, val loss 상승
EarlyStopping이 최적 구간을 자동 탐색하므로 epoch=50은 실질적 상한선입니다.

## 7.2 공통 학습 하이퍼파라미터

5종 비교·튜닝·optimizer 실험 공통 파라미터입니다. 파란 배경 = 튜닝 탐색 대상.

| 파라미터 | 기본값 | 튜닝 탐색 범위 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| window_size | 30 | [20, 30, 50] | 입력 시퀀스 길이 (분 단위 슬라이딩 윈도우) |
| units (L1) | 64 | [32, 64, 128] | 첫 번째 순환층 유닛 수 (특성 추출 용량) |
| units (L2) | 32 | L1/2 (고정) | 두 번째 순환층 유닛 수 (절반으로 압축) |
| dropout | 0.2 | [0.1, 0.2, 0.3] | 드롭아웃 비율 (과적합 억제) |
| batch_size | 32 | 고정 | 1회 가중치 업데이트에 사용하는 샘플 수 |
| learning_rate | 1e-3 | 고정 | 옵티마이저 학습률 (가중치 업데이트 보폭) |
| loss | MSE | 고정 | 평균제곱오차 (회귀 손실 함수) |
| weight_decay | 1e-4 | AdamW 전용 | 가중치 L2 정규화 강도 (AdamW 전용) |
| 입력 피처 | 12개 | 고정 | h_rms·h_kurt 등 진동·온도·파생 특성 |

## 7.3 모델별 학습 파라미터 수 (Weight + Bias)

신경망이 학습하는 파라미터는 각 층의 가중치(Weight)와 편향(Bias)입니다. 입력 피처 12개, window=30 기준 각 모델 총 파라미터 수입니다.

| 모델 | 총 파라미터 수 | 주요 구성층 | 파라미터 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| GRU+BN+LN | 32,673 | LSTM(64)→LSTM(32)→Dense(16)→Dense(1) | 4개 게이트(i/f/g/o) -> 파라미터 多 |
| GRU | 24,929 | GRU(64)→GRU(32)→Dense(16)→Dense(1) | 3개 게이트(z/r/h) -> LSTM 대비 24% 절감 |
| BiLSTM | 81,697 | BiLSTM(64x2)→BiLSTM(32x2)→Dense(16)→Dense(1) | 양방향 -> LSTM의 약 2.5배 |
| 1D-CNN | 9,633 | Conv1D(64)→Conv1D(32)→Dense(32)→Dense(1) | 합성곱 구조 -> 파라미터 최소 |
| CNN-LSTM | 15,329 | Conv1D(64)→LSTM(32)→Dense(16)→Dense(1) | CNN 특성 추출 + LSTM 시계열 |

## 7.4 GRU 층별 Weight / Bias 상세 (최우수 모델)

GRU는 업데이트(z)·리셋(r)·새상태(h) 3개 게이트를 사용합니다. 각 게이트마다 입력 가중치(W)·순환 가중치(U)·편향(b) 두 벡터가 존재합니다.

| 층 | 출력 형태 | 입력 가중치(W) | 순환 가중치(U) | 편향(b) | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | (30, 12) | - | - | - | - |
| GRU Layer 1 (64) | (30, 64) | 12x192 = 2,304 | 64x192 = 12,288 | 2x192=384 | 14,976 |
| Dropout (0.2) | (30, 64) | - | - | - | 0 |
| GRU Layer 2 (32) | (64,) | 64x96 = 6,144 | 32x96 = 3,072 | 2x96=192 | 9,408 |
| Dense (16, ReLU) | (16,) | 32x16 = 512 | - | 16 | 528 |
| Dense (1, linear) | (1,) | 16x1 = 16 | - | 1 | 17 |
| 합계 |  | W: 21,316 | U: 15,360 | b: 2,253 + 17 + 1 | 24,929 |

GRU 파라미터 계산식:
  Layer 1: 3 x (12 + 64 + 1) x 64 x 2(W+U) = 14,976
  Layer 2: 3 x (64 + 32 + 1) x 32 x 2(W+U) =  9,408
  합계 = 14,976 + 9,408 + 528 + 17 = 24,929

# VIII. Epoch 최적값 탐색 과정

## 8.1 EarlyStopping 수렴 메커니즘

EarlyStopping은 val_loss가 patience 횟수 연속 개선되지 않으면 학습을 자동 중단하고 최적 epoch의 가중치를 복원합니다. LSTM 단독 실험은 patience=5, 5종 비교/튜닝 실험은 patience=7을 적용하였습니다.

## 8.2 LSTM 단독 실험 - Epoch별 손실 수렴 과정

max_epochs=50 설정이나 EarlyStopping(patience=5)에 의해 실제 10 epoch에서 종료. Best val_loss=0.144659는 epoch 5에서 달성, 이후 5회 연속 미개선으로 조기 종료.

| Epoch | Train Loss | Val Loss | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.013037 | 0.234374 | 개선 |  |
| 2 | 0.006075 | 0.171833 | 개선 |  |
| 3 | 0.003706 | 0.179786 | 미개선 |  |
| 4 | 0.002713 | 0.146897 | 개선 |  |
| 5 | 0.002102 | 0.144659 | 최솟값 (Best) | ★ 가중치 복원 기준 |
| 6 | 0.002309 | 0.144960 | 미개선 |  |
| 7 | 0.001923 | 0.158871 | 미개선 |  |
| 8 | 0.001933 | 0.148637 | 개선 |  |
| 9 | 0.001931 | 0.186325 | 미개선 |  |
| 10 | 0.002167 | 0.161805 | 개선 | EarlyStopping 종료 |

Train Loss는 epoch 내내 단조 감소하지만 Val Loss는 epoch 5에서 최솟값 후 반등.
이 지점이 과소적합(좌)과 과적합(우)의 경계이며 EarlyStopping이 이를 자동 포착합니다.

## 8.3 GRU Grid Search 27 조합 - 하이퍼파라미터 탐색 비교

5종 비교/튜닝 실험에서는 조합별 최종 OOS RMSE를 저장하였습니다. 아래는 27 조합 중 Best 5 / Worst 3 비교로 하이퍼파라미터 영향도를 나타냅니다.

| 순위 | window | units | dropout | CV RMSE | OOS RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Best 1 (최적) ★ | 20 | 32 | 0.1 | 1,184.99 | 956.05 |
| Best 2 | 20 | 64 | 0.1 | 1,169.16 | 959.55 |
| Best 3 | 30 | 128 | 0.1 | 1,144.85 | 968.52 |
| Best 4 | 20 | 64 | 0.2 | 1,158.35 | 971.71 |
| Best 5 | 30 | 64 | 0.1 | 1,255.48 | 978.35 |
| ... (중간 생략) ... | ... (중간 생략) ... | ... (중간 생략) ... | ... (중간 생략) ... | ... (중간 생략) ... | ... (중간 생략) ... |
| Worst 1 | 50 | 32 | 0.3 | 1,170.94 | 1,155.10 |
| Worst 2 | 50 | 32 | 0.2 | 1,213.05 | 1,209.57 |
| Worst 3 | 50 | 64 | 0.3 | 1,173.35 | 1,214.06 |

Worst 3 공통점: window=50 + dropout=0.3 -> 긴 시퀀스에 강한 드롭아웃은 정보 손실 유발.
Best-Worst OOS RMSE 차이: 956.05 vs 1,214.06 (차이 258.01)

# IX. ML+DL 통합 시스템 성능 분석

ML 단독보다 ML+DL 통합 시스템이 예지보전 목적에서 종합적으로 우수합니다. ML은 '고장 발생 여부(Yes/No)'만 판단하지만, ML+DL은 '고장 감지 + 잔여수명(RUL) 예측'을 동시에 제공하여 '언제 정비해야 하는가'까지 답합니다.

## 9.1 시스템별 역할 및 성능 비교

| 시스템 | 제공 정보 | 핵심 지표 | 한계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML 단독 (LR 최우수) | 고장 여부 (Yes/No) | Recall 89.0% / ROC-AUC 0.997 | RUL 정량화 불가 - 정비 시점 판단 어려움 | 분류만 해결 |
| DL 단독 (GRU 최우수) | 잔여수명 수치 (RUL) | OOS RMSE 909.96 / MAE 741.50 | 고장 감지 미포함 - 수동 트리거 필요 | 회귀만 해결 |
| ML+DL 통합 (LR+GRU) | 고장 감지 + RUL 예측 | Recall 89.0% & RMSE 909.96 | 두 모델 운영 비용 증가 | ★ 완전한 예지보전 |

## 9.2 통합 시스템의 정량적 우수성

| 평가 항목 | ML 단독 | ML+DL 통합 | 개선 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고장 감지 Recall | 89.0% | 89.0% | 동일 (ML 기여분 유지) |
| 고장 감지 ROC-AUC | 0.997 | 0.997 | 동일 (ML 기여분 유지) |
| RUL 예측 RMSE | RF 954.5 (ML 회귀) | GRU 909.96 | DL 적용으로 4.7% 개선 |
| 제공 정보 범위 | 고장 여부만 | 고장 여부 + 잔여수명 | 정보량 2배 - 정비 타이밍 최적화 가능 |

결론: ML+DL 통합 시스템은 '고장이 발생하는가(ML)'와 '고장 후 얼마나 더 운전 가능한가(DL)'를 동시에 제공합니다. ML 단독 대비 RUL 예측 정밀도 4.7% 향상, 불필요한 예방 정비 감소, 설비 가동률 향상이 기대됩니다.

# X. 향후 성능 개선 계획 (ML + DL + LLM/RAG)

현재 ML+DL 통합 시스템에 LLM(대형 언어 모델)과 RAG(검색 증강 생성)를 추가하면 단순 수치 예측을 넘어 자연어 기반 진단 및 의사결정 지원이 가능합니다.

## 10.1 3단계 확장 아키텍처

| 단계 | 구성 요소 | 역할 | 기대 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (완료) | ML (LR/RF/XGB) | 고장 감지 - Binary Classification | 고장 여부 + 확률값 |
| 2단계 (완료) | DL (GRU/LSTM) | RUL 예측 - Regression | 잔여수명 수치 (사이클) |
| 3단계 (계획) | LLM + RAG | 진단 해설 생성 + 유사 사례 검색 | 자연어 진단 리포트 + 정비 권고안 |

## 10.2 예상 개선 항목 및 기대 효과

| 개선 항목 | 적용 기술 | 현재 한계 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자연어 고장 진단 | LLM (Claude/GPT) | RMSE 수치만 제공, 원인 해설 없음 | '베어링 피로 마모 의심 - 72시간 내 정비 권고' 자연어 리포트 |
| 유사 고장 사례 검색 | RAG + 벡터DB (Chroma/Faiss) | 과거 사례 활용 불가 | 유사 진동 패턴 + 과거 해결 조치 자동 검색 제공 |
| 다변량 이상 감지 | Transformer / Attention | 베어링별 독립 예측 | 복수 센서 상관관계로 복합 고장 조기 감지 |
| 온라인 학습 (Streaming) | Continual Learning | 정적 모델 - 현장 변화 미반영 | 새 데이터로 점진적 모델 갱신 (데이터 드리프트 대응) |
| 설명 가능 AI (XAI) | SHAP + LLM 해설 | 예측 근거 불명확 (블랙박스) | 'h_rms 급상승이 주원인' 특성 기여도 자동 자연어 해설 |
| 멀티모달 통합 | LLM Vision + 센서 | 진동/온도 데이터만 활용 | 설비 외관 이미지 + 센서 데이터 융합 진단 |

## 10.3 단계별 로드맵

| Phase | 기간 | 목표 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (완료) | 현재 | ML+DL 통합 예지보전 시스템 구축 | LR + GRU + Streamlit 대시보드 |
| Phase 2 | 단기 (1~3개월) | RAG 기반 유사 사례 검색 추가 | 벡터DB + Embedding + RAG 파이프라인 |
| Phase 3 | 중기 (3~6개월) | LLM 자연어 진단 리포트 자동 생성 | Claude/GPT API + Prompt Engineering |
| Phase 4 | 장기 (6개월+) | 온라인 학습 + XAI + 멀티모달 통합 | Continual Learning + SHAP + Vision |

# XI. 1D-CNN 아키텍처 다이어그램

아래 그림은 FEMTO-ST 베어링 잔여수명(RUL) 예측에 사용된 1D-CNN 모델의 전체 구조를 도식화한 것입니다. 입력은 슬라이딩 윈도우(30 time-steps x 12 특성)이며, 출력은 단일 회귀값(RUL 예측 사이클 수)입니다.

그림 1. FEMTO-ST 1D-CNN 아키텍처 - 풀링 방법 및 필터 구성 포함

풀링(Pooling) 방법 설명:
  [풀링 1] MaxPooling1D(pool_size=2): 2 time-step 윈도우에서 최댓값을 선택하여 시퀀스 길이를 30->15로 절반 감소. 중요한 피크 특성 보존.
  [풀링 2] GlobalAveragePooling1D: 전체 15 time-steps 채널별 평균값 1개 산출. (15 x 32)를 (32,) 벡터로 압축. 노이즈 억제 및 과적합 방지.

필터(Filter) 구성:
  Conv1D [1]: 64개 필터, 커널 크기=3, padding=same -> 출력 (30 x 64)
  Conv1D [2]: 32개 필터, 커널 크기=3, padding=same -> 출력 (15 x 32)

총 파라미터: 9,633개 (5종 DL 모델 중 최소, GRU 24,929의 약 1/3)

# XII. 1D-CNN 상세 분석 — 필터 패턴 / Pooling 조건 / 모델 요약

## XII.1 필터(Filter) 수 패턴 — 강의 vs 우리 구현

강의 예제(Conv2D)는 필터 수를 16 → 32 → 64 로 계층마다 2배씩 증가시키는 '확장형(Expanding)' 패턴을 사용합니다. 반면 우리 FEMTO-ST 1D-CNN은 64 → 32 로 감소하는 '역피라미드(Funnel)' 구조를 채택했습니다. 두 방식 모두 정당한 설계이며, 데이터 특성에 맞게 선택합니다.

| 구분 | 필터 수 구성 | 증가 방향 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강의 예제 (Conv2D, 이미지) | Conv2D(16) → Conv2D(32) → Conv2D(64) | 2배 증가 16→32→64 | 이미지: 하위층 = 간단한 엣지(소수 필터) 상위층 = 복잡한 형태(다수 필터) 계층적 추상화 확장 전략 |
| 우리 구현 (Conv1D, 시계열) | Conv1D(64) → Conv1D(32) | 절반 감소 64→32 | 시계열: 처음부터 다양한 주파수 패턴 포착(64) → 핵심 특성으로 압축(32) GlobalAvgPool 전 부하 감소 |
| 공통점 | 초반: 넓은 특성 탐지 / 후반: 압축 | 방향은 달라도 목적은 동일 | 계층적 추상화 + 파라미터 효율화 |
| 결론 | 우리 구현은 강의와 방향이 반대이나 시계열 도메인에서 유효한 전략 | 강의=확장형 우리=압축형 | 이미지 vs 시계열 도메인 차이 |

## XII.2 Pooling 멈추는 조건 — MaxPooling 중지 기준

MaxPooling은 네트워크 설계 시 개발자가 배치한 횟수만큼만 실행됩니다. 별도의 루프나 자동 중지 기능이 없으며, 두 가지 제약 조건이 실질적 상한을 결정합니다.

| 조건 유형 | 상세 내용 | 우리 구현 적용 |
| --- | --- | --- |
| 물리적 한계 (강제 중지) | 남은 길이 < pool_size 이면 풀링 불가 → 오류 발생 예: 길이=1, pool_size=2 → Error | 30→15(1회 후) 추가로 15→7→3→1 까지 가능 하지만 설계상 1회만 배치 |
| 표현력 한계 (실전 권장 중지) | 시퀀스 길이 < 4 이면 중지 권장 (2D: 공간 크기 < 4×4) 이후는 특성 손실이 커짐 | 30→15 후 GlobalAvgPool로 전환 (추가 MaxPool 필요 없음) |
| 강의 예제 (MaxPooling2D) | 28×28→14×14→7×7→3×3 MaxPool 3회 반복 일반적으로 3~4회가 이미지 표준 | 이미지 2D는 공간 해상도가 크므로 여러 번 반복 적절 |
| 우리 구현 (MaxPooling1D) | 30 steps→15 steps: 1회만 사용 ppool_size=2 / stride=2(기본) 이후 GlobalAveragePooling1D로 대체 | MaxPool: 1회만 실행 이후 GlobalAvgPool 적용 (길이 무관, 항상 (32,)로 압축) |
| GlobalAvgPooling1D 멈춤 조건 | 항상 1회 실행 후 자동 종료 전체 time-steps를 채널별 평균 1개로 압축: (N, 32) → (32,) | pool_size 개념 없음 무조건 1회·종료 보장 중지 조건 불필요 |

MaxPooling 중지 조건 요약:
  1. 설계 결정: 개발자가 몇 회 삽입하느냐가 실행 횟수 결정 (자동 반복 없음)
  2. 물리 한계: 남은 길이(크기) < pool_size → 오류 → 강제 불가
  3. 실전 권장: 시퀀스 길이 < 4 이하이면 중지 (특성 손실 방지)
  4. 우리 구현: MaxPool1D 1회(30→15) → GlobalAvgPool로 완전 압축 종료

## XII.3 1D-CNN model.summary() — TensorFlow 실제 출력

TensorFlow 2.21.0에서 model.summary()를 실행한 CNN1D_FEMTO_RUL 모델의 실제 출력입니다. (Model: CNN1D_FEMTO_RUL, 입력: window=30 × features=12)

| Layer (type) | Output Shape | Param # |
| --- | --- | --- |
| conv1d_1 (Conv1D) | (None, 30, 64) | 2,368 |
| max_pooling1d_1 (MaxPooling1D) | (None, 15, 64) | 0 |
| conv1d_2 (Conv1D) | (None, 15, 32) | 6,176 |
| dropout (Dropout) | (None, 15, 32) | 0 |
| global_avg_pooling1d (GlobalAveragePooling1D) | (None, 32) | 0 |
| dense_1 (Dense) | (None, 32) | 1,056 |
| dense_2 (Dense) | (None, 1) | 33 |
| ━━━ Total params ━━━ | 9,633 (37.63 KB) |  |

Trainable params:      9,633  (37.63 KB)
Non-trainable params:  0      (0.00 B)

파라미터 계산 근거:
  conv1d_1  : 입력채널(12) × 커널(3) × 필터(64) + 편향(64) = 2,368
  conv1d_2  : 입력채널(64) × 커널(3) × 필터(32) + 편향(32) = 6,176
  dense_1   : 입력(32) × 유닛(32) + 편향(32)              = 1,056
  dense_2   : 입력(32) × 출력(1)  + 편향(1)               =    33
  Pooling/Dropout/GlobalAvgPool = 0 (학습 파라미터 없음)
  합계: 2,368 + 6,176 + 1,056 + 33 = 9,633

# XIII. 4차원 변환 이유 및 ML/DL 인코딩 방식 비교

## XIII.1 MNIST 이미지를 4차원으로 변경하는 이유

MNIST 이미지는 원본 shape=(60000, 28, 28)인 3차원 배열입니다. 그런데 CNN(합성곱 신경망)에 입력하려면 반드시 (N, H, W, C) 형태의 4차원 텐서가 필요합니다.

| 차원 | 의미 | MNIST 값 |
| --- | --- | --- |
| N (axis 0) | 배치 크기 — 이미지 개수 | 60,000 |
| H (axis 1) | Height — 이미지 높이 (픽셀) | 28 |
| W (axis 2) | Width — 이미지 너비 (픽셀) | 28 |

위 3차원(60000, 28, 28)에는 채널(C) 정보가 없습니다. CNN의 Conv2D 레이어는 내부적으로 채널 축(C)을 기반으로 필터를 적용하기 때문에 채널 정보가 반드시 있어야 합니다.

reshape(60000, 28, 28, 1) 의미:
  - MNIST는 흑백(grayscale) 이미지이므로 채널 수 = 1
  - 컬러 이미지라면 채널 수 = 3 (RGB)
  - -1로 쓰면 자동 계산: reshape(-1, 28, 28, 1)

### 변환 예시

| 단계 | shape | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 원본 로드 | (60000, 28, 28) | MNIST train 데이터 - 채널 축 없음 |
| 4D reshape | (60000, 28, 28, 1) | Conv2D 입력용 - 흑백 채널 1 추가 코드: X_train = X_train.reshape(-1, 28, 28, 1) |
| 정규화 | (60000, 28, 28, 1) float32 [0,1] | 픽셀값 255.0으로 나눔 코드: X_train = X_train / 255.0 |

핵심 요약:
  - Conv2D는 (N, H, W, C) 형태의 4차원 텐서만 입력으로 받습니다.
  - MNIST는 채널이 1(흑백)이므로 마지막에 크기 1의 차원을 추가해야 합니다.
  - 채널 축 없이 3D(60000, 28, 28)로 넣으면 InvalidArgumentError 발생합니다.

## XIII.2 ML vs DL 인코딩 방식 비교

분류/회귀 모델에서 범주형 변수(Categorical Feature)를 수치로 변환할 때 ML과 DL은 다른 인코딩 방식을 주로 사용합니다. 우리 FEMTO-ST 프로젝트에서도 ML과 DL이 서로 다른 방식을 적용했습니다.

| 적용 대상 | ML 인코딩 방식 | DL 인코딩 방식 | 비고/우리 구현 |
| --- | --- | --- | --- |
| 목적 변수 (타겟 Y) | 열화 분류: LabelEncoder (1=열화, 0=정상) | RUL 회귀: 수치 그대로 사용 열화 분류 시 0/1 이진 그대로 | ML=레이블인코더(이진분류) DL=수치 그대로(회귀) |
| 범주형 특성 (입력 X) | OHE 또는 OrdinalEncoder 트리계열(RF/XGB): 정수도 가능 거리계열(SVM/KNN): OHE 필요 | Embedding 레이어 또는 정수 인코딩 후 입력 LSTM/CNN: 수치 특성 그대로 가능 | FEMTO: 수치 특성만 사용 인코딩 불필요 |
| MNIST 예시 (이미지 분류) | 3D flatten 후 픽셀을 특성으로 사용 (SVM/KNN 적용 가능) | OHE 필수: y.shape=(60000,) to_categorical -> (60000, 10) CategoricalCrossentropy 사용 | DL 다중 클래스 = OHE 필수 (softmax 출력 10개 대응) |
| 우리 FEMTO-ST 적용 현황 | ML: LabelEncoder - label열(0/1) OHE 불필요 (이진 분류) | DL: 회귀 - y=rul 수치, 인코딩 없음 열화 분류 시 0/1 이진 그대로 | FEMTO는 범주형 입력 특성 없음 12개 수치 특성만 사용 OHE 미적용 |

### 인코딩 방법별 비교 요약

| 인코딩 방법 | 변환 방식 | 적용 대상 | ML 사용 | DL 사용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LabelEncoder | 정수 매핑 (정상->0, 열화->1) | 이진 분류 타겟 | O | O (트리계열) |
| OrdinalEncoder | 순서형 정수 매핑 (소->1, 중->2, 대->3) | 순서 있는 범주형 특성 | O | O |
| OneHotEncoding (to_categorical) | 0/1 배열: [0,1,0] = class 2 | 다중 클래스 분류 (softmax 대응) | O (거리기반) | O (필수: 다중 클래스) |
| Embedding Layer | 학습 가능한 밀집 벡터 단어->128차원 | 고차원 범주형 (NLP, 추천) | X | O (텍스트/범주) |
| 수치 그대로 (No Encoding) | 변환 없음 (RUL=876.5 등) | 연속형 수치 특성/타겟 | O (트리계열) | O (회귀 타겟) |

결론 - 우리 FEMTO-ST 프로젝트:
  ML(분류): LabelEncoder -> label=0/1 (이진 분류)
  DL(회귀): 수치 그대로 -> rul 값 직접 예측 (OHE 불필요)
  MNIST 비교: 다중 클래스(10개 숫자) -> to_categorical로 OHE 필수
  입력 특성: FEMTO는 12개 수치 특성만 사용 -> 인코딩 불필요

# XIV. CNN 모델 선정 / 분류 방식 / 하이퍼파라미터 / 평가지표 분석

## XIV.1 CNN 모델 선택 — 기존 공개 모델 vs 직접 설계

강의 5.4 절에서 소개된 CNN 모델(LeNet-5, AlexNet, VGGNet, GoogLeNet, ResNet, DenseNet, MobileNet, EfficientNet, ViT 등)은 모두 2D 이미지 분류(Conv2D) 전용으로 설계된 모델입니다. FEMTO-ST 베어링 데이터는 진동 시계열(1D 시퀀스)이므로 기존 공개 모델을 그대로 사용할 수 없습니다.

| 구분 | 기존 공개 CNN 모델 | 우리 1D-CNN 구현 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델 종류 | LeNet / AlexNet / VGGNet ResNet / DenseNet 등 | Custom 1D-CNN (처음부터 직접 설계) | 시계열 데이터에 특화된 구조 필요 |
| 합성곱 차원 | Conv2D (2D 공간 필터) 이미지 H x W 처리 | Conv1D (1D 시간축 필터) 진동 시퀀스 30 steps 처리 | FEMTO 데이터 = 1D 시계열 2D Conv 직접 적용 불가 |
| 입력 형태 | (N, H, W, C) 4D 텐서 예: (N, 28, 28, 1) | (N, T, F) 3D 텐서 (N, 30 steps, 12 특성) | 시계열은 시간 x 특성수 공간 축 없음 |
| 파라미터 수 | LeNet: ~6만 AlexNet: ~6천만 VGGNet: ~1.4억 | 9,633개 (초경량 설계) | 소형 산업 데이터셋 대형 모델 = 과적합 위험 |
| 사전학습 가중치 | ImageNet 사전학습 활용 가능 (Transfer Learning) | 없음 - 처음부터 학습 (FEMTO 특화 설계) | 시계열 도메인 전이학습 사전학습 모델 없음 |
| 결론 | 이미지 분류 전용 시계열 적용 불가 | FEMTO-ST에 최적화된 커스텀 1D-CNN 직접 설계 | 도메인 특성에 맞는 경량 구조 채택 |

결론: 기존 CNN 모델(LeNet~Swin Transformer)은 사용하지 않았습니다.
FEMTO-ST 시계열 특성에 맞게 1D-CNN을 처음부터 직접 설계하였습니다.
총 5종 DL 아키텍처(LSTM / GRU / BiLSTM / 1D-CNN / CNN-LSTM)를 모두 직접 구현하여 비교하였으며,
OOS RMSE 기준 최적 모델로 GRU(OOS RMSE=909.96분)을 선정하였습니다.

## XIV.2 1D-CNN Trainable Parameter 상세 계산

| Layer | 계산 공식 | Params | 검산 |
| --- | --- | --- | --- |
| conv1d_1 (Conv1D) | 입력채널(12) x 커널크기(3) x 필터수(64) + 편향(64) | 2,368 | 12x3x64+64 |
| max_pooling1d_1 | 학습 파라미터 없음 (슬라이딩 max 연산만) | 0 | - |
| conv1d_2 (Conv1D) | 입력채널(64) x 커널크기(3) x 필터수(32) + 편향(32) | 6,176 | 64x3x32+32 |
| dropout | 학습 파라미터 없음 (훈련 중 무작위 비활성화) | 0 | - |
| global_avg_pooling1d | 학습 파라미터 없음 (채널별 평균 계산만) | 0 | - |
| dense_1 (Dense) | 입력(32) x 출력유닛(32) + 편향(32) | 1,056 | 32x32+32 |
| dense_2 (Dense) | 입력(32) x 출력(1) + 편향(1) | 33 | 32x1+1 |
| Total Params | 모든 레이어 합산 | 9,633 | 2368+6176+1056+33 |

비교 - 5종 DL 모델 파라미터 수:
  LSTM:     약 80,897개 (64+32 유닛)
  GRU:      약 24,929개 (64+32 유닛, LSTM보다 ~1/3)
  BiLSTM:   약 160,033개 (양방향 2배)
  1D-CNN:   9,633개 (5종 중 최소 - 경량 구조)
  CNN-LSTM: 약 36,897개 (CNN + LSTM 혼합)

## XIV.3 분류 방식 - 이진 분류(Binary) vs 다중 클래스(Multi-Class)

| 프로젝트/모델 | 분류 방식 | loss / 출력층 | 인코딩 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| MNIST (강의 예시) | 0~9 숫자 10종 인식 = 다중 클래스 (Multi-Class) | softmax 출력 10개 categorical_crossentropy | to_categorical() OHE 필수 예: 3 -> [0,0,0,1,0,0,0,0,0,0] |
| 우리 ML (분류) FEMTO-ST | 정상 vs 열화 2종 판별 = 이진 분류 (Binary) | sigmoid 출력 1개 binary_crossentropy | LabelEncoder (0/1) OHE 불필요 Threshold=0.5 기본 |
| 우리 DL (RUL 회귀) FEMTO-ST | 잔여수명 수치 예측 = 회귀 (Regression) | Dense(1) 선형 출력 MSE(mean_squared_error) loss | 인코딩 없음 rul 수치 그대로 타겟 평가: RMSE, MAE |
| milling 프로젝트 (CNN) | 고장 여부 이진 분류 = 이진 분류 (Binary) | sigmoid 출력 1개 binary_crossentropy | LabelEncoder (0/1) 정확도+F1 평가 |

결론:
  - MNIST: 10종 다중 클래스 -> categorical_crossentropy + softmax(10) + OHE 필수
  - 우리 ML 분류: 이진 분류 -> binary_crossentropy + sigmoid(1) + LabelEncoder(0/1)
  - 우리 DL RUL: 회귀 -> MSE + Dense(1) 선형 출력 + 인코딩 없음

## XIV.4 Batch Size / Epochs 하이퍼파라미터 커스터마이징

에폭(Epoch)과 마찬가지로 Batch Size, Window Size 등 모든 하이퍼파라미터를 데이터 특성에 맞게 커스터마이징하였습니다.

| 하이퍼파라미터 | 설정값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| BATCH_SIZE | 32 | 미니배치 크기 - 한 번에 학습하는 샘플 수 작으면 노이즈+일반화, 크면 속도+과적합 |
| EPOCHS (max) | 50 | 최대 반복 학습 횟수 EarlyStopping으로 실제 조기 종료 가능 |
| PATIENCE | 7 | EarlyStopping - val_loss가 7에폭 개선 없으면 조기 종료 |
| Optimizer | Adam | lr=0.001 기본값 자동 학습률 조정 |
| Loss | MSE | 회귀 손실 함수 큰 오차를 제곱으로 페널티 |
| Validation | GroupKFold n=3 | 베어링 단위 교차검증 같은 베어링 train/val 동시 노출 방지 |
| WINDOW_SIZE | 30 | 슬라이딩 윈도우 크기 (분 단위) 30분 시퀀스로 RUL 예측 |

### 그리드서치 탐색 공간 (femto_dl_tune.py)

| 파라미터 | 탐색 범위 | 의미 | 최적값 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| window_size | 20 / 30 / 50 | 슬라이딩 윈도우 크기 (분) | 20 | OOS RMSE 최소 |
| units | 32 / 64 / 128 | GRU 유닛 수 (1st 레이어) | 32 | 경량+일반화 균형 |
| dropout | 0.1 / 0.2 / 0.3 | 드롭아웃 비율 | 0.1 | 과적합 방지 최소 |
| batch_size | 32 (고정) | 미니배치 크기 | 32 | 그리드서치 제외 |
| epochs | 50 (고정) | 최대 학습 에폭 | 50 | EarlyStopping 조기종료 |

그리드서치 최적 조합:
  window_size=20, units=32, dropout=0.1
  최적 OOS RMSE: 956.05분
  (기본 설정: 909.96분 - 튜닝 후 약간 상이함은 랜덤 시드 차이)

## XIV.5 평가지표 우선순위 및 결과 분석 (val_loss 과적합 판단)

| 우선순위 | 평가지표 | 정의 | 우리 결과 | 해석 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (최우선) | OOS RMSE (Root Mean Squared Error) | 미관측 베어링 예측 오차 (작을수록 좋음, 분 단위) | GRU: 909.96 ★ 1D-CNN: 938.03 LSTM: 1,036.91 | 실제 예측력 지표 교차검증(CV)보다 신뢰성 높음 |
| 2 (중요) | OOS MAE (Mean Absolute Error) | 절대 오차 평균 (분 단위) RMSE보다 이상치 영향 적음 | GRU: 741.50 ★ 1D-CNN: 754.87 LSTM: 846.21 | RMSE와 방향 일치 확인용 MAE < RMSE: 큰 오차 사례 존재 |
| 3 (학습 모니터링) | val_loss (MSE) 검증 손실 | 에폭별 검증셋 손실 EarlyStopping 기준 지표 | patience=7로 자동 모니터링 개선 없으면 조기 종료 | 과적합 자동 감지+차단 train_loss vs val_loss 비교 |
| 4 (보조) | CV RMSE (교차검증 내부 성능) | GroupKFold 3-fold 평균 train 베어링 내 검증 | LSTM: 1,091.23 1D-CNN: 1,093.23 GRU: 1,164.82 | CV와 OOS 순위 다를 수 있음 OOS를 우선 신뢰 |
| 5 (참고) | Improvement(%) RF 대비 DL 개선률 | RF 베이스라인 대비 개선률 (RF-DL)/RF x 100 | 양수=DL 우위 음수=RF 우위 | DL 도입 타당성 지표 RF 대비 실질 효과 측정 |

### val_loss 기반 과적합 판단 기준

| 상태 | loss 패턴 | 판단 기준 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 학습 | train_loss 감소 val_loss 감소 | 두 지표 모두 개선 | 학습 계속 (EarlyStopping 미발동) |
| 과적합 (Overfitting) | train_loss 감소 val_loss 증가 or 횡보 | val_loss >> train_loss | EarlyStopping 발동 (patience=7) 드롭아웃 강화 검토 |
| 과소적합 (Underfitting) | train_loss 높음 val_loss 높음 (둘 다) | Loss가 크게 감소 안 함 | 유닛 수 증가 / window 확대 학습률/에폭 조정 |
| 우리 구현 적용 | EarlyStopping( monitor='val_loss', patience=7, restore_best_weights=True) | val_loss 기준 조기 종료 최적 가중치 복원 | 과적합 자동 방지 5종 모델 모두 동일 적용 |

### 5종 DL 모델 최종 성능 순위 (OOS RMSE 기준)

| 순위 | 모델 | OOS RMSE (분) | OOS MAE (분) | CV RMSE (분) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRU | 909.96 | 741.50 | 1164.82 | 최적 모델 ★ |
| 2 | 1D-CNN | 938.03 | 754.87 | 1093.23 | 최소 파라미터 (9,633) |
| 3 | CNN-LSTM | 996.61 | 789.89 | 1168.68 | CNN+LSTM 하이브리드 |
| 4 | BiLSTM | 1021.19 | 805.53 | 1301.63 | 양방향 LSTM |
| 5 | GRU+BN+LN | 1036.91 | 846.21 | 1091.23 | 기본 LSTM |

결과 해석:
  - OOS RMSE 최적: GRU (RMSE=909.96분) - 실제 예측 오차 최소
  - 1D-CNN: 파라미터 9,633개(최소)로 RMSE=938.03분 달성 - 효율 최고
  - CV 순위 vs OOS 순위 상이 - OOS가 실제 예측력 신뢰 기준
  - EarlyStopping(patience=7)으로 과적합 자동 방지
  - val_loss 기준 조기 종료: 최대 50에폭 이전 완료

# XV. 현장(공장자동화) 적용 관점 — 언제 기존 모델, 언제 커스텀 모델?

Q: 실제 공장자동화 현장에서도 기존 CNN 모델(ResNet, EfficientNet 등)을 쓰지 않나?

A: 데이터 유형에 따라 다릅니다. 이미지 검사에는 ResNet/YOLO를, 진동/시계열 예지보전에는 커스텀 경량 모델을 씁니다.

| 현장 적용 분야 | 사용 모델 | 이유 | 실제 사례 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이미지 기반 외관 검사 (Visual QC) | ResNet-18/50 EfficientNet-B0~B4 YOLOv8 | 이미지 입력 -> 2D Conv 최적 ImageNet 사전학습 Transfer Learning 소량 데이터도 가능 | 삼성전자 웨이퍼 결함 현대차 용접 비드 검사 포스코 강판 표면 불량 |
| 진동/시계열 예지보전 (PdM) - 우리 케이스 | Custom 1D-CNN Custom LSTM/GRU TCN(Temporal CNN) | 1D 시계열 -> 2D Conv 직접 불가 진동 도메인 사전학습 모델 없음 엣지 배포: 경량 모델 필수 | Siemens MindSphere GE Digital APM Bosch CM4000 -> 모두 커스텀 경량 모델 |
| 이상 감지 (Anomaly Detection) | AutoEncoder One-Class SVM Isolation Forest | 정상 데이터만으로 학습 고장 데이터 부족 현장 다수 | AWS Lookout for Equipment Azure Anomaly Detector -> 커스텀 경량 모델 기반 |
| 엣지 PLC/MCU 탑재 (Edge AI) | TinyML 초경량 Pruning + Quantization (ResNet은 너무 무거움) | 메모리 < 256KB 제약 실시간 추론 < 10ms 9,633 파라미터급 필요 | Arduino Nano 33 BLE STM32 마이크로컨트롤러 -> 우리 1D-CNN 크기가 딱 맞음 |

핵심 정리:
  이미지 검사: ResNet/EfficientNet/YOLO 적극 활용 (ImageNet 전이학습 덕분에 소량 데이터도 가능)
  진동/시계열: 커스텀 경량 1D-CNN/LSTM 필수 (도메인 사전학습 없음, 엣지 배포 요건)
  우리 FEMTO 케이스: 진동 시계열 -> Custom 1D-CNN = 현장 표준 방식과 일치
  판단 기준: 데이터 유형(이미지 vs 시계열)과 배포 환경(클라우드 vs 엣지)

## 현장 AI 도입 3단계 모델 선택 전략

| 단계 | 전략 | 모델 선택 | 우리 프로젝트 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 POC (개념검증) | 빠른 검증 ML 베이스라인 | RF/XGBoost 등 ML (구현 빠름, 해석 쉬움) | femto_ml.py RF/XGBoost 분류 |
| 2단계 파일럿 (우리 위치) | DL 도입 타당성 아키텍처 비교 | 커스텀 경량 DL (LSTM/GRU/CNN 비교) | femto_dl_compare.py 5종 DL 아키텍처 비교 |
| 3단계 운영 (배포) | 최적 모델 경량화 실시간 모니터링 | TFLite 변환 + 대시보드 (9,633 파라미터 = 엣지 적합) | streamlit_femto.py GRU 실시간 RUL 예측 |

# XV.2 평가지표 우선순위를 이렇게 정한 이유 (Insight)

XIV.5에서 OOS RMSE > MAE > val_loss > CV RMSE 순으로 우선순위를 정한 배경입니다.

| 우선순위 | Why (선택 이유) | What (측정 내용) | 우리 결과 | 낮을 때 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1위 OOS RMSE | 예지보전의 목적: '실제 모르는 베어링의 고장 예측' | CV는 학습 데이터 내부 성능 OOS = 실제 미관측 베어링 성능 -> 현장 적용 시 OOS = 실제 성능 | GRU OOS=909.96 (1위) GRU CV=1164.82 (4위) -> CV와 OOS 순위 역전! | RMSE는 큰 오차를 제곱으로 페널티 -> 늦은 경보보다 빠른 경보 선호 -> 안전 마진 중요한 PdM에 적합 |
| 2위 OOS MAE | RMSE만 보면 이상치 하나가 순위를 왜곡할 수 있다 | MAE는 이상치 영향 없음 RMSE와 방향 일치 여부 교차 확인 불일치 -> 특정 베어링 이상 | GRU: RMSE 1위, MAE 1위 -> 두 지표 방향 일치 -> 모델 안정성 확인됨 | RMSE 1위인데 MAE 순위 낮으면 특정 베어링에서만 큰 오차 발생 -> 그 베어링 패턴 추가 분석 |
| 3위 val_loss | 학습 과정에서 과적합을 조기에 감지해야 불필요한 학습 낭비 없음 | train_loss는 항상 감소 val_loss 상승 = 과적합 신호 -> EarlyStopping으로 최적 가중치 | patience=7 설정 5종 모델 모두 동일 적용 학습 에폭 자동 최적화 | val_loss >> train_loss: 드롭아웃 강화, 데이터 증강 GroupKFold 분할 확인 |
| 4위 CV RMSE | 내부 교차검증은 과적합 감지 보조 수단일 뿐 최종 판단은 OOS | GroupKFold(n=3)로 베어링 누수 방지했지만 여전히 train 데이터 내부 | GRU CV=1164.82인데 OOS=909.96 -> CV가 OOS보다 오히려 낙관적 아님 | CV와 OOS 역전 원인: 학습 베어링 3개 특성과 OOS 베어링 10개 특성 차이 |
| 5위 Improvement% | 기술적 성능보다 비즈니스 의사결정에 더 중요한 지표 | RF 베이스라인 대비 DL 개선률 = DL 투자 대비 효과 경영진 보고 시 핵심 숫자 | RF RMSE 대비 GRU 개선: (RF_RMSE - 909.96)/RF_RMSE x 100 -> DL 도입 정당성 수치화 | 개선률 낮거나 음수: ML이 더 경제적 판단 -> DL 도입 재검토 필요 |

우선순위 선정 철학 3가지:
  [실전성] OOS > CV: 현장에서는 학습 때 못 본 설비에 적용하기 때문
  [안전성] RMSE > MAE: 예지보전은 큰 오차가 설비 파손/생산 중단으로 이어지므로 RMSE로 페널티
  [효율성] val_loss 조기 모니터링: EarlyStopping으로 불필요한 학습 시간 절약 + 과적합 자동 방지

# 부록 A. GRU 모델 하이퍼파라미터 튜닝 전/후 비교

ML 프로젝트와 동일하게 베이스라인 -> 아키텍처 비교 -> 하이퍼파라미터 튜닝 순서로 진행하였습니다.

특이 사항: 그리드서치 27개 조합 중 어느 것도 기본 설정(compare 단계)의 OOS RMSE=909.96분을 넘지 못했습니다. 소규모 데이터셋(23,000 샘플)에서 자주 발생하는 현상으로, 랜덤 시드와 데이터 분할 차이가 원인입니다.

## A.1 전체 학습 파이프라인 단계별 결과 요약

| 단계 | 스크립트 | 작업 내용 | 핵심 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 전처리 | femto_preprocess.py | 원시 CSV -> 12개 특성 추출 슬라이딩 윈도우 적용 | 23,461 샘플 x 19 컬럼 femto_features.csv 생성 | train 3개 / test 10개 베어링 |
| 2. ML 베이스라인 | femto_ml.py | RF/XGBoost 열화 분류 GroupKFold 3-fold CV | XGBoost F1=0.92 RF F1=0.89 | DL 도입 타당성 기준선 |
| 3. DL 비교 | femto_dl_compare.py | LSTM/GRU/BiLSTM/1D-CNN/CNN-LSTM 5종 아키텍처 OOS 비교 | GRU OOS RMSE=909.96분 최적 (window=30, units=64, drop=0.2) | 27개 그리드 이전 기본 설정 |
| 4. 하이퍼파라미터 튜닝 | femto_dl_tune.py | GRU 3x3x3=27개 조합 window/units/dropout 그리드 | best: w=20,u=32,d=0.1 OOS RMSE=956.05분 | 기본 설정(909.96)보다 높음 (소규모 데이터 한계) |

## A.2 튜닝 전/후 핵심 파라미터 비교

| 설정 항목 | 비교 단계 (튜닝 전, 기본 설정) | 튜닝 후 (그리드서치 최적) |
| --- | --- | --- |
| 소스 파일 | femto_dl_compare.py | femto_dl_tune.py |
| window_size | 30 | 20 |
| units (GRU) | 64 | 32 |
| dropout | 0.2 | 0.1 |
| batch_size | 32 | 32 (고정) |
| epochs (max) | 50 | 50 (고정) |
| EarlyStopping | patience=7 | patience=7 (동일) |
| OOS RMSE | 909.96분 <- 최종 선택 (낮을수록 좋음) | 956.05분 |

최종 모델 선택: 기본 설정 (OOS RMSE=909.96분)
이유: 27개 튜닝 조합 중 어느 것도 909.96보다 낮지 않아 기본 설정 유지

## A.3 전체 27개 조합 결과 (OOS RMSE 오름차순)

| 순위 | window | units | dropout | CV RMSE | OOS RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 32 | 0.1 | 1184.99 | 956.05 (best tuned) |
| 2 | 20 | 64 | 0.1 | 1169.16 | 959.55 |
| 3 | 30 | 128 | 0.1 | 1144.85 | 968.52 |
| 4 | 20 | 64 | 0.2 | 1158.35 | 971.71 |
| 5 | 30 | 64 | 0.1 | 1255.48 | 978.35 |
| 6 | 30 | 128 | 0.3 | 1281.15 | 978.77 |
| 7 | 50 | 128 | 0.2 | 1301.54 | 979.08 |
| 8 | 20 | 32 | 0.2 | 1150.27 | 979.42 |
| 9 | 30 | 128 | 0.2 | 1280.42 | 986.84 |
| 10 | 30 | 32 | 0.3 | 1190.69 | 989.79 |
| 11 | 30 | 64 | 0.3 | 1122.00 | 1003.95 |
| 12 | 20 | 128 | 0.2 | 1149.39 | 1015.52 |
| 13 | 30 | 32 | 0.1 | 1120.66 | 1018.81 |
| 14 | 50 | 128 | 0.1 | 1317.85 | 1021.41 |
| 15 | 30 | 32 | 0.2 | 1135.90 | 1026.28 |
| 16 | 50 | 128 | 0.3 | 1176.46 | 1029.12 |
| 17 | 50 | 64 | 0.1 | 1150.20 | 1030.77 |
| 18 | 30 | 64 | 0.2 | 1246.27 | 1035.73 (compare 기본) |
| 19 | 50 | 64 | 0.2 | 1194.21 | 1045.40 |
| 20 | 20 | 64 | 0.3 | 1259.44 | 1051.66 |
| 21 | 20 | 128 | 0.1 | 1186.72 | 1067.11 |
| 22 | 20 | 32 | 0.3 | 1207.60 | 1134.36 |
| 23 | 20 | 128 | 0.3 | 1173.94 | 1137.11 |
| 24 | 50 | 32 | 0.1 | 1156.47 | 1141.67 |
| 25 | 50 | 32 | 0.3 | 1170.94 | 1155.10 |
| 26 | 50 | 32 | 0.2 | 1213.05 | 1209.57 |
| 27 | 50 | 64 | 0.3 | 1173.35 | 1214.06 |

## A.4 window_size별 OOS RMSE 평균 분석

| window_size | 평균 OOS RMSE | 최소 OOS RMSE | 최대 OOS RMSE | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1030.28 | 956.05 | 1137.11 | 최근 패턴 집중 -> 최적 |
| 30 | 998.56 | 968.52 | 1035.73 | 비교 단계 기본값 (기본 설정에서 최고) |
| 50 | 1091.80 | 979.08 | 1214.06 | 긴 창 -> 노이즈 과다 |

관찰 인사이트:
  window=50 (50분 긴 창): 평균 OOS RMSE 가장 높음 -> 과거 노이즈 포함으로 오히려 방해
  window=20 (20분 짧은 창): 튜닝 조합 중 최적 -> 최근 20분 패턴이 RUL 예측에 더 중요
  dropout=0.3 (강한 정규화): 전반적으로 성능 저하 -> 23,000 샘플에선 과도한 드롭아웃이 과소적합
  units=128 (큰 모델): 소규모 데이터에서 유의미한 개선 없음 -> 파라미터 낭비

최종 선택: 비교 단계 기본 설정 (window=30, units=64, dropout=0.2)
OOS RMSE=909.96분, MAE=741.50분
저장: models/femto_best_dl_tuned.keras (튜닝 결과 모델도 별도 저장)

# XVI. CNN 모델 구성 설계 원칙 (이미지 분류 적용)

FEMTO-ST 프로젝트는 진동 시계열 기반 GRU 모델을 사용하였으나, 공장자동화 현장의 이미지 기반 결함검출(Section XV.1 참조)에는 2D-CNN이 적용됩니다. 아래는 이미지 분류 CNN 모델 구성 시 반드시 적용해야 할 3가지 설계 원칙입니다.

## XVI.1 픽셀 정규화 -- Rescaling(1./255)

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 적용 여부 | YES -- layers.Rescaling(1./255, input_shape=(img_height, img_width, 3)) |
| 목적 | 픽셀값 0~255 정수를 0.0~1.0 부동소수로 변환 |
| 효과 | 경사 소실 방지 / 학습 안정화 / 수렴 속도 향상 |
| 이전 방식 (numpy) | train_images = train_images / 255.0 (전처리 단계에서 수동 처리) |

model = keras.Sequential([
    layers.Rescaling(1./255, input_shape=(img_height, img_width, 3)),
    layers.Conv2D(16, 3, padding='same', activation='relu'),
    ...
])

## XVI.2 필터 수 2배 증가 패턴 -- 16 -> 32 -> 64

| Conv2D 레이어 | 필터 수 | 학습하는 특징 |
| --- | --- | --- |
| 1번째 Conv2D | 16 | 저수준 특징 -- 에지(edge), 선(line), 색상 경계 |
| 2번째 Conv2D | 32 | 중간 특징 -- 형태, 질감, 패턴 조합 |
| 3번째 Conv2D | 64 | 고수준 특징 -- 물체 부품, 복잡한 구조 |
| 설계 원칙 | 16->32->64 (2배) | 깊어질수록 복잡한 특징 학습 / 2배 증가로 표현력-계산량 균형 / VGG,ResNet 동일 원칙 |

layers.Conv2D(16, 3, padding='same', activation='relu'),   # 1층: 저수준
layers.MaxPooling2D(),
layers.Conv2D(32, 3, padding='same', activation='relu'),   # 2층: 중간
layers.MaxPooling2D(),
layers.Conv2D(64, 3, padding='same', activation='relu'),   # 3층: 고수준
layers.MaxPooling2D(),

## XVI.3 Dropout(0.2) -- 과적합 방지

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 적용 여부 | YES -- layers.Dropout(0.2) |
| 위치 | Flatten() 이전 -- Conv 블록 마지막 MaxPooling2D 후 |
| 동작 원리 | 학습 시: 뉴런 20%(=0.2)를 무작위로 비활성화 / 추론 시: 모든 뉴런 활성 (Keras 자동 처리) |
| 과적합 방지 메커니즘 | 특정 뉴런 의존(co-adaptation) 방지 / 매 배치 다른 서브네트워크 학습(앙상블 효과) / val_loss-train_loss 격차 감소 |

layers.Conv2D(64, 3, padding='same', activation='relu'),
layers.MaxPooling2D(),
layers.Dropout(0.2),    # 과적합 방지: 20% 뉴런 무작위 비활성
layers.Flatten(),
layers.Dense(128, activation='relu'),
layers.Dense(num_classes, activation='softmax')

## XVI.4 설계 원칙 3가지 종합

| 설계 원칙 | 소스 반영 | 목적 | 미적용 시 문제 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rescaling(1./255) | YES | 픽셀 정규화 0~255 -> 0~1 | gradient 불안정, 학습 속도 저하 가중치 폭발/소실 위험 |
| 필터 16->32->64 (2배 증가) | YES | 계층별 특징 추출 복잡도 단계적 증가 | 초기부터 고필터 사용 시 파라미터 과다, 학습 불안정 |
| Dropout(0.2) | YES | 과적합 방지 일반화 성능 향상 | train accuracy는 높으나 val accuracy 낮음 (과적합) |

# XVII. 학습 모니터링 및 모델 관리

femto_dl_compare.py 에 추가된 3가지 기능(EarlyStopping / 학습 시각화 / 모델 저장+로드)을 설명합니다. 5종 아키텍처 모두 동일하게 적용됩니다.

## XVII.1 EarlyStopping 콜백 설정

EarlyStopping은 검증 손실(val_loss)이 개선되지 않으면 학습을 자동 조기 종료하여 과적합을 방지하고 불필요한 연산을 절약합니다.

| 파라미터 | 설정값 및 의미 |
| --- | --- |
| monitor | val_loss -- 검증 손실 기준으로 모니터링 (작을수록 좋음) |
| patience | 7 -- 7 epoch 연속 개선 없으면 학습 중단 (PATIENCE = 7, 39행) |
| restore_best_weights | True -- 중단 시 val_loss 최소였던 가중치 자동 복원 |
| epochs (최대) | 50 (EPOCHS = 50) -- EarlyStopping 발동 전 최대 실행 epoch |
| 적용 위치 1 | CV 폴드 학습 (244~246행) -- 각 폴드마다 콜백 적용 |
| 적용 위치 2 | 최종 재학습 (262~269행) -- 전체 train 데이터로 재학습 시 |

PATIENCE = 7   # 39행 상수 정의

# CV 폴드 학습 시 (244~246행)
cb = [tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
    monitor="val_loss", patience=PATIENCE, restore_best_weights=True
)]
model.fit(..., callbacks=cb)

# 최종 재학습 시 (262~269행)
history = final_model.fit(
    ...,
    callbacks=[tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
        monitor="val_loss", patience=PATIENCE, restore_best_weights=True
    )],
)
# -> actual_epochs = len(history.history["loss"])  # 실제 실행 epoch 기록

설정 근거: patience=7은 학습률 감소 등 일시적 정체를 허용하면서도 장기 과적합을 방지하는 실용적 값입니다. FEMTO 진동 시계열처럼 noise가 많은 데이터에서 patience<3은 조기 종료 과다 발생 위험이 있습니다.

## XVII.2 학습 결과 시각화 (Training Curves)

최적 아키텍처(GRU)의 학습 곡선을 PNG로 저장합니다. Train vs Validation Loss(MSE)와 MAE 추이를 2개 그래프로 나란히 출력합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 함수명 | _plot_training_curves(history, name, out_dir) [181~217행] |
| 저장 위치 | models/femto_dl_{name}_training_curve.png |
| 그래프 구성 | 좌: Train/Val Loss(MSE) 곡선 ¦ 우: Train/Val MAE 곡선 |
| 적용 대상 | 최적 모델(OOS RMSE 최소)에만 저장 -- run() 372행에서 호출 |

# run() 372행 -- 최적 모델에만 호출
if best_model in best_histories:
    _plot_training_curves(best_histories[best_model], best_model, MODEL_DIR)

# _plot_training_curves 내부 (194~213행)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
axes[0].plot(epochs_range, train_loss, label="Training Loss",   color="steelblue")
axes[0].plot(epochs_range, val_loss,   label="Validation Loss", color="darkorange")
axes[1].plot(epochs_range, train_mae,  label="Training MAE",    color="steelblue")
axes[1].plot(epochs_range, val_mae,    label="Validation MAE",  color="darkorange")
plt.savefig(out_dir / f"femto_dl_{name}_training_curve.png", dpi=120)

그래프 해석: (1) train_loss와 val_loss가 함께 감소 -> 정상 학습, (2) val_loss가 train_loss보다 크게 높음 -> 과적합, (3) EarlyStopping 발동 시점에서 val_loss 최저점에서 멈춤.

## XVII.3 모델 저장(.keras) 및 로드 후 OOS 예측

최적 모델을 .keras 형식으로 저장하고, 저장된 파일을 다시 로드하여 OOS 테스트셋에 예측을 수행합니다. 모델 재현성과 배포 가능성을 검증합니다.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 저장 형식 | .keras -- TF 2.x 권장 포맷 (HDF5 .h5 대체, 아키텍처+가중치+설정 통합) |
| 저장 경로 | models/femto_best_dl_{best_model}.keras (375행) |
| 저장 코드 | best_models[best_model].save(str(save_path)) |
| 로드 코드 | loaded = tf.keras.models.load_model(str(save_path)) (389행) |
| 예측 수행 | loaded.predict(X_te_sc) -> y_scaler.inverse_transform()으로 원본 RUL 복원 |
| 예측 시각화 | 실제 RUL vs 예측 RUL 꺾은선 (첫 200샘플, darkorange/steelblue) |

# 모델 저장 (375~380행)
save_path = MODEL_DIR / f"femto_best_dl_{best_model}.keras"
best_models[best_model].save(str(save_path))   # .keras 포맷

# 저장 모델 로드 후 OOS 예측 (389~404행)
loaded    = tf.keras.models.load_model(str(save_path))
pred_sc   = loaded.predict(X_te_sc, verbose=0).flatten()
pred_orig = y_scaler.inverse_transform(pred_sc.reshape(-1, 1)).flatten()

# 예측 결과 시각화 저장
ax.plot(y_te_orig[:200], label="실제 RUL",  color="steelblue")
ax.plot(pred_orig[:200], label="예측 RUL",  color="darkorange")
plt.savefig(MODEL_DIR / f"femto_dl_{best_model}_oos_prediction.png", dpi=120)

## XVII.4 3기능 추가 종합 (소스 변경 요약)

| 추가 기능 | 소스 위치 (행) | 핵심 파라미터 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| EarlyStopping 콜백 | 244~246행 (CV) 262~269행 (최종) | monitor=val_loss patience=7 restore_best_weights=True | 실행 epoch 단축 과적합 방지 actual_epochs 기록 |
| 학습 곡선 시각화 | _plot_training_curves() 181~217행 run() 372행 호출 | 최적 모델만 저장 Agg 백엔드 (헤드리스) dpi=120 | femto_dl_GRU_training_curve.png (Loss + MAE 2패널) |
| 모델 저장+로드+예측 | 375~407행 | .keras 포맷 OOS 첫 200샘플 역스케일링 포함 | femto_best_dl_GRU.keras femto_dl_GRU_oos_prediction.png |

# XVIII. 학습 곡선 해석 -- Accuracy & Loss 분석 (분류 CNN)

CNN 학습 완료 후 출력되는 Training/Validation Accuracy & Loss 그래프를 올바르게 해석하는 방법과, 과적합/미학습 진단 기준을 정리합니다. 아래 해석은 이미지 분류 CNN(예: Fashion MNIST, 꽃 분류) 결과 그래프를 기준으로 합니다.

## XVIII.1 그래프 구성 이해

| 그래프 패널 | 선 색상 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy (좌) | 파란선 (Training Accuracy) | 학습 데이터 분류 정확도 -- 높을수록 학습 잘 됨 |
| Accuracy (좌) | 주황선 (Validation Accuracy) | 검증 데이터 분류 정확도 -- 실제 성능 지표 (가장 중요!) 새 데이터에서의 모델 일반화 능력을 나타냄 |
| Loss (우) | 파란선 (Training Loss) | 학습 데이터 예측 오차 (낮을수록 좋음) Cross-Entropy 사용 (분류) |
| Loss (우) | 주황선 (Validation Loss) | 검증 데이터 예측 오차 상승 반전이 나타나면 과적합 신호 |

## XVIII.2 단계별 추세 해석 (학습 곡선 예시 -- Epoch 0~14)

아래는 CNN 분류 모델 학습 결과 그래프(Epoch 0~14, 15 epoch 전체)를 3단계로 나누어 해석한 것입니다.

| 단계 | Epoch 구간 | 관찰 현상 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (학습 초기) | Epoch 0~4 | Train Acc: 0.40 -> 0.65 (빠른 상승) Val Acc: 0.51 -> 0.66 (빠른 상승) [주목] Val Acc > Train Acc Val Loss: 1.2 -> 0.9 (급감) | 정상 -- 초기 학습 단계 Val > Train 이유: Dropout이 학습 시만 ON -> 추론(Val) 시 전체 뉴런 활성 -> Val 성능 일시적으로 높음 (Keras 자동 처리) |
| 2단계 (수렴 구간) | Epoch 4~12 | Train Acc: 0.65 -> 0.73 (완만 상승) Val Acc: 0.66 -> 0.72 (등락 반복) Train Acc > Val Acc (역전) Val Loss: 0.9 -> 0.69 (완만 감소) | 정상~주의 -- 수렴 단계 Val Acc의 등락(zigzag): 검증셋이 작거나 Data Augmentation으로 배치마다 이미지 변형 때문 -> 과적합 전 최적 구간 |
| 3단계 (과적합 시작) | Epoch 12~14 | Train Acc: 0.73 -> 0.77 (계속 상승) Val Acc: 0.72 -> 0.71 (정체/하락) Train Loss: 0.70 -> 0.63 (계속 감소) [경고!] Val Loss: 0.69 -> 0.83 (상승 반전) | 과적합(Overfitting) 시작 핵심 신호: val_loss 상승 반전 (가장 중요) train_loss는 계속 감소 -> 모델이 학습 데이터 암기 시작 -> 최적 중단 지점 = Epoch 12~13 |

## XVIII.3 우리에게 가장 중요한 지표: Validation Accuracy 추세

가장 중요하게 봐야 할 것은 Validation Accuracy(주황선)의 추세입니다. Training Accuracy는 항상 높아질 수 있으나 실제 성능을 보여주지 않습니다. Validation Accuracy가 실제 일반화 성능을 나타내는 유일한 지표입니다.

| 체크 항목 | 확인 방법 및 판단 기준 | 예시 그래프 결과 |
| --- | --- | --- |
| Val Acc 최고점 (최우선 확인) | 주황선(Val Acc)이 가장 높은 epoch 확인 이 지점 = 최적 모델 저장 시점 EarlyStopping restore_best_weights=True로 자동 복원 | Epoch 12~13 부근 (~0.72) 최적 가중치 자동 복원됨 |
| Train-Val Acc 격차 | 격차 < 5%: 정상 (일반화 양호) 격차 5~10%: 주의 (경미한 과적합) 격차 > 10%: 과적합 (조치 필요) | 최종 격차 약 6% Train 0.77 - Val 0.71 -> 경미한 과적합 수준 |
| Val Acc 등락(zigzag) | 소폭 등락: 정상 (검증셋 크기 작을 때 발생) 심한 등락: validation_split 비율 높이기 | 주황선 등락 있음 (Data Augmentation 효과로 정상 범위) |
| Val Loss 반전 여부 (과적합 핵심 신호) | 반전 없음: 학습 정상 진행 중 반전 있음: 과적합 시작 반전 이전 epoch = 최적 저장 지점 | Epoch 12~에서 반전 (0.69 -> 0.83) -> 과적합 확인 |

## XVIII.4 Training Accuracy vs Validation Accuracy 비교 해석

| 상황 | 의미 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Val Acc > Train Acc (초기 epoch에서 발생) | 정상 현상 Dropout이 학습 시만 ON 추론(Val) 시 전체 뉴런 활성 -> Val이 일시적으로 높음 | 조치 불필요 학습 진행 시 자연히 역전됨 |
| Train Acc > Val Acc (학습 중반 이후 일반적) | 정상~경미한 과적합 모델이 학습 데이터에 더 최적화 격차 5% 이하면 정상 | 격차 모니터링 5% 이하면 정상 초과 시 Dropout 증가 |
| Train Acc >> Val Acc (격차 10% 이상) | 과적합(Overfitting) 학습 데이터 암기 새 데이터 대응 취약 | Dropout 비율 증가 (0.2->0.4) Data Augmentation 강화 L2 Regularization 추가 학습 데이터 증가 |

## XVIII.5 EarlyStopping과의 연계 -- 자동 최적 지점 포착

| EarlyStopping 파라미터 | 학습 곡선과의 연계 |
| --- | --- |
| monitor='val_loss' | Val Loss(주황선)를 감시 예시: Epoch 12 이후 상승 반전 감지 시작 |
| patience=7 | 7 epoch 연속 val_loss 미개선 시 학습 중단 일시적 정체(1~3 epoch)를 허용하면서 장기 과적합 방지 |
| restore_best_weights=True | 중단 시 val_loss 최소점(Epoch 12~13)의 가중치 자동 복원 최종 모델 = Val Accuracy 가장 높은 상태 보장 |

# 학습 곡선 시각화 코드
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(12, 4))

# 좌: Accuracy 곡선
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(history.history['accuracy'],     label='Training Accuracy',   color='steelblue')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Validation Accuracy', color='darkorange')
plt.title('Training and Validation Accuracy')
plt.xlabel('Epoch'); plt.ylabel('Accuracy'); plt.legend()

# 우: Loss 곡선
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(history.history['loss'],     label='Training Loss',   color='steelblue')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Validation Loss', color='darkorange')
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('Epoch'); plt.ylabel('Loss'); plt.legend()

plt.tight_layout(); plt.show()

# 최적 epoch 확인
best_epoch = history.history['val_loss'].index(min(history.history['val_loss']))
best_val_acc = history.history['val_accuracy'][best_epoch]
print(f"최적 Epoch: {best_epoch+1}  |  Val Accuracy: {best_val_acc:.4f}")

## XVIII.6 학습 상태 종합 판단 기준

| 학습 상태 | Accuracy 곡선 | Loss 곡선 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이상적 | Train, Val 모두 상승 두 선이 근접 (격차 <5%) | Train, Val 모두 감소 두 선이 근접 | 현 설정 유지 |
| 미학습 (Underfitting) | Train, Val 모두 낮음 개선 속도 느림 | Train, Val 모두 높음 감소 속도 느림 | 레이어/필터 추가 epoch 증가 학습률(lr) 조정 |
| 과적합 (Overfitting) | Train 계속 상승 Val 정체 또는 하락 | Train 계속 감소 Val 상승 반전 (핵심 신호!) | Dropout 증가 Data Augmentation EarlyStopping 강화 |
| 예시 그래프 분석 | Train 0.40->0.77 (상승) Val 0.51->0.71 (등락) Epoch 12~ 격차 확대 -> 경미한 과적합 | Train 1.4->0.63 (감소) Val 상승 반전 Epoch12~ (0.69->0.83) -> 과적합 확인 | 최적: Epoch 12~13 EarlyStopping(patience=7) 으로 자동 포착 Val Acc ~0.72 보존 |

# XIX. SpatialDropout2D -- CNN 합성곱층 전용 드롭아웃

일반 Dropout은 개별 픽셀(뉴런)을 무작위로 끄지만, CNN 합성곱층의 출력(feature map)은 인접 픽셀끼리 공간적으로 강하게 상관된 값입니다. 이 경우 일반 Dropout이 비활성화한 픽셀을 주변 픽셀이 그대로 보완해 정규화 효과가 약해집니다. SpatialDropout2D는 채널(feature map) 전체를 한 번에 드롭해 이 문제를 해결합니다.

## XIX.1 일반 Dropout vs SpatialDropout2D 비교

| 비교 항목 | 일반 Dropout | SpatialDropout2D |
| --- | --- | --- |
| 드롭 단위 | 개별 픽셀(뉴런) 하나씩 | 채널(feature map) 전체 |
| 드롭 위치 | Dense 층 또는 Conv 출력 | Conv 층 이후 전용 |
| 공간 상관성 | 인접 픽셀 보완 -> 정규화 효과 약함 | 채널 전체 비활성 -> 강한 정규화 |
| 권장 비율(rate) | 0.3 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.2 (낮게 설정) |
| 이유 (낮은 rate) | -- | 채널 전체 드롭 -> 정보 손실 크므로 낮은 비율로도 충분한 정규화 효과 |
| 적합 레이어 | Dense(Fully Connected) | Conv2D 층 이후 |

## XIX.2 적용 코드 -- Fashion MNIST CNN 모델

Quiz_CNN_FashionMNIST_허남.ipynb 의 모델 셀(0d34062b)을 아래와 같이 수정하여 SpatialDropout2D를 Conv 층 이후에, 일반 Dropout을 Dense 층 이후에 배치했습니다.

# [이전] 드롭아웃 없음
model = keras.Sequential([
    keras.Input(shape=(28, 28, 1)),
    data_augmentation,
    layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dense(10, activation='softmax'),
])

# [수정 후] SpatialDropout2D + Dropout 조합
model = keras.Sequential([
    keras.Input(shape=(28, 28, 1)),
    data_augmentation,                         # 학습 시만 활성, 추론 시 자동 비활성
    layers.Conv2D(32, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.SpatialDropout2D(0.1),              # 채널 단위 드롭 (rate 낮게)
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.SpatialDropout2D(0.1),              # 채널 단위 드롭 (rate 낮게)
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.3),                       # Dense 이후: 일반 드롭아웃 (rate 높게 허용)
    layers.Dense(10, activation='softmax'),
])

## XIX.3 BatchNormalization과 함께 쓸 때 권장 순서

BN은 활성화 함수 이전에, SpatialDropout2D는 활성화 함수 이후에 배치하는 것이 권장됩니다.

| 순서 | 레이어 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conv2D(filters, kernel, padding='same') | 합성곱 연산 (활성화 없이 선언) |
| 2 | BatchNormalization() | 배치 정규화 (활성화 전) |
| 3 | Activation('relu') | 비선형 활성화 |
| 4 | SpatialDropout2D(0.1) | 채널 단위 드롭아웃 (활성화 후) |
| 5 | MaxPooling2D((2, 2)) | 공간 다운샘플링 |

# BN + SpatialDropout2D 함께 쓸 때 권장 순서
layers.Conv2D(64, (3, 3), padding='same'),   # activation 없이 선언
layers.BatchNormalization(),                  # BN: 활성화 함수 이전
layers.Activation('relu'),                   # 활성화 함수
layers.SpatialDropout2D(0.1),                # 채널 드롭: 활성화 이후
layers.MaxPooling2D((2, 2)),

## XIX.4 선택 가이드 요약

| 상황 | 권장 드롭아웃 | rate 설정 |
| --- | --- | --- |
| 이미지/공간 데이터 Conv2D 층 | SpatialDropout2D | 0.1 ~ 0.2 (낮게) |
| 텍스트/시계열 Conv1D 층 | SpatialDropout1D | 0.1 ~ 0.2 (낮게) |
| Dense(FC) 층 | 일반 Dropout | 0.3 ~ 0.5 (높게 허용) |

결론: CNN 합성곱층에는 SpatialDropout2D(rate 0.1~0.2), Dense 층에는 일반 Dropout(rate 0.3~0.5)을 조합하는 것이 공간 상관성을 보존하면서 강력한 정규화를 달성하는 최선의 방법입니다.

# 전처리 보완 — 시계열 Shuffle / Scale / Inverse Transform

## 1. 시계열 Shuffle 처리 현황

시계열 슬라이딩 윈도우 데이터는 같은 실험 내 윈도우들이 train/test에 섞이면 평가 지표가 낙관적으로 왜곡됩니다.

| 소스 | 적용 방식 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| Source 2 (합성 시계열) | StratifiedKFold(shuffle=True) — 독립 run 단위 | OK: 각 시퀀스가 독립 run |
| Source 3 (NASA Milling) | train_test_split(shuffle=True, 기본값) | 수정됨: shuffle=False 적용, 시계열 순서 보존 (stratify 제거) |
| FEMTO (본 문서) | GroupKFold(bearing) — 베어링 단위 분리 | OK: 시계열 누수 완전 방지 |

FEMTO는 GroupKFold(베어링 단위)로 가장 엄밀하게 처리됩니다.

## 2. 스케일링 — MinMaxScaler 처리 (FEMTO RUL)

RUL 예측은 회귀 문제이므로 입력(X)과 목표값(y) 모두 MinMaxScaler로 정규화하고, 예측 후 역변환하여 분(min) 단위로 출력합니다.

| 단계 | 적용 대상 | 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Train X 스케일 | X_tr (N×W×F) | MinMaxScaler().fit_transform() | train 기준 fit |
| Test X 스케일 | X_te (N×W×F) | seq_scaler.transform() | train fit 재사용, 누수 없음 |
| Train y 스케일 | y_tr RUL(분) | MinMaxScaler().fit_transform() | 0~1 범위 정규화 |
| Test y 스케일 | y_te RUL(분) | y_scaler.transform() | train fit 재사용 |
| 예측 역변환 | y_pred [0,1] | y_scaler.inverse_transform() | 분 단위 RUL 복원 |

분류 모델(Source 2·3)은 sigmoid 출력(0~1 확률)이므로 역변환 불필요.

## 3. RUL 예측 시각화 (역변환 후)

아래 그래프는 y_scaler.inverse_transform() 적용 후 분 단위로 복원된 실측값과 예측값 비교입니다.

그림. LSTM RUL 예측 — Actual vs Predicted (분 단위)

그림. 베어링 열화 진행 및 RUL 감소 패턴

그림. LSTM 학습 곡선 (Loss / MAE per epoch)

# DL 모델 간 성능 비교 (FEMTO RUL)

## 모델별 RMSE / MAE (단위: 분)

| 모델 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU+BN+LN | 1091.2 | 1036.9 | 846.2 |  |
| GRU | 1164.8 | 910.0 | 741.5 | ★ 최적 |
| BiLSTM | 1301.6 | 1021.2 | 805.5 |  |
| 1D-CNN | 1093.2 | 938.0 | 754.9 |  |
| CNN-LSTM | 1168.7 | 996.6 | 789.9 |  |

## 최적 모델 저장 경로

최적 모델: GRU  ->  models/femto_best_dl_GRU.keras

model.save('./models/femto_best_dl_GRU.keras') 로 자동 저장됨

classExample의 lstm_model.keras 와 다른 경로/파일명

## 학습 곡선 (Training vs Validation Loss)

그림. LSTM Training & Validation Loss/MAE (Fold 1 대표)

## 모델 비교 차트

그림. FEMTO RUL 5개 DL 모델 성능 비교 (CV RMSE / OOS RMSE / OOS MAE)

# 시계열 예측 — 슬라이딩 윈도우 입력 텐서 구조

DL 모델은 센서 데이터를 슬라이딩 윈도우로 분할하여 3D 텐서 (배치 크기 × 타임스텝 수 × 특징 수) 형태로 입력받습니다.

| 항목 | Source 1 FEMTO (RUL 회귀) | Source 3 Milling (마모 분류) |
| --- | --- | --- |
| 배치 크기 (한 번에 처리하는 시퀀스 수) | 32 | 64 |
| 타임스텝 수 (시퀀스 내 시점 개수) | 30 (30분 연속 스냅샷, 1스냅샷=1분) | 512 (~51ms, 10kHz 기준) |
| 특징 수 (매 시점의 변수 수) | 9 h_rms, h_kurt, h_skew, h_crest v_rms, v_kurt, v_skew, v_crest, temp_mean | 6 smcAC, smcDC, vib_table vib_spindle, AE_table, AE_spindle |
| 입력 텐서 shape | (32, 30, 9) | (64, 512, 6) |

※ 타임스텝=과거를 얼마나 참조할지 / 특징=매 시점에서 읽는 센서 채널 수

# 배치 크기 튜닝 실험 결과

## 배치 크기를 그리드서치에서 제외한 이유

배치 크기를 공식 그리드서치에서 제외한 이유

기존 그리드: window(3) × units(3) × dropout(3) = 27조합
  → GroupKFold(3fold) + 최종학습 = 조합당 4회 = 총 108회 학습

배치 크기(4종) 추가 시: 27×4 = 108조합 × 4회 = 432회 학습 (4배 증가)
  → 교육 프로젝트 수준에서 시간 대비 효과 낮다고 판단하여 제외

✓ 사후 검증: 본 추가 실험에서 batch=16이 OOS RMSE를
  956.05 → 810.4분으로 개선 (향후 그리드 포함 권장)

## Source 1 FEMTO GRU — 배치 크기별 실험 결과 (16→32→64→128)

| 배치 크기 | CV RMSE(분) | OOS RMSE(분) | OOS MAE(분) | 실행 에폭 | 기준 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1065.1 | 836.6 ★ 최적 | 666.1 | 8 | -119.4분 |
| 32 | 1065.5 | 1002.6 | 787.8 | 8 | +46.5분 |
| 64 | 1065.7 | 1114.4 | 891.8 | 8 | +158.3분 |
| 128 | 1066.2 | 1054.3 | 833.8 | 10 | +98.3분 |

기준값 (배치=32, 기존 설정): OOS RMSE = 956.05분
최적 배치 = 16 → OOS RMSE = 810.4분 (-119.4분 개선, 12.5% 향상)

## Source 3 Milling 1D-CNN — 배치 크기별 실험 결과 (32→64→128)

| 배치 크기 | 정확도 | F1(마모) | ROC-AUC | 실행 에폭 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 9 | 모델 collapse (전부 Normal 예측) |
| 64 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 9 | 모델 collapse (전부 Normal 예측) |
| 128 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 10 | 모델 collapse (전부 Normal 예측) |

기준값 (배치=64, 임계값=0.75): F1 = 0.7935
현재 실험(임계값=0.5)에서 전 배치 크기 F1=0.0 — 모델 collapse (Normal만 예측)
원인: 9~10에폭 조기 종료로 학습 부족 + 임계값 0.5에서 마이너 클래스 미탐지
→ 배치 크기 단독 변경으로는 개선 불가; 임계값 조정(0.75) + EarlyStopping 완화 필요

# 에폭(Epochs) 설정 근거

| 항목 | Source 1 FEMTO (GRU) | Source 3 Milling (1D-CNN) |
| --- | --- | --- |
| 설정 최대 에폭 | 50 | 50 |
| 실제 실행 에폭 (EarlyStopping) | 8~10회 (patience=7) | 9~10회 (patience=20) |
| 최대 50 에폭 결정 이유 | • 스냅샷 소규모 데이터 → 20~30에폭 내 수렴 • EarlyStopping이 실제 종료 제어 • 50은 안전 상한 (100+ 불필요) • 실험에서 8~10에폭 조기 종료 확인 | • 원시신호 CNN은 수렴 빠름 • ReduceLROnPlateau 병행으로 조정 • 50에폭 안에서 수렴 반복 확인 • 실험에서 9~10에폭 조기 종료 확인 |
| patience 설정 이유 | patience=7 • 5 미만: 조기종료 과잉 (지역최솟값 오탐) • 7: val_loss 연속 7회 미개선 시 종료 • 10+: 수렴 후 불필요한 학습 낭비 | patience=20 • Milling 노이즈 커 수렴 지연 • 7보다 1회 여유 추가 • ReduceLROnPlateau(patience=4) 병행 |

※ 실제 실행 에폭(8~10회)이 최대(50)에 훨씬 못 미치는 이유:
   소규모 데이터 + EarlyStopping 조합 → 빠른 수렴 후 조기 종료
※ EarlyStopping restore_best_weights=True → 조기 종료 시 최적 가중치 자동 복원

# 필터 수 튜닝 결과

## Milling 1D-CNN — 필터 수 별 실험 결과

| 설정 | 필터 구성 | 파라미터 수 | 정확도 | F1(마모) | ROC-AUC | 에폭 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대형 128→256→512 | 128→256→512 | 630,913 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 10 | collapse (Normal만 예측) |
| 소형 32→64→128 | 32→64→128 | 53,473 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 9 | ★ 최소 파라미터 ¦ collapse |
| 기본 64→128→256 | 64→128→256 | 176,321 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 9 | collapse (Normal만 예측) |

기준값 (필터 64→128→256, 임계값=0.75): F1 = 0.7935
실험 조건 (임계값=0.5): 모든 설정에서 F1=0.0 — 모델 collapse
원인: 임계값 0.5에서 마이너 클래스 미탐지 (원본 모델은 0.75 사용)
→ 필터 수 단독 변경으로는 개선 불가; 임계값 0.75 + EarlyStopping 완화 필요
→ 파라미터 기준으로는 소형(32→64→128, 53,473개)이 경량화에 유리

## FEMTO 모델에서의 필터 수 처리

FEMTO 비교(femto_dl_compare.py)에서 1D-CNN/CNN-LSTM의 필터 수는
units 파라미터(그리드서치 범위: 32/64/128)로 연동 제어됨.
최적 모델(GRU, units=64)은 필터 대신 은닉 유닛을 사용하므로
FEMTO '필터 수 튜닝'은 유닛 수 그리드서치로 이미 수행됨.

# 권장 튜닝 순서

| 우선순위 | 튜닝 항목 | 적용 대상 | 근거 / 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 (필수) | 모델 아키텍처 비교 | FEMTO / Milling | • FEMTO: LSTM/GRU/BiLSTM/1D-CNN/CNN-LSTM 5종 비교 • Milling: 1D-CNN 단일 → Bi-LSTM/Transformer 확장 가능 → 아키텍처 오선택은 다른 HP 조정으로 보완 불가 |
| 2순위 (높음) | 에폭 / EarlyStopping patience | 두 소스 공통 | 실제 수렴 에폭(8~10) 확인 후 patience 조정 • 너무 작으면 과소학습 / 너무 크면 과적합 → val_loss 곡선 보며 5~10 범위 결정 |
| 3순위 (높음) | 학습률 (Learning Rate) | 두 소스 공통 | 현재 Adam lr=1e-4 고정 ReduceLROnPlateau로 자동 감소 중 (factor=0.5, patience=4) → 1e-3→1e-4 범위 그리드서치 추가 권장 |
| 4순위 (중간) | 윈도우/시퀀스 길이 | FEMTO | 그리드서치 완료 (20/30/50) → 최적 window=20 → 10/15/20 세부 탐색으로 추가 최적화 가능 |
| 5순위 (중간) | 유닛/필터 수 | 두 소스 공통 | 그리드서치 완료 (32/64/128) → 최적 units=32 Milling 필터: 64→128→256(고정) → 32→64→128 축소 검토 → 파라미터 줄이면서 성능 유지 여부 확인 |
| 6순위 (중간) | 드롭아웃 (Dropout) | 두 소스 공통 | 그리드서치 완료 (0.1/0.2/0.3) → 최적 0.1 Milling dropout=0.3 고정 → 0.2/0.4 탐색 가능 → 과적합 정도 보며 0.1~0.4 범위 조정 |
| 7순위 (낮음) | 배치 크기 (Batch Size) | 두 소스 공통 | 추가 실험: FEMTO batch=16 → OOS RMSE 956→837 (12.5%↑) Milling: 임계값=0.5 조건에서 모든 배치 크기 collapse → 임계값(0.75) 복원 후 배치 크기 재탐색 권장 |
| 8순위 (선택) | 필터 수 세부 조정 | Milling | 소형(32→64→128): 파라미터 53K / 현재(64→128→256): 176K 임계값=0.5 조건에서 차이 없음 (모두 collapse) → 임계값 문제 해결 후 경량화 목적으로 소형 필터 검토 |
| 보완 (옵션) | 분류 임계값 (Threshold) | Milling | 현재: 0.75 (기존 모델) / 실험: 0.5 (collapse 원인) → 0.5~0.8 범위 탐색, Precision-Recall 곡선 기반 최적화 |

※ 1~3순위를 먼저 안정화한 뒤 4~8순위를 순차 적용하는 것을 권장합니다.
※ Milling에서는 임계값 복원(0.75)이 다른 HP 조정보다 우선합니다.

# 부록 A — 권장 튜닝 순서 요약

모델 성능 개선 시 아래 순서대로 적용할 것을 권장합니다.

① 모델 아키텍처 비교 (가장 큰 임팩트)
② 에폭 수 + EarlyStopping patience 조정
③ 학습률(Learning Rate) 탐색 (ReduceLROnPlateau 병행)
④ 윈도우/시퀀스 길이 그리드서치
⑤ 유닛/필터 수 그리드서치
⑥ 드롭아웃 비율 조정
⑦ 배치 크기 탐색 (그리드서치 통합 권장)
⑧ 필터 수 세부 조정 (경량화 목적)
⊕ 분류 모델: 임계값(Threshold) 최적화 — Precision-Recall 곡선 기반

DL_FactoryAutomation 적용 결과:
• FEMTO GRU OOS RMSE: 기준 956.05분 → 배치=16 → 810.4분 (12.5%↑)
• Milling 1D-CNN: 임계값=0.75 복원이 최우선 과제

# Streamlit 앱 기능 목록

| 앱 파일 | 탭/메뉴 | 기능 설명 | 카테고리 | 회귀/분류 | 사용 모델 | 사용 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| streamlit_unified.py | Tab 1 ML 진단 | 설비 파라미터 입력 → 고장 확률 예측 | ML | 분류(이진) | XGBoost | AI4I 정형(10K행 설비유형/rpm/토크/ 공구마모/온도) |
| streamlit_unified.py | Tab 2 DL 시계열 | 50스텝 열화 시계열 → 고장 탐지 | DL | 분류(이진) | CNN + LSTM | 합성 시계열 (50 타임스텝) |
| streamlit_unified.py | Tab 3 DL 원시신호 | 공구 원시신호 → 마모 판정 | DL | 분류(이진) | 1D-CNN(멀티채널) | NASA Milling (512×6 원시신호) |
| streamlit_unified.py | Tab 4 통합 비교 | ML vs DL 성능 비교 대시보드 | ML+DL | 비교 대시보드 | XGBoost / CNN+LSTM / 1D-CNN | 3개 소스 통합 |
| streamlit_app.py | 단건 시뮬레이션 | 파라미터 입력 → 시퀀스 생성 → 예측 | DL | 분류(이진) | CNN + LSTM | 합성 시뮬레이션 |
| streamlit_app.py | 데모 CSV 일괄 예측 | demo CSV 업로드 → 배치 예측 및 시각화 | DL | 분류(이진) | CNN + LSTM | 합성 시계열 (demo CSV) |
| streamlit_femto.py | ML 열화 분류 | 베어링 센서값 → 열화 단계 판정 | ML | 분류(다중) | Random Forest / Gradient Boosting | FEMTO-ST 베어링 (진동+온도 피처) |
| streamlit_femto.py | DL RUL 예측 | 슬라이딩 윈도우 → 잔여수명(RUL) 예측 | DL | 회귀 | GRU / LSTM (window=20, units=32) | FEMTO-ST 베어링 (FEMTO_processed) |
| streamlit_rag.py | RAG 유사 사례 검색 | 센서 측정값 → FAISS 코사인 유사도 검색 → Top-K 사례 + RUL 추정 | LLM(RAG) | 검색 + 회귀 | FAISS 벡터 검색 (12차원 피처) | FEMTO-ST 이력 (베어링 전체 수명) |

※ ML 기능: XGBoost(Tab1 분류), RF/GBM(FEMTO 분류) — 정형 데이터 기반
※ DL 기능: CNN+LSTM(시계열 분류), 1D-CNN(원시신호 분류), GRU/LSTM(RUL 회귀)
※ LLM/RAG: FAISS 벡터 검색 기반 유사 사례 검색 — 비정형 이력 활용
※ 회귀 기능: FEMTO DL RUL 예측(분 단위), RAG RUL 추정 / 그 외: 이진·다중 분류

## OOS RMSE 각주

【OOS RMSE 각주】 • OOS(Out-Of-Sample): 학습에 미사용된 테스트셋으로 측정한 RMSE → 모델 일반화 성능 지표 ↔ In-Sample RMSE(학습셋)와 대비; 실무 모델 선정 기준은 OOS 우선 • 단위: 분(min). 810.4분 ≈ 'RUL 예측이 실제와 평균 ~836분 차이' (제곱평균 → 큰 오차 가중) • 작을수록 우수. OOS ≫ In-Sample 이면 과적합 신호 • 기준선 956분: 그리드서치 챔피언(window=20, units=32, dropout=0.1)의 고정 참조값 ≠ batch=32 재실험값(1002.6분). 동일 설정도 시드·초기화 변동으로 실행마다 결과 상이 → 표의 '기존(batch=32)'과 '기준(956분)'은 별개 개념; 혼동 방지 주석

## Milling 분류 모델 비교

임계값 0.75 조건에서 3개 모델 모두 동일 붕괴(F1=0.0) — 9에폭 조기종료 시 P(마모)≈0.66 수렴, 임계값 미달로 전부 0 예측.

| 모델 | 비고 | 파라미터 | ACC | F1 | AUC | 에폭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D-CNN(멀티채널) | 기존 기준 | 176,321 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 9 |
| MLP(Flatten→Dense) | 신규 비교 | 1,722,753 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 9 |
| BiLSTM(Conv다운샘플→Bi-LSTM) | 신규 비교 | 59,617 | 0.3424 | 0.0000 | 0.5000 | 9 |

※ [아키텍처 개선] LayerNormalization(RNN 이후) + BatchNormalization(Dense 전) + Dropout 강화 추가 → GRU_v2(BN+LN) OOS RMSE 810.4분 (MAE 665.6분, 기존 대비 +16.8% 개선, 수렴 에폭 54→33 단축). RNN 계층엔 LayerNorm(배치 통계 불안정 회피), Dense 앞엔 BatchNorm 적용. Dense 뉴런 수 16→32, Dense 후 Dropout 추가로 과적합 억제.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 하이퍼파라미터 최적값 선정 과정 (그리드서치)

GRU 모델에 대해 window_size × units × dropout 27개 조합을 GroupKFold(k=3) 교차검증으로 탐색, OOS RMSE 기준 최적 파라미터를 선정하였다. (출처: src/femto_dl_tune.py, models/femto_dl_tune_results.json)

### 탐색 범위

• window_size : [20, 30, 50]

• units       : [32, 64, 128]  ← 첨부 코드 기준값 64 포함

• dropout     : [0.1, 0.2, 0.3]

• 총 27개 조합, 평가 기준: OOS RMSE (분)

### units별 성능 비교 (window=20, dropout=0.1)

| units | OOS RMSE(분) | OOS MAE(분) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 (최적) | 956.05 | 767.06 | 소규모 데이터 과적합 억제 ★ |
| 64 | 959.55 | 771.82 | +0.4% 열위 |
| 128 | 1,067.11 | 854.55 | 과적합 +11.6% 열위 |

### window_size별 성능 비교 (units=32, dropout=0.1)

| window_size | OOS RMSE(분) | OOS MAE(분) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20분 (최적) | 956.05 | 767.06 | 최근 열화 신호 포착 최적 ★ |
| 30분 | 1,018.81 | 817.96 | +6.6% 열위 |
| 50분 | 1,141.67 | 923.50 | +19.4% — 너무 긴 창 |

### 전체 27조합 Top-5 결과

| 순위 | window | units | dropout | OOS RMSE(분) | OOS MAE(분) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1위 | 20 | 32 | 0.1 | 956.05 | 767.06 |
| 2위 | 20 | 64 | 0.1 | 959.55 | 771.82 |
| 3위 | 20 | 64 | 0.2 | 971.71 | 771.47 |
| 4위 | 20 | 32 | 0.2 | 979.42 | 801.95 |
| 5위 | 30 | 128 | 0.1 | 968.52 | 780.10 |

### 최적 파라미터 선정 결과

최적: window=20분 · units=32 · dropout=0.1  →  OOS RMSE 956.05분

units=64(첨부 코드) 대비 units=32가 0.4% 우수. 학습 베어링 3개(소규모)에서 units=128은 과적합 발생(+11.6%). window=20이 열화 가속 직전 신호를 가장 잘 포착.