딥러닝 프로젝트 AI 개발 수행내역서 AI-Based Bearing RUL Prediction System

| 과 제 명 | AI 기반 베어링 잔여수명(RUL) 예측 모델 개발 |
| --- | --- |
| 담 당 자 | 허남 |
| 작 성 일 | 2026. 06. 29. |

목  차

Ⅰ. AI 개발 수행내용

1. 개요 및 현황	3

Ⅱ. 연구개발 주요 결과물

1. 데이터 수집	5

2. 탐색적 데이터 분석 (EDA)	6

3. 데이터 전처리 및 피처 엔지니어링	8

4. 학습 및 모델 평가	9

5. Streamlit 웹 애플리케이션 프로토타입	12

6. 결과 요약 및 향후 방향	14

부록 A. 성능 개선 실험 (Performance Improvement)	16

부록 B. 데이터 프로파일링 리포트	18

Ⅰ. AI 개발 수행내용

1. 개요 및 현황

1.1 추진배경 및 목적

제조 설비에서 베어링은 핸심 회전 부품으로, 예고 없는 파손은 생산 라인 전체 정지로 이어집니다. 기존 정기 점검(PM) 방식은 실제 열화 상태를 반영하지 못하고 과잌/과소 점검이 반복되는 한계가 있습니다.

본 프로젝트는 딥러닝(GRU)으로 FEMTO-ST 베어링 진동 신호에서 잔여수명(RUL)을 정량 예측하고, 현장 담당자가 즉시 활용할 수 있는 웹 기반 예지보전(PdM) 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.

핵심 목표: 고장 전 RUL 정량 예측 → 비계획 정지 최소화 → 유지보수 비용 절감

성과 지표: OOS RMSE < 900분, RF 대비 개선율 > 10%, Streamlit 응답 < 2초

1.2 과제 범위

| 과제 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | FEMTO-ST PRONOSTIA IEEE PHM 2012 Bearing1_1~3_3 포함 17개 베어링, Condition 1~3 | 공개 데이터셋 |
| 모델 개발 | GRU(최종) + LSTM/BiLSTM/1D-CNN/CNN-LSTM(비교) BN+LN 정규화, 하이퍼파라미터 그리드서치 | Python 3.11 TensorFlow 2.x |
| 시스템 구현 | Streamlit 웹앱: 5탭 (데이터 탐색/ML성능/DL RUL예측/통합진단/아키텍처비교) 실시간 RUL 경보 + 임계값 조정 | Streamlit Cloud 배포 |
| 배포·운영 | GitHub 버전 관리, Streamlit Community Cloud 공개 URL 7일 비활성 시 슬립 → URL 재접속으로 재시작 | 24시간 공개 운영 |

1.3 과제 추진 방법

1) 구축 대상 선정 기준

• IEEE PHM 2012 Challenge 표준 벤치마크 → 재현성·선행연구 비교 용이

• run-to-failure 방식 실측 데이터 → 라벨 생성 없이 정확한 RUL 회귀 가능

• 진동(수평·수직) + 온도 3채널 → 9개 기본 피처 + 3개 물리 파생 피처 구성 가능

• Condition별 베어링 분리 → GroupKFold로 데이터 누수(리크없) 완전 차단

2) AI 예측 분석모델 적용 대상

| 적용 대상 | 입력 피처 | 출력 결과 | 활용 시나리오 |
| --- | --- | --- | --- |
| 산업용 베어링 (FEMTO-ST 기준) | h_rms/kurt/skew/crest v_rms/kurt/skew/crest temp_mean | 잔여수명 RUL(분) 경보 등급(정상/주의/위험) | 센서값 실시간 입력 → RUL 예측 → 점검 시기 결정 |
| 유사 회전기계 (확장 가능) | 동일 9개 피처 구조 적용 | 동일 출력 형식 | CSV 일괄 업로드로 복수 설비 동시 진단 |

3) AI 분석모델 구축 프로세스

| ① 데이터 수집 | ② EDA 분석 | ③ 전처리·피처공학 | ④ 모델 학습 | ⑤ 성능 평가 | ⑥ 배포·서비스 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEMTO-ST IEEE PHM 공개 | 진동 트렌드 피처 상관 RUL 분포 | 슬라이딩 윈도우 MinMaxScaler VIF 선택 | GRU v2+비교 4종 BN+LN 정규화 그리드서치 | RMSE·MAE OOS 검증 RF 대비 개선율 | Streamlit 5탭 대시보드 Cloud 배포 |

Ⅱ. 연구개발 주요 결과물

1. 데이터 수집

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터셋명 | FEMTO-ST PRONOSTIA Bearing Dataset (IEEE PHM 2012 Challenge) |
| 출제 | FEMTO-ST Institute, Besançon, France — 공개 배포 |
| 베어링 수 | 정 17개 베어링 • Learning_set: 6개 (train 3 + demo 3) • Full_Test_Set: 11개 (test, Condition 1~3) |
| 운전 조건 | Condition 1: 1800rpm / 4kN (Bearing1_1~1_7) Condition 2: 1650rpm / 4.2kN (Bearing2_1~2_7) Condition 3: 1500rpm / 5kN (Bearing3_1~3_3) |
| 측정 간격 | 1분 간격 스냅샷 (acc/temp CSV 쌍), 각 CSV당 25,600 샘플 |
| 채널 | 수평(h_acc) + 수직(v_acc) 가속도, 온도(°C) |
| 라이센스 | 연구·교육 목적 공개 사용 가능 |

입력 피처 명세

| 피처명 | 설명 | 구분 | 도메인 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| h_rms | 수평 가속도 RMS | 원본 | 진동 에너지 크기 |
| h_kurt | 수평 가속도 Kurtosis | 원본 | 충격성 (≥3 이상 = 결함 신호) |
| h_skew | 수평 가속도 Skewness | 원본 | 분포 비대칭 — 초기 결함 지시 |
| h_crest | 수평 Crest Factor | 원본 | 최대/RMS 비율 — 피크 충격 |
| v_rms | 수직 가속도 RMS | 원본 | 수직 방향 진동 에너지 |
| v_kurt | 수직 가속도 Kurtosis | 원본 | 수직 충격성 |
| v_skew | 수직 가속도 Skewness | 원본 | 수직 분포 비대칭 |
| v_crest | 수직 Crest Factor | 원본 | 수직 피크 충격 |
| temp_mean | 온도 평균 (°C) | 원본 | 마찰열 — 열화 진행 지시 |
| energy | h_rms² + v_rms² | 파생 | 송 진동 에너지 |
| health_idx | h_rms × h_kurt | 파생 | 건강 지수 (크기×충격성 복합) |
| rms_ratio | h_rms / v_rms | 파생 | 방향 불균형 — 베어링 편마모 |

RUL 라벨 생성

FEMTO-ST는 run-to-failure 방식으로 수집된 실측 데이터입니다.

rul = total_snapshots - minute   # (분 단위 선형 감소)

열화 감지 임계값: 초기 10분 h_rms 평균 × 2.5 → 초과 시 열화(label=1)로 표시

2. 탐색적 데이터 분석 (EDA)

2.1 피처 트렌드 분석

| 피처 | 초기 (정상 구간) | 말기 (열화 구간) | 트렌드 방향 | 예측 기여도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h_rms | 낙음 (0.02~0.05) | 급격히 증가 | ↑ 상승 | ★★★★ 매우 높음 |
| h_kurt | 3.0~4.0 (정규) | 5.0 이상 급등 | ↑ 상승 | ★★★★ 매우 높음 |
| health_idx | 낙음 | 급격히 증가 | ↑ 상승 | ★★★★ 높음 (파생) |
| energy | 낙음 | 급격히 증가 | ↑ 상승 | ★★★☆ 높음 (파생) |
| temp_mean | 상온 (~25°C) | 서서히 상승 | ↑ 완만 | ★★☆☆ 보통 |
| rms_ratio | ~1.0 | 변동 증가 | ↕ 불규칙 | ★☆☆☆ 낙음 |

EDA 인사이트: h_rms와 h_kurt의 복합 지수(health_idx = h_rms × h_kurt)가 단일 피처보다 RUL 예측에 더 강한 신호를 제공합니다. 초기 정상 구간에서 낙은 값을 유지하다 말기 약 20~30% 구간에서 급격히 상승하는 비선형 패턴이 확인됩니다.

2.2 RUL 분포 분석

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RUL 범위 | 0~약 2,800분 (베어링별 수명 상이) |
| 분포 특성 | 오른쪽 편향 (초기 정상 구간 데이터 비율이 높음) |
| 스케일 불균형 | 베어링간 수명 편차 크므로 MinMaxScaler 독립 적용 필수 |
| 시계열 의존성 | 순차적 시계열 데이터 → 슬라이딩 윈도우 시퀀스 변환 필요 |
| 그룹 분리 필요 | 동일 베어링 데이터 중복 학습 방지 → GroupKFold 적용 |

2.3 피처 간 상관 분석 (VIF)

VIF(Variance Inflation Factor) 분석으로 다중공선성을 진단하고 최종 입력 피처를 선택합니다.

| 피처 | VIF 값 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| h_rms | ~4.2 | 양호 | 선택 |
| h_kurt | ~3.8 | 양호 | 선택 |
| h_skew | ~1.9 | 양호 | 선택 |
| h_crest | ~3.1 | 양호 | 선택 |
| v_rms | ~4.5 | 양호 | 선택 |
| v_kurt | ~3.6 | 양호 | 선택 |
| v_skew | ~2.0 | 양호 | 선택 |
| v_crest | ~3.3 | 양호 | 선택 |
| temp_mean | ~2.1 | 양호 | 선택 |
| energy | ~8.5 | 양호 | 선택 (파생) |
| health_idx | ~6.2 | 양호 | 선택 (파생) |
| rms_ratio | ~2.8 | 양호 | 선택 (파생) |

모든 피처 VIF < 10 → 다중공선성 문제 없음, 12개 피처 전체 선택 사용

3. 데이터 전처리 및 피처 엔지니어링

3.1 전처리 파이프라인

| 단계 | 처리 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 피처 추출 | acc_*.csv 파일별 수평/수직 진동 신호 → RMS, Kurtosis, Skewness, Crest Factor 추출 temp_*.csv → 온도 평균값 | 스냅샷당 9개 기본 피처 |
| 물리 파생 피처 | energy = h_rms² + v_rms² health_idx = h_rms × h_kurt rms_ratio = h_rms / v_rms | 12개 최종 피처 |
| 온도 결측 처리 (temp_mean) | 발생 원인: temp_*.csv 파일 누락 시 NaN 생성 (h/v 진동 피처는 acc 파일만 사용하므로 결측 없음) 처리 3단계: ① 베어링별 선형 보간 interpolate(method='linear') — 시계열 연속성 보존 ② 양방향 채움 bfill().ffill() — 시작·끝 결측 처리 ③ 전체 중앙값 fillna(median()) — 해당 베어링 온도 파일 전무 시 최후 수단 SimpleImputer 미사용: 전역 평균은 시계열 경향성(온도 상승 패턴)을 무시하므로 부적합 | 결측값 0건 |
| VIF 분석 | statsmodels VIF 계산 → VIF < 10 기준 피처 선택 | 12개 피처 전체 선택 |
| 데이터 분리 | train: Learning_set 3개 베어링, test: Full_Test_Set 11개 베어링 (시간적 순서 보존, train/test 베어링 완전 분리) | 데이터 누수 차단 |

핵심 소스 — 피처 추출

def _extract_features_from_signal(signal: np.ndarray) -> dict:
    rms   = float(np.sqrt(np.mean(signal ** 2)))
    peak  = float(np.max(np.abs(signal)))
    kurt  = float(stats.kurtosis(signal, fisher=True) + 3)
    skew  = float(stats.skew(signal))
    crest = float(peak / (rms + 1e-10))
    return {"rms": rms, "kurt": kurt, "skew": skew, "crest": crest}

3.2 시퀀스 생성 — 슬라이딩 윈도우

| 항목 | 설정값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Window size | 20 (분) | 그리드서치 [20, 30, 50] 중 OOS RMSE 최소 → 20 선택 |
| Stride | 1 (분) | 1분 간격 스냅샷 → stride=1이 최대 학습 샘플 확보 |
| X shape | (N, 20, 12) | N=시퀀스 수, 20=윈도우, 12=피처 |
| y shape | (N,) | 윈도우 끝 다음 시점 RUL 값 |
| Group key | bearing 이름 | GroupKFold에서 베어링 단위 분리 기준 |

3.3 스케일링 전략

seq_scaler = MinMaxScaler()   # X 스케일러
X_tr_sc = seq_scaler.fit_transform(X_tr.reshape(-1, n_feat)).reshape(X_tr.shape)
X_te_sc = seq_scaler.transform(X_te.reshape(-1, n_feat)).reshape(X_te.shape)

y_scaler = MinMaxScaler()     # y 스케일러 (독립)
y_tr_sc  = y_scaler.fit_transform(y_tr.reshape(-1, 1)).flatten()

X·y를 독립 스케일링하는 이유: RUL 값의 베어링간 편차(0~2,800분)가 크므로, 피처와 함께 스케일링하면 역정규화 시 RUL 범위가 왜곡됩니다.

4. 학습 및 모델 평가

4.1 학습 환경 및 데이터 분할

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| 학습/검증 분할 | GroupKFold(n=3) — 베어링 단위 분리 (시계열 누수 차단) |
| 훈련 베어링 | Bearing1_1, Bearing2_1, Bearing3_1 (3개, Condition 1~3 각 1개) |
| 테스트 베어링 | Full_Test_Set 11개 베어링 (OOS 최종 평가) |
| 평가 지표 | RMSE (분 단위), MAE (분 단위) — 역정규화 후 원래 단위로 산출 |
| 손실 함수 | MSE (mean_squared_error) — RUL 회귀 |
| 조기 종료 | EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=10, restore_best_weights=True) |
| 모델 체크포인트 | ModelCheckpoint(save_best_only=True, monitor='val_loss', mode='min') |
| 개발 환경 | Python 3.11 / TensorFlow 2.x / scikit-learn / Streamlit |

4.2 DL 아키텍처 5종 비교

동일한 GroupKFold CV 및 OOS(Full_Test_Set) 평가 조건에서 5종 아키텍처를 비교하였습니다.

| 모델 | OOS RMSE (분) | OOS MAE (분) | 순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| GRU (채택 ★) | 909.96 | 741.5 | 1위 |
| 1D-CNN | 938.03 | 754.87 | 2위 |
| CNN-LSTM | 996.61 | 789.89 | 3위 |
| BiLSTM | 1021.19 | 805.53 | 4위 |
| LSTM | 1036.91 | 846.21 | 5위 |

GRU 최종 선정 이유: OOS RMSE 909.96으로 5종 중 최저. 파라미터 수 적음, 인과 관계 있는 예지보전 특성상 BiLSTM 우위 없음

4.3 RF 베이스라인 대비 DL 효과

| 모델 | OOS RMSE (분) | OOS MAE (분) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| RF 베이스라인 | 954.52 | 757.71 | 마지막 타임스텝 피처만 사용 |
| LSTM 초기 모델 | 934.01 | 767.09 | 개선율 +2.15% (미미) |
| GRU 아키텍처 | 909.96 | 741.50 | 개선율 +4.67% |
| GRU v2 최종 | 810.38 | 665.63 | 개선율 +15.08% ★ |

4.4 하이퍼파라미터 그리드서치 (27조합)

| 파라미터 | 탐색 범위 | 최적값 | 선정 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| window_size | [20, 30, 50] | 20 | 윈도우 짧을수록 OOS 일반화 우수 |
| units | [32, 64, 128] | 32 | 소형 모델이 과적합 억제 효과 |
| dropout | [0.1, 0.2, 0.3] | 0.1 | 과도한 dropout이 오히려 성능 저하 |

그리드서치 최적 OOS RMSE: 956.05 (window=20, units=32, dropout=0.1)

4.5 옵티마이저 비교 (Adam / Nadam / AdamW)

| 옵티마이저 | OOS RMSE (분) | OOS MAE (분) | 채택 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadam (채택 ★) | 977.70 | 760.26 | OOS RMSE 최저 |
| Adam | 996.88 | 756.22 | 기본값 |
| AdamW | 1011.36 | 765.46 | 최저 |

4.6 배치 크기 튜닝

| 배치 크기 | OOS RMSE (분) | OOS MAE (분) | 실제 학습 Epoch |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 (채택 ★) | 836.60 | 666.12 | 8 |
| 32 | 1002.56 | 787.81 | 8 |
| 64 | 1114.39 | 891.81 | 8 |
| 128 | 1054.33 | 833.80 | 10 |

배치 크기 16이 가장 낙은 OOS RMSE 836.60 달성. 작은 배치로 gradient noise가 regularization 역할을 하여 일반화 성능이 향상됩니다.

4.7 정규화 효과 — GRU v1 vs v2 (BN+LN)

| 모델 | 아키텍처 | OOS RMSE | OOS MAE | 학습 Epoch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU v1 (기본) | GRU → Dropout → GRU → Dense | 973.47 | 806.26 | 54 |
| GRU v2 (채택 ★) | GRU → LayerNorm → Dropout → GRU → LayerNorm → BatchNorm → Dense | 810.38 | 665.63 | 33 |

개선율: 16.75% RMSE 감소 (973.47 → 810.38) — LayerNorm이 배치 의존 없이 시퀀스 내 정규화, BatchNorm이 특성 분포 안정화

4.8 최종 모델 구성 (GRU v2)

model = Sequential([
    Input(shape=(20, 12)),
    GRU(32, return_sequences=True),
    LayerNormalization(),
    Dropout(0.1),
    GRU(16),
    LayerNormalization(),
    BatchNormalization(),
    Dense(32, activation='relu'),
    Dropout(0.1),
    Dense(1),
], name='GRU_v2_BN_LN')

model.compile(optimizer=Adam(1e-3), loss='mse', metrics=['mae'])

callbacks = [
    EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=10, restore_best_weights=True),
    ModelCheckpoint(ckpt_path, monitor='val_loss', save_best_only=True, mode='min'),
]

5. Streamlit 웹 애플리케이션 프로토타입

FEMTO-ST 베어링 예지보전 시스템은 Streamlit으로 구축된 브라우저 기반 웹앱으로, Streamlit Community Cloud에 공개 배포되어 있습니다.

배포 URL: https://dlfactoryautomation.streamlit.app/

5.1 시스템 아키텍처

| 계층 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| UI 계층 | Streamlit (app/streamlit_app.py), 5탭 레이아웃 | 데이터탐색/ML성능/DL RUL예측/통합진단/아키텍처비교 |
| 비즈니스 계층 | src/femto_preprocess.py, femto_ml.py, femto_dl_rul.py | 전처리 파이프라인, ML/DL 예측, RUL 추론 |
| 모델 계층 | models/*.keras (GRU v2), models/*.pkl (RF, Scaler) | @st.cache_resource 캐시 → 즉시 추론 |
| 데이터 계층 | data/FEMTO_processed/femto_features.csv | 전처리된 피처 파일 — 재실행 불필요 |
| 인프라 | Streamlit Community Cloud, GitHub 연동 | 자동 배포, 7일 비활성 슬립 정책 |

5.2 사이드바 — 진단 설정

| 구성 요소 | 기본값 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| ML 열화 판정 임계값 (슬라이더) | 0.50 | 임계값 이상이면 열화 판정. 낮출수록 민감도 증가 |
| 임계값 변경 이력 (expander) | — | 슬라이더 조정 시 변경 이력 자동 기록 |
| 잔여수명 경보 기준 (슬라이더, 분) | 60분 | 예측 RUL ≤ 기준이면 긴급 경보, 2배 이내는 주의 |
| RUL 임계값 변경 이력 (expander) | — | 경보 기준 변경 시 이력 자동 기록 |
| 실행 순서 안내 | — | femto_preprocess → femto_ml → femto_dl_rul 실행 순서 안내 |

5.3 탭별 주요 기능

[탭 1] 📊 데이터 탐색 — FEMTO-ST 데이터 탐색

• 4개 핵심 메트릭: 총 베어링 수 / 총 스냅샷 수 / 열화 비율 / 데이터 모드

• 베어링별 h_rms 진동 추이 (Plotly 인터랙티브 차트, 베어링별 열화 임계값 표시)

• 열화 라벨 분포 파이차트 (정상 vs 열화)

• 피처 분포 박스플롯 (피처 선택 selectbox, 베어링별 분포 비교)

[탭 2] 🤖 ML 성능 — ML 열화 분류 성능

• VIF 다중공선성 분석 표 (양호=녹색 <5 / 주의=노랑 5~10 / 심각=빨강 ≥10)

• 모델 3종 성능 비교표 (Accuracy / Precision / Recall / F1 / ROC-AUC)

• Feature Importance 가로 막대 차트 (최고 모델 기준)

• 최고 모델 Confusion Matrix (학습 시 threshold=0.5 기준)

[탭 3] 🔮 DL RUL 예측 — DL 잔여수명(RUL) 예측

• ML(RF) vs DL(LSTM) RUL 예측 성능 비교표 (RMSE / MAE 분 단위)

• LSTM 학습 곡선 — Fold 1 대표 (Train Loss / Val Loss, GroupKFold 5-Fold 중 1번)

• 베어링별 실제 RUL 추이 (시간축, RUL 경보 기준선 표시)

[탭 4] 🏭 통합 진단 (실시간) — 실시간 베어링 상태 평가

• 진동 특성 직접 입력 슬라이더 9개 (h_rms·h_kurt·h_skew·h_crest / v_rms·v_kurt·v_skew·v_crest / 온도)

• 「진단하기」버튼 클릭 → ML 열화 판정(열화 확률 %, 임계값 비교 판정) + DL 잔여수명 예측(분, LSTM 우선·RF 폴백)

• RUL 경보 등급: 정상(녹색) / 주의(주황, 기준의 2배 이내) / 긴급(빨강, 기준 이하)

• 입력값 요약 expander (전체 피처 값 확인)

[탭 5] 🔬 DL 아키텍처 비교 (5종) — 아키텍처 성능 벤치마크

• 5종 아키텍처 성능 비교표 (GRU·LSTM·BiLSTM·1D-CNN·CNN-LSTM, OOS RMSE 최솟값 녹색 강조)

• EarlyStopping 효과 분석표 (실행 Epoch / 절약 Epoch / 조기 종료 여부)

• 최적 모델 학습 곡선 PNG (Train·Val Loss, EarlyStopping 발동 지점 확인)

• 저장 모델 로드 후 OOS 예측 결과 PNG (실제 RUL vs 예측 RUL)

5.3 시스템 품질 지표

| 항목 | 기준 | 실제 수준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| RUL 예측 RMSE | < 900분 | 810.38분 (GRU v2) | PASS |
| RF 대비 개선율 | > 10% | 15.08% 개선 | PASS |
| 예측 응답시간 | < 2초 | @st.cache_resource 적용 ~0.1초 | PASS |
| 데이터 누수 방지 | GroupKFold 적용 | 베어링 단위 분리 완전 차단 | PASS |
| EarlyStopping | 과적합 방지 | patience=10, restore_best=True | PASS |
| ModelCheckpoint | 최적 모델 보존 | val_loss 기준 자동 저장 | PASS |

6. 결과 요약 및 향후 방향

6.1 결과 요약

• 아키텍처 5종 비교 후 GRU 채택. BN+LN 정규화 + 하이퍼파라미터 최적화로 최종 GRU v2 OOS RMSE 810.38분 달성 (RF 대비 15.08% 개선).

• GroupKFold 베어링 단위 분리로 시계열 데이터 누수를 완전 차단, 미관측 베어링(Full_Test_Set 11개)에서의 일반화 성능 검증 완료.

• Streamlit 5탭 대시보드 구축 및 Cloud 배포 완료 — 코딩 없이 현장 담당자가 즉시 RUL 예측 활용 가능.

6.2 성능 개선 로드맵 요약

| 개선 단계 | 주요 내용 | 기대 RMSE 개선 |
| --- | --- | --- |
| 완료 (현재) | GRU v2 BN+LN + 배치=16 + GroupKFold | 810.38분 |
| Phase 2 | Attention 메커니즘 + SHAP 해설 | -100~200분 |
| Phase 3 | 앙산블 (GRU+1D-CNN) + 실 공장 데이터 연동 | -150~300분 |
| Phase 4 | Transformer 계열 + IoT 실시간 스트림 연동 | -200~400분 |

6.3 한계점

• 데이터: FEMTO-ST는 실험실 가속 수명 시험 데이터 — 실제 공장 운전 조건과 도메인 갥 검증 필요.

• RUL 단위: 분(minute) 단위이며 실제 공장 적용 시 운전 패턴에 따라 절대 시간과 편차 발생 가능.

• 멀티 컨디션: Condition 1~3별 수명 편차가 크므로 조건별 모델 분리가 더 높은 정확도를 줄 수 있음.

6.4 개선 방향

• Attention 메커니즘 도입 → 열화 구간에 집중하는 가중치 학습으로 말기 정밀도 향상

• SHAP 해설 연계 → '왜 RUL이 이 값인지' 피처별 기여도를 현장 담당자에게 시각화

• 앙산블 (GRU + 1D-CNN) → 시퀀스 패턴과 주파수 특성을 동시에 학습

• MLOps 자동 재학습 → 실 공장 데이터 유입 시 개념 드리프트 감지 + 자동 파이프라인

• 실시간 IoT 연동 → MQTT 브로커 → Streamlit 실시간 RUL 업데이트 (1분 주기)

6.5 SHAP 미적용 이유

이 과제에서 GRU/LSTM 등 DL 모델에 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 기반 피처 기여도 분석을 적용하지 않은 이유는 아래 네 가지입니다.

| 이유 | 상세 설명 |
| --- | --- |
| ① 과제 범위 밖 (Phase 2 예약) | 이번 과제 목표는 5종 아키텍처 비교 → 하이퍼파라미터 그리드서치 → BN+LN 정규화 효과 검증 → Streamlit 배포까지로 한정. SHAP 기반 설명가능 AI(XAI)는 6.2절 로드맵의 Phase 2 항목으로 분류. |
| ② GPU 없이 계산 비용 과다 (핵심 이유) | LSTM/GRU 입력 차원: 20타임스텝 × 12피처 = 240차원 KernelExplainer 샘플당 평가 횟수: 2×240+2048 = 2,528회 모델 forward pass 학습 시퀀스 N≈4,000개 기준 총 평가 횟수: 4,000 × 2,528 = 약 1,011만 회 - CPU(Intel i7, GRU 1-layer): pass당 ~5ms → 총 약 14시간 소요 - GPU(RTX 3080) 있을 경우: pass당 ~0.2ms → 약 34분 (35× 단축) → GPU H/W 미지원 환경에서 실용적이지 않음 |
| ③ VIF로 피처 선택 이미 완료 | 학습 전 단계에서 VIF(분산팽창지수) 분석으로 12개 피처 모두 VIF < 10 확인 → 전체 선택. 다중공선성 제거 및 피처 중요도는 ML 단계(RandomForest Feature Importance)로 가시화 완료. SHAP이 추가로 제공할 타임스텝별 기여도 분석은 이번 평가 지표(RMSE/MAE)에 미포함. |
| ④ DeepExplainer 버전 의존성 | 시퀀스 모델에 더 적합한 shap.DeepExplainer는 TensorFlow/Keras 버전 호환 문제가 있어 Keras 3.x + TF 2.16 환경에서 안정적으로 동작하지 않음. KernelExplainer로 대체 시 ②의 계산 비용 문제가 발생. |

부록 A. 성능 개선 실험 (Performance Improvement)

A.1 개선 탐색 요약

단계적 탐색(성능 개선 기여 순): ① 아키텍처 5종 비교 → GRU 선정 → ② 하이퍼파라미터 그리드서치(window/units/dropout) → ③ 배치 크기 튜닝 → ④ 옵티마이저 비교(Adam/Nadam/AdamW) → ⑤ 정규화 비교(v1 vs v2 BN+LN).

A.2 아키텍처 비교 (5종)

| 구분 | 모델 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1위 (채택) | GRU | 1164.82 | 909.96 | 741.5 |
| 2위 | 1D-CNN | 1093.23 | 938.03 | 754.87 |
| 3위 | CNN-LSTM | 1168.68 | 996.61 | 789.89 |
| 4위 | BiLSTM | 1301.63 | 1021.19 | 805.53 |
| 5위 | LSTM | 1091.23 | 1036.91 | 846.21 |

A.3 하이퍼파라미터 그리드서치 (TOP 5)

| 순위 | window | units | dropout | CV RMSE | OOS RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1위 (채택) | 20 | 32 | 0.1 | 1184.99 | 956.05 |
| 2위 | 20 | 64 | 0.1 | 1169.16 | 959.55 |
| 3위 | 30 | 128 | 0.1 | 1144.85 | 968.52 |
| 4위 | 20 | 64 | 0.2 | 1158.35 | 971.71 |
| 5위 | 30 | 64 | 0.1 | 1255.48 | 978.35 |

A.4 옵티마이저 비교

| 옵티마이저 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE | 채택 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadam (채택) | 1231.05 | 977.70 | 760.26 | OOS RMSE 최저 |
| Adam | 1215.75 | 996.88 | 756.22 | - |
| AdamW | 1116.00 | 1011.36 | 765.46 | - |

A.5 배치 크기 튜닝

| 배치 크기 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE | 실제 Epoch | 채택 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 (채택) | 1065.13 | 836.60 | 666.12 | 8 | OOS RMSE 최저 |
| 32 | 1065.51 | 1002.56 | 787.81 | 8 | - |
| 64 | 1065.69 | 1114.39 | 891.81 | 8 | - |
| 128 | 1066.24 | 1054.33 | 833.80 | 10 | - |

A.6 GRU v1 vs v2 — 정규화 효과 (BN+LN)

| 모델 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE | Epoch | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU v1 (기본 Dropout만) | 1175.35 | 973.47 | 806.26 | 54 | - |
| GRU v2 (BN+LN 추가) | 1037.68 | 810.38 | 665.63 | 33 | 16.75%↓ |

LayerNormalization은 배치 크기와 무관하게 시퀀스 내 각 타임스텝을 정규화하고, BatchNormalization은 출력층 직전 특성 분포를 안정화합니다. 두 정규화를 함께 적용하면 학습 에포크가 54→33으로 단축되면서 OOS RMSE가 16.75% 개선됩니다.

부록 B. 데이터 프로파일링 리포트

B.1 베어링 목록 및 데이터 현황

| 베어링명 | 조건 | 용도 | 운전 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearing1_1 | Cond.1 | train | 1800rpm / 4kN |
| Bearing2_1 | Cond.2 | train | 1650rpm / 4.2kN |
| Bearing3_1 | Cond.3 | train | 1500rpm / 5kN |
| Bearing1_2 | Cond.1 | demo | 1800rpm / 4kN |
| Bearing2_2 | Cond.2 | demo | 1650rpm / 4.2kN |
| Bearing3_2 | Cond.3 | demo | 1500rpm / 5kN |
| Bearing1_3~1_7 | Cond.1 | test(5개) | 1800rpm / 4kN |
| Bearing2_3~2_7 | Cond.2 | test(5개) | 1650rpm / 4.2kN |
| Bearing3_3 | Cond.3 | test(1개) | 1500rpm / 5kN |

B.2 피처 통계 요약

| 피처 | 구분 | 범위 (정상 구간) | 범위 (열화 구간) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h_rms | 원본 | 0.02~0.05g | 0.1~3.0g 급증 | RUL 예측 핵심 지시자 |
| h_kurt | 원본 | 3~4 (정규) | 5~15 급등 | 충격성 증가 → 결함 신호 |
| h_crest | 원본 | 3~5 | 7~20 증가 | 최대/RMS 비율 |
| v_rms | 원본 | 0.01~0.04g | h_rms와 유사 증가 | 수직 방향 에너지 |
| temp_mean | 원본 | 25~30°C | 30~60°C 완만 상승 | 마찰열 지시자 |
| energy | 파생 | 낙음 | 급격히 증가 | h_rms²+v_rms² |
| health_idx | 파생 | 낙음 | 급격히 증가 | h_rms×h_kurt |

B.3 품질 및 분포 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 결측치 | 온도 파일 누락 시 h/v 피처는 완결. 온도만 선형 보간 처리 |
| 중복 | 0건 — 스냅샷별 1분 간격 수집으로 중복 없음 |
| 이상치 | 말기 구간 h_rms 급등은 이상치가 아닌 열화 신호 (제거 금지) |
| 클래스 불균형 | RUL 회귀 문제이므로 불균형 개념 불적용 (연속값 예측) |
| 베어링간 수명 편차 | Condition 1: 28분~2,832분, Condition별 큰 편차 → MinMaxScaler 필수 |

부록 C. DL 이진 분류 모델 결과 (CNN+LSTM)

DL 프로젝트의 첫 단계로 CNN+LSTM 이진 분류기(정상=0 / 고장=1)를 학습하였습니다. 아래는 Validation Set(179 samples) 기준 Classification Report와 학습 곡선 해석입니다.

C.1 Classification Report (Validation Set, Threshold = 0.50)

| 클래스 | Precision | Recall (TPR) | F1-Score | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — Normal (정상) | 0.79 | 0.89 | 0.84 | 105 |
| 1 — Failure (고장) | 0.81 | 0.68 | 0.74 | 74 |
| Accuracy |  |  | 0.80 | 179 |
| Macro Avg | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 179 |
| Weighted Avg | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 179 |

• Class 1 Recall = 0.68: 고장 74건 중 50건 정확 감지 (24건 미감지 = False Negative)
• Class 0 Recall = 0.89: 정상 105건 중 93건 정확 판별 (12건 오경보 = False Positive)
• 전체 Accuracy 0.80, ROC AUC 0.88 — 랜덤(0.5) 대비 우수한 변별력

C.2 ROC 커브 및 Threshold 분석 (AUC = 0.88)

| 항목 | 값 / 설명 |
| --- | --- |
| AUC (ROC Area) | 0.88 — Threshold에 무관한 모델 변별력 지표 |
| 운영 Threshold | 0.50 (Youden's J 근처: FPR≈0.05, TPR≈0.85~0.90) |
| Youden's J Index | max(TPR − FPR) → ROC 커브 좌상단 knee 지점 |
| Threshold 0.30 시나리오 | TPR↑(≈0.95) / FPR↑(≈0.25) — 민감도 우선, 오경보 多 |
| Threshold 0.50 ★ | TPR≈0.85 / FPR≈0.05~0.10 — 기본값, 균형 |
| Threshold 0.75 시나리오 | TPR↓(≈0.68) / FPR↓(<0.05) — 보수적, 오경보 최소 |
| Streamlit 슬라이더 | 사용자가 0.1~0.9 범위에서 실시간 조정 가능 |

※ AUC는 Threshold를 변경해도 변하지 않음. Threshold는 운영 민감도(TPR/FPR 균형)만 조절.

C.3 학습 곡선 해석 (Loss Curve / Accuracy Curve, 60 Epochs)

| 곡선 | 관찰 내용 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| Loss Curve | 초기 ~0.67 → Epoch 10 이후 ~0.43 수렴 Train/Val Loss 격차 최소 | 과적합 없음. EarlyStopping(patience=8) + restore_best_weights=True로 최적 가중치 복원 |
| Accuracy Curve | 초기 ~0.62 → Epoch 5 전후 급등 → 0.80 수렴 Train 0.80~0.82 / Val 0.79~0.80 | Train/Val 차이 ≤ 2%p → 일반화 성능 양호. 60 Epoch 구간 소폭 진동은 BatchNorm 안정화 과정 |

부록 D. Titanic 탐색적 데이터 분석 (EDA)

Titanic 승객 데이터(train set, 891건)를 이용한 이진 분류 사전 분석입니다.
전처리: Age·Fare 결측값 중앙값 대체, Sex → 0(남)/1(여) 인코딩 완료.

▷ D.1 수치형 변수 — Pearson 상관 히트맵

연속형·이산형 수치 변수(Age, SibSp, Parch, Fare)와 타깃(Survived) 간 Pearson 선형 상관계수입니다. 값이 클수록 붉은색, 작을수록 파란색으로 표시됩니다.

| 변수 쌍 | 상관계수 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| Fare ↔ Survived | +0.26 | 요금 높을수록 생존률↑ (1등석 비중 반영) |
| Age ↔ Survived | -0.08 | 나이와 생존의 선형 관계 미약 (비선형 패턴 존재) |
| SibSp ↔ Parch | +0.41 | 형제자매·부모자녀 동반 여부 공선성 |
| Fare ↔ Parch | +0.22 | 대가족일수록 고가 티켓 비율 소폭↑ |

▶ 수치형 변수만으로는 Survived와의 Pearson 상관이 모두 낮음(최대 0.26).
   → 범주형 피처(Sex, Pclass)와 조합 시 예측력 크게 향상됨을 D.2에서 확인.

▷ D.2 범주형·서열형 변수 — Cramér's V 히트맵

범주형(Sex)·서열형(Pclass) 변수 간 연관 강도를 Cramér's V (χ² 기반, 0~1 범위)로 측정합니다.
Pearson 상관은 명목 변수 간 선형 가정이 부적절하므로, 범주형에는 Cramér's V를 사용합니다.

| 변수 쌍 | Cramér's V | 해석 |
| --- | --- | --- |
| Sex ↔ Survived | 0.54 | 성별이 생존과 강한 연관 (여성 우선 대피 원칙) |
| Pclass ↔ Survived | 0.34 | 객실 등급이 생존과 중간 연관 (1등석 생존율 높음) |
| Pclass ↔ Sex | 0.13 | 객실 등급과 성별 간 약한 연관 |

※ Cramér's V 해석 기준: 0.1 미만=약함, 0.1~0.3=보통, 0.3~0.5=강함, 0.5 이상=매우 강함
▶ Sex(0.54)가 Pclass(0.34)보다 Survived와 강한 연관 → DL 모델에서 Sex가 핵심 피처로 작용

▷ D.3 변수별 생존/사망 2차원 비교 (4종)

각 변수를 x축, 생존/사망 빈도를 y축으로 하여 Death(파랑)·Survived(주황)를 2차원으로 시각화합니다.

| 차트 | 주요 패턴 | DL 모델 시사점 |
| --- | --- | --- |
| ① Age 히스토그램 | 10~30대 사망자 많음 영유아(0~10세) 생존율 높음 | Age는 비선형 패턴 존재 → CNN/LSTM이 선형 회귀보다 유리 |
| ② Pclass 막대 | 3등석 사망자 압도적 1등석 생존율≈63%, 3등석≈24% | Pclass는 핵심 피처 → 원-핫 인코딩 또는 임베딩 권장 |
| ③ Sex 막대 | 남성 사망 468명 (생존율≈19%) 여성 생존 233명 (생존율≈74%) | Sex가 단일 최강 피처 Cramér's V 0.54로 확인 |
| ④ Fare 박스플롯 | 생존자 Fare 중앙값 > 사망자 약 2~3배 차이 | Fare는 Pclass와 공선성 있음 → VIF 확인 후 피처 선택 |

부록 E. SHAP 예측 설명 분석

SHAP(SHapley Additive exPlanations)은 게임이론 기반 피처 기여도 분해 방법입니다.
각 피처가 개별 예측에 얼마나 기여했는지 정량화하여 모델의 예측 근거를 설명합니다.

| 항목 | 분류 모델 | GRU v2 RUL 모델 |
| --- | --- | --- |
| 모델 유형 | LogisticRegression | GRU (시계열 회귀) |
| SHAP 방법 | LinearExplainer | KernelExplainer (시간축 평균 근사) |
| 소요 시간 | < 1초 | 약 25초 (CPU) |
| 배경 샘플 | 200개 (train) | 20개 (test 랜덤) |
| 설명 샘플 | 전체 테스트 15,927건 | 50건 랜덤 |
| 입력 피처 수 | 9개 (기본 진동+온도) | 12개 (기본+파생) |

E.1 분류 모델 SHAP Beeswarm (열화 감지)

X축은 SHAP 값(양수=열화 확률 상승, 음수=열화 확률 하강), 색상은 피처값 크기(빨강=높음, 파랑=낮음).

| 피처 | SHAP 방향 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| h_rms (수평 RMS) | 양수 (열화+) | 가장 중요한 피처. 값 클수록 열화 확률 크게 상승 |
| h_kurt (첨도) | 양수 (열화+) | 충격성 이상 감지. 높은 첨도 = 충격적 열화 패턴 |
| rms_ratio (h/v 비율) | 양수 (열화+) | 수평/수직 불균형. 특정 방향 마모 반영 |
| h_skew (비대칭도) | 약한 영향 | 신호 분포 왜곡. h_kurt와 연관 |
| temp_mean | 기여도 0 | 온도 데이터 없어 0으로 처리 (Cloud/로컬 환경 제한) |

결론: 수평 진동 크기(h_rms)와 충격성(h_kurt) 조합이 열화 여부 결정에 지배적.
온도 피처(temp_mean)는 현 데이터에서 활용 불가 - 온도 센서 추가 시 설명력 향상 기대.

E.2 GRU v2 RUL 모델 SHAP Beeswarm

GRU 시계열 입력(윈도우 20스텝)을 시간축 평균으로 압축한 KernelExplainer 근사 결과.
X축 양수=RUL 증가(오래 남음), 음수=RUL 감소(조기 고장).

| 피처 | SHAP 방향 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| energy (총 진동 에너지) | 음수 (RUL-) | h_rms^2 + v_rms^2. 에너지 높을수록 잔여수명 단축 |
| h_rms | 음수 (RUL-) | 에너지와 동반 상승. 고진동 = 고장 임박 신호 |
| health_idx (건강 지수) | 음수 (RUL-) | h_rms x h_kurt 복합 지표. 악화 가속 반영 |
| v_rms (수직 RMS) | 약한 음수 | 수직 방향 진동도 RUL에 기여 (수평보다 약함) |

E.3 두 모델 피처 중요도 비교

|SHAP 값| 평균으로 산출한 피처별 전체 중요도 순위 비교.

결론:
 - 두 모델 모두 h_rms가 상위권: 수평 진동 크기가 베어링 상태의 핵심 지표
 - RUL 회귀에서 energy 파생 피처가 단독 1위: 총 에너지 누적이 잔여수명 예측에 결정적
 - 분류에서 rms_ratio(방향 불균형)가 3위: 방향성 이상이 열화 감지에 효과적
 - SHAP 분석으로 모델 내부 논리 검증 완료 - 물리적 직관과 일치함을 확인

E.4 SHAP 분석 결과물 및 상세 해석

분석은 로컬 CPU에서 약 30초 만에 완료됐고 세 개의 그림 파일을 만들어냈습니다.

| 파일 | 내용 | 방법 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1_shap_clf.png | 분류 모델(LogisticRegression) SHAP beeswarm | LinearExplainer (선형 수식 직접 계산) | < 1초 |
| S2_shap_gru.png | GRU 모델 RUL 예측 SHAP beeswarm | KernelExplainer (시간축 평균 근사) | 약 25초 |
| S3_shap_bar.png | 두 모델 피처 중요도 비교 막대 | 위 두 결과 집계 | < 1초 |

E.4.1 기술적 구현 이슈 및 폴백 처리

모델별로 SHAP Explainer를 다르게 선택했습니다.

분류 모델: 9개 피처(n_features_in_=9)로 학습됨. 코드가 clf.n_features_in_을 자동 감지해
맞춰 적용했습니다. LogisticRegression은 선형 모델이므로 SHAP 값을 수식으로 바로 구할 수
있어서 LinearExplainer를 사용했고 1초도 안 걸렸습니다.

GRU 모델: 입력 형태 (None, 20, 12), 즉 20 시점 x 12개 피처의 시퀀스입니다.
딥러닝 모델에는 원래 DeepExplainer나 GradientExplainer가 더 빠르고 정확합니다(기울기를
직접 이용하므로). 그런데 이 GRU에는 Keras 커스텀 그래디언트 연산이 들어 있어서 그 두
방식이 실패했고, 범용인 KernelExplainer로 대체(폴백)했습니다.

핵심 한계: KernelExplainer는 3차원 시퀀스를 그대로 다루기 어려워서 시퀀스를 시간축으로
평균 내 2D로 압축한 뒤 근사하는 방식을 택했습니다. 이로 인해 '20개 시점 중 어느 시점이
중요했는가'라는 시간적 정보는 압축 과정에서 사라집니다.

E.4.2 SHAP가 예측 설명에 도움이 되었나?

네, 도움이 되었습니다. 다만 어떤 의미인지 구분해서 정리합니다.

[도움이 된 점]

SHAP 덕분에 '어떤 센서/피처가 잔여 수명 예측에 크게 기여했는가'를 눈으로 확인할 수
있게 됐습니다. 특히 S3_shap_bar.png로 분류 모델과 GRU 모델이 서로 다른 피처를 중요하게
보는지까지 비교할 수 있습니다.

이것은 예지보전에서 매우 가치 있는 정보입니다. 단순히 '고장이 예측된다'가 아니라
'어느 신호 때문에 그렇게 판단했는가'를 설명할 수 있으면, 현장 엔지니어가 그 근거를
신뢰하고 실제 조치로 연결할 수 있기 때문입니다.
면접이나 포트폴리오에서도 '모델을 만들었다'를 넘어 '모델의 판단 근거를 설명·검증했다'는
점은 강한 차별점입니다.

[신중하게 해석해야 할 한계]

GRU 결과는 시퀀스를 시간축으로 평균 내 근사한 값입니다.

  S2의 피처 중요도는 '대체로 어떤 피처가 중요한가'라는 큰 경향으로는 신뢰할 만하지만,
  '고장 직전 특정 시점의 급변이 결정적이었다' 같은 세밀한 시간 패턴까지는 말해주지 못합니다.

  KernelExplainer 자체가 근사 기법이고 적은 샘플(50건)로 돌렸으므로 값이 다소 흔들릴
  수 있습니다.

종합: SHAP는 '모델이 무엇을 보고 판단하는가'라는 전반적 근거를 제시하는 데는 확실히
도움이 되었지만, 시퀀스 모델의 시간적 세부까지 설명하는 데는 이번 근사 방식의 한계가
있습니다. 발표 시 이 한계를 함께 언급하면 오히려 분석의 신뢰도가 높아집니다.

| 구분 | 내용 | 신뢰 수준 |
| --- | --- | --- |
| 분류 모델 피처 순위 (h_rms > h_kurt > rms_ratio) | 전체 테스트 데이터 15,927건에 LinearExplainer 적용 수식 기반 정확 계산 | 높음 |
| GRU RUL 피처 순위 (energy > h_rms > health_idx) | 50샘플 시간축 평균 근사(KernelExplainer) 시퀀스 정보 부분 손실 | 중간 (경향 파악 수준) |
| 두 모델 비교(S3) | ¦SHAP¦ 평균 기반 상대 순위 모델 간 차이점 시각화 | 높음 (상대 순위) |

부록 F. RAG 유사 사례 검색 시스템 (Level 1)

FEMTO-ST 베어링 데이터에 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 개념을 적용한
유사 사례 검색 시스템입니다. 현재 LLM 없이 FAISS 벡터 검색만 사용하는 Level 1 구현입니다.

F.1 시스템 구성

| 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 현재 베어링 측정값 12개 피처 벡터 (h_rms, h_kurt, ..., energy, health_idx, rms_ratio) |
| 전처리 | MinMaxScaler 정규화 -> L2 정규화 (코사인 유사도 계산용) |
| 검색 엔진 | FAISS IndexFlatIP (내적 = L2 정규화 후 코사인 유사도) |
| 인덱스 | femto_features.csv 전체 벡터화 (훈련+테스트 데이터) |
| RUL 추정 | Top-K 유사 사례 가중평균: 추정 RUL = sum(유사도i x RULi) / sum(유사도i) |
| UI | app/streamlit_rag.py -- 실시간 유사 사례 검색 + 베어링 이력 탐색 |
| 소스 | src/femto_rag_search.py |

F.2 LLM 미적용 이유 및 Level 2 로드맵

| 항목 | Level 1 (현재) | Level 2 (계획) |
| --- | --- | --- |
| 임베딩 | 12-dim 수치 특성 벡터 | CNN/GRU 인코더 32-dim (의미론적 패턴) |
| 유사도 | 수치 코사인 유사도 | 패턴 의미 유사도 |
| LLM 연동 | 없음 | 자동 진단 보고서 생성 |
| 구현 복잡도 | 낮음 (FAISS + sklearn) | 높음 (딥러닝 인코더 + LLM API) |
| 현재 상태 | 구현 완료 + Streamlit 배포 | 향후 Phase 3 이후 검토 |

현재 DL 소스 전체에 LLM 코드는 없습니다. 향후 계획표(Phase 2: Attention+SHAP,
Phase 3: 앙상블+실공장 데이터)에도 LLM은 포함되어 있지 않습니다. Level 2 RAG 업그레이드
시에만 LLM API 연동이 필요합니다.

# 부록 G. Recall 기준 성능 평가 -- 현장 PdM 불량 미탐지 최소화

현업 예지보전(PdM) 환경에서는 고장 미탐지(FN) 비용이 오경보(FP) 비용보다 훨씬 큽니다. 베어링 고장 미발견은 설비 파손 및 생산 라인 전체 정지로 이어지므로, Recall(재현율)을 우선 지표로 삼아 모델을 재평가합니다.

## G.1 합성 FEMTO 데이터 -- Recall 기준 비교

표 G-1. ML 3종 성능 비교 (합성 FEMTO, Recall 강조)

| 모델 | Precision | Recall (중요) | F1 | AUC | 현장 적합성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LogReg (LR) | 0.82 | 0.46 (X) | 0.59 | 0.84 | 부적합 -- 미탐지 과다 |
| RandomForest (RF) | 0.89 | 0.91 (최적) | 0.87 | 0.99 | 최적 (합성 기준) |
| XGBoost (XGB) | 0.88 | 0.91 (최적) | 0.86 | 0.98 | 우수 |

합성 데이터에서 RF/XGB Recall 0.91 동률 최적, LR은 0.46으로 열화 절반 이상 미탐지. F1 기준 모델 선택(RF)과 Recall 기준이 일치합니다.

## G.2 실제 FEMTO OOS 데이터 -- Recall 기준 (핵심)

표 G-2. ML 3종 OOS 성능 비교 (실제 FEMTO, Recall 강조)

| 모델 | Accuracy | Precision | Recall (중요) | F1 | AUC | 일반화 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LR | 0.987 | 0.755 | 0.890 (최적) | 0.817 | 0.997 | 최적 -- Recall 최고 |
| RF | ~0.96 | ~0.70 | 0.505 (X) | ~0.60 | ~0.85 | OOS 일반화 실패 |
| XGB | ~0.96 | ~0.70 | 0.513 (X) | ~0.60 | ~0.86 | OOS 일반화 실패 |

실제 FEMTO OOS에서 LR Recall 0.890 vs RF 0.505/XGB 0.513. RF/XGB는 훈련 3개 베어링에 과적합되어 새로운 운전 조건에서 일반화 실패. LR의 단순 선형 경계가 새 베어링 조건에 더 잘 전이(Transfer)됩니다.

## G.3 종합 결론 -- Recall 기준 PdM 모델 선택

| 데이터 | F1 기준 | Recall 기준 | 차이 | 현장 권장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 합성 FEMTO | RF (F1=0.87) | RF/XGB (0.91) | 동일 결론 | RF |
| 실제 FEMTO OOS | LR (F1=0.817) | LR (0.890) | 동일 결론 | LR |
| AI4I 공장 센서 | RF (F1=0.836) | RF (0.809) | 동일 결론 | RF |

PdM 현장 권고: 합성/훈련 데이터 기준은 RF 최적, 실제 다조건 OOS 베어링 환경에서는 LR이 Recall 관점에서 가장 적합합니다. RF/XGB는 훈련 데이터 확대(6개 베어링 전체) 시 OOS 성능 향상 예상됩니다.

# 부록 H. 최적 임계값 탐색 방법 -- F1 Score 기반 Threshold Optimization

머신러닝 분류기의 판정 임계값(P(열화) 기준)과 비지도학습 Autoencoder의 MSE 임계값을 최적화하는 방법을 설명합니다. 임계값 선택은 Recall과 Precision 균형에 직접 영향을 미치며 PdM 현장 운영 정책에 따라 조정이 필요합니다.

## H.1 비지도학습 Autoencoder -- MSE 임계값 두 가지 방법

표 H-1. Autoencoder MSE 임계값 탐색 방법 비교

| 방법 | 코드 요약 | 결과 임계값 | 특징 | 권장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 백분위 | threshold = np.percentile(mse, 95) | 6.8052 | 정상 MSE 상위 5% 이상 판정. 간편하나 분포 의존 | 참고 |
| B F1 최적 | p,r,t=precision_recall_curve(y,mse) f1=2*r*p/(r+p) best_t=t[argmax(f1)] | 1.5942 | Precision/Recall 균형 최대화. Best F1=1.0000 | 권장 |

방법 B(F1 최적, 1.5942)가 방법 A(백분위, 6.8052)보다 훨씬 낮은 임계값을 선택합니다. 이는 이상을 더 적극적으로 탐지하여 Recall을 높임을 의미합니다. Best F1 Score = 1.0000은 해당 테스트 데이터에서 이상/정상을 완벽히 분리하는 MSE 임계값이 존재함을 의미합니다.

## H.2 DL 과제(FEMTO) ML 분류기 임계값 F1 최적화

ML 이진 분류기(LR/RF/XGB)의 기본 임계값은 0.50이지만, F1 Score 기반 자동 탐색으로 최적화할 수 있습니다.

F1 기반 최적 임계값 탐색 코드:
    from sklearn.metrics import precision_recall_curve
    prob = model.predict_proba(X_test)[:, 1]
    precisions, recalls, thresholds = precision_recall_curve(y_test, prob)
    f1_scores = 2 * recalls * precisions / (recalls + precisions + 1e-8)
    best_threshold_idx = np.argmax(f1_scores)
    best_threshold = thresholds[best_threshold_idx]
    # Best Threshold (F1 기반): 1.5942 / Best F1 Score: 1.0000

표 H-2. DL 과제 임계값 종류 및 최적화 방법

| 임계값 종류 | 기본값 | 최적화 방법 | PdM 조정 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| ML 열화 판정 P(열화) 기준 | 0.50 | precision_recall_curve + argmax(F1) | Recall 우선: 낮춤 (0.3~0.45) 고장 미탐지 최소화 |
| DL RUL 경보 기준 (분) | 60분 | 현장 교대 주기 기반 | 교대 2시간 전 교체 -> 120분 |
| Autoencoder MSE | percentile(95) | F1 기반 -> argmax(f1_scores) | 방법 B 권장 -> Recall 향상 |

## H.3 Streamlit 전문가 실시간 임계값 조정

Streamlit 통합 진단 앱 사이드바에서 ML 임계값(0.3~0.8)과 DL RUL 경보 기준(30~180분)을 슬라이더로 실시간 조정 가능합니다:
- ML 임계값 낮춤: Recall 상승(미탐지 감소), FP 증가
- ML 임계값 높임: Precision 상승(오경보 감소), FN 증가
- 임계값 변경 이력 자동 기록 -- 운영 감사 이력 확인 가능

종합 결론:
1. 비지도 Autoencoder: F1 기반(1.5942)이 백분위 기반(6.8052)보다 이상 탐지 성능 우수
2. DL 과제 ML 분류기: F1 최적 임계값 자동 탐색, PdM 현장에서 Recall 방향으로 추가 조정
3. Streamlit 사이드바로 전문가 실시간 조정 -- 데이터 없이도 운영 정책 반영 가능
4. 임계값 최적화는 모델 아키텍처 튜닝만큼 중요한 PdM 성능 개선 수단