딥러닝 프로젝트 산출물 상세본

FEMTO-ST 베어링 잔여수명(RUL) 예측

ML+DL 통합 예지보전(PdM) 시스템 — 개발·튜닝 통합 상세본

담당자: 허남

작성일: 2026. 06. 30.

데이터셋: FEMTO-ST PRONOSTIA (IEEE PHM 2012)

Repo: vapsnamheo-dev/AISOURCE · Homework/DL_FactoryAutomation

목  차

# Ⅰ. 프로젝트 개요

## 1. 추진 배경 및 목적

제조 설비에서 베어링은 핵심 회전 부품으로, 예고 없는 파손은 생산 라인 전체 정지로 이어집니다. 기존 정기 점검(PM)은 실제 열화 상태를 반영하지 못해 과잉·과소 점검이 반복되는 한계가 있습니다. 본 프로젝트는 딥러닝(GRU)으로 FEMTO-ST 베어링 진동·온도 신호에서 잔여수명(RUL)을 정량 예측하고, 현장 담당자가 즉시 활용할 수 있는 웹 기반 예지보전(PdM) 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.

핵심 목표: 고장 전 RUL 정량 예측 → 비계획 정지 최소화 → 유지보수 비용 절감

성과 지표: OOS RMSE < 900분, RF 베이스라인 대비 개선율 > 10%, Streamlit 응답 < 2초

## 2. 과제 범위

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | FEMTO-ST PRONOSTIA IEEE PHM 2012, Condition 1~3, 총 17개 베어링 중 학습 3 / demo 3 / 테스트(OOS) 11 | 공개 데이터셋 |
| 모델 개발 | GRU(최종) + LSTM / BiLSTM / 1D-CNN / CNN-LSTM(비교) — BN+LN 정규화, 하이퍼파라미터 그리드서치 | Python 3.10·TensorFlow 2.x |
| 시스템 구현 | Streamlit 5탭 웹앱(데이터탐색/ML성능/DL RUL/통합진단/아키텍처비교) — 실시간 RUL 경보 + 임계값 조정 | Streamlit Cloud 배포 |
| 배포·운영 | GitHub 버전 관리, Streamlit Community Cloud 공개 URL, 7일 비활성 시 슬립 | 24시간 공개 운영 |

표 1. 과제 목표 지표

## 3. AI 분석모델 구축 프로세스 (6단계)

| ① 데이터 수집 | ② EDA 분석 | ③ 전처리·피처공학 | ④ 모델 학습 | ⑤ 성능 평가 | ⑥ 배포·서비스 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEMTO-ST IEEE PHM 공개 | 진동 트렌드·피처 상관·RUL 분포 | 슬라이딩 윈도우·MinMaxScaler·VIF | GRU + 비교 4종, BN+LN, 그리드서치 | RMSE·MAE·OOS 검증, RF 대비 개선율 | Streamlit 5탭, Cloud 배포 |

표 2. 과제 범위

# Ⅱ. 데이터셋 및 수집

## 1. FEMTO-ST 데이터셋 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터셋 | FEMTO-ST PRONOSTIA Bearing Dataset (IEEE PHM 2012 Challenge) |
| 출처 | FEMTO-ST Institute, Besançon, France — 연구·교육 목적 공개 |
| 운전 조건 | Cond.1: 1800rpm/4kN · Cond.2: 1650rpm/4.2kN · Cond.3: 1500rpm/5kN |
| 베어링 구성 | 학습 3개(Bearing1_1·2_1·3_1) / demo 3개(1_2·2_2·3_2) / 테스트(OOS) 11개(1_3~1_7·2_3~2_7·3_3) |
| 측정 간격 | 1분 간격 스냅샷(acc/temp CSV 쌍), CSV당 25,600 샘플 |
| 채널 | 수평(h_acc)·수직(v_acc) 가속도 + 온도(°C) |
| 라벨링 | 초기 구간 h_rms 기준 임계값 초과 시 열화(label=1) — demo 합성 fallback은 baseline_rms × 1.2 |

표 3. FEMTO-ST PRONOSTIA 데이터셋 개요

▸ 테스트(OOS) 베어링은 3개 Condition에 걸친 11개로, 학습에 쓰이지 않은 미관측 베어링입니다(소스 TEST_BEARINGS 기준).

## 2. 입력 피처 명세 (12개)

진동 신호에서 통계 피처 9개를 추출하고, 물리 도메인 기반 파생 피처 3개를 추가하여 총 12개를 구성합니다.

| 피처 | 정의 | 구분 | 도메인 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| h_rms | √mean(x²) | 원본 | 수평 진동 에너지 (핵심 지시자) |
| h_kurt | E[x⁴]/σ⁴ | 원본 | 수평 충격성 (≥3 = 결함 신호) |
| h_skew | E[x³]/σ³ | 원본 | 수평 분포 비대칭 — 초기 결함 |
| h_crest | max¦x¦/RMS | 원본 | 최대/RMS 비율 — 피크 충격 |
| v_rms | √mean(y²) | 원본 | 수직 진동 에너지 |
| v_kurt | E[y⁴]/σ⁴ | 원본 | 수직 충격성 |
| v_skew | E[y³]/σ³ | 원본 | 수직 분포 비대칭 |
| v_crest | max¦y¦/RMS | 원본 | 수직 피크 충격 |
| temp_mean | mean(T) | 원본 | 마찰열 — 열화 진행 지시 |
| energy | h_rms² + v_rms² | 파생 | 총 진동 에너지 |
| health_idx | h_rms × h_kurt | 파생 | 건강 지수(크기×충격성) |
| rms_ratio | h_rms / v_rms | 파생 | 방향 불균형 — 편마모 |

표 4. 입력 피처 명세 (12개)

def _extract_features_from_signal(signal):
    rms   = np.sqrt(np.mean(signal**2))
    peak  = np.max(np.abs(signal))
    kurt  = stats.kurtosis(signal, fisher=True) + 3
    skew  = stats.skew(signal)
    crest = peak / (rms + 1e-10)
    return {'rms':rms,'kurt':kurt,'skew':skew,'crest':crest}

## 3. RUL 라벨 생성

FEMTO-ST는 run-to-failure 실측 데이터이므로, 분 단위로 선형 감소하는 잔여수명을 직접 계산합니다.

rul = total_snapshots - minute   # (분 단위 선형 감소)

# Ⅲ. 탐색적 데이터 분석 (EDA)

## 1. 피처 트렌드 분석

| 피처 | 초기(정상) | 말기(열화) | 트렌드 | 예측 기여 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h_rms | 0.02~0.05 | 급격히 증가 | ↑ 상승 | ★★★★ |
| h_kurt | 3.0~4.0 | 5.0 이상 급등 | ↑ 상승 | ★★★★ |
| health_idx(파생) | 낮음 | 급격히 증가 | ↑ 상승 | ★★★★ |
| energy(파생) | 낮음 | 급격히 증가 | ↑ 상승 | ★★★☆ |
| temp_mean | ~25°C | 서서히 상승 | ↑ 완만 | ★★☆☆ |
| rms_ratio(파생) | ~1.0 | 변동 증가 | ↕ 불규칙 | ★☆☆☆ |

표 5. EDA 피처 트렌드 분석 요약

▸ h_rms×h_kurt 복합지수(health_idx)가 단일 피처보다 강한 신호를 제공하며, 말기 20~30% 구간에서 비선형 급상승 패턴이 관찰됩니다.

## 2. RUL 분포 분석

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RUL 범위 | 0 ~ 약 2,800분 (베어링별 수명 상이) |
| 분포 특성 | 오른쪽 편향 (초기 정상 구간 비율 높음) |
| 스케일 불균형 | 베어링간 수명 편차 크므로 MinMaxScaler 독립 적용 필수 |
| 시계열 의존성 | 순차 시계열 → 슬라이딩 윈도우 시퀀스 변환 필요 |
| 그룹 분리 | 동일 베어링 중복 학습 방지 → GroupKFold 적용 |

표 6. RUL 분포 통계 요약

## 3. VIF 다중공선성 분석

statsmodels VIF로 다중공선성을 진단합니다. select_features_by_vif() 는 VIF < 10 인 피처를 선택하며, 분석 결과 12개 피처 모두 VIF < 10 으로 전체 선택되었습니다.

| 피처 | VIF | 판정 | 피처 | VIF | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h_rms | ~4.2 | 양호 | v_skew | ~2.0 | 양호 |
| h_kurt | ~3.8 | 양호 | v_crest | ~3.3 | 양호 |
| h_skew | ~1.9 | 양호 | temp_mean | ~2.1 | 양호 |
| h_crest | ~3.1 | 양호 | energy | ~8.5 | 양호 |
| v_rms | ~4.5 | 양호 | health_idx | ~6.2 | 양호 |
| v_kurt | ~3.6 | 양호 | rms_ratio | ~2.8 | 양호 |

표 7. VIF 다중공선성 분석 결과

▸ 모든 피처 VIF < 10 → 다중공선성 문제 없음, 12개 전체를 모델 입력으로 사용(소스 selected_features.csv 확인). h_rms는 제거 대상이 아니라 RF·XGB 피처 중요도 1위입니다.

# Ⅳ. 전처리 및 피처 엔지니어링

## 1. 전처리 파이프라인

| 단계 | 처리 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 피처 추출 | acc CSV → RMS/Kurtosis/Skewness/Crest, temp CSV → 평균 | 스냅샷당 9개 기본 피처 |
| 물리 파생 | energy / health_idx / rms_ratio 추가 | 12개 최종 피처 |
| 온도 결측 | ① 선형보간 → ② bfill/ffill → ③ median (3단계) | 결측 0건 |
| VIF 분석 | statsmodels VIF < 10 기준 선택 | 12개 전체 선택 |
| 데이터 분리 | train(학습 3) / test(OOS 11) 베어링 완전 분리 | 데이터 누수 차단 |

표 8. 전처리 파이프라인

## 2. 온도 결측 처리 — 3단계

- ① 베어링별 선형 보간 interpolate(method='linear') — 시계열 연속성 보존

- ② 양방향 채움 bfill().ffill() — 시작·끝 결측 처리

- ③ 전체 중앙값 fillna(median()) — 해당 베어링 온도 파일 전무 시 최후 수단

▸ SimpleImputer(전역 평균)는 온도 상승 경향성을 무시하므로 사용하지 않습니다.

## 3. 슬라이딩 윈도우 시퀀스

| 항목 | 설정값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Window size | 20 (최종) / 30 (5종 비교·RF-LSTM) | 그리드서치 결과 최종 모델은 20 채택 |
| Stride | 1 (분) | 1분 간격 → stride=1로 최대 학습 샘플 확보 |
| X shape | (N, W, 12) | N=시퀀스 수, W=윈도우, 12=피처 |
| y shape | (N,) | 윈도우 끝 다음 시점 RUL |
| Group key | bearing 이름 | GroupKFold 베어링 단위 분리 기준 |

표 9. 슬라이딩 윈도우 설정

▸ 아키텍처 5종 비교와 RF·LSTM 베이스라인은 window=30, 그리드서치 이후 최종 GRU v2는 window=20을 사용합니다(혼동 방지).

## 4. 스케일링 전략

seq_scaler = MinMaxScaler()                 # X 스케일러
X_tr_sc = seq_scaler.fit_transform(X_tr.reshape(-1,F)).reshape(X_tr.shape)
X_te_sc = seq_scaler.transform(X_te.reshape(-1,F)).reshape(X_te.shape)
y_scaler = MinMaxScaler()                   # y 스케일러(독립)
y_tr_sc  = y_scaler.fit_transform(y_tr.reshape(-1,1)).flatten()
# 예측 후: y_scaler.inverse_transform() → 분 단위 RUL 복원

RUL 값의 베어링간 편차(0~2,800분)가 크므로 X·y를 독립 스케일링하고, 예측 후 역변환하여 분 단위로 복원합니다.

## 5. GroupKFold 데이터 분할

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| 학습/검증 분할 | GroupKFold(n=3) — 베어링 단위 분리(시계열 누수 차단) |
| 훈련 베어링 | Bearing1_1·2_1·3_1 (Condition 1~3 각 1개) |
| 테스트(OOS) | Full_Test_Set 11개 베어링 |
| 평가 지표 | RMSE·MAE (분 단위, 역정규화 후 산출) |
| 손실 함수 | MSE (RUL 회귀) |
| 콜백 | EarlyStopping(patience=10, restore_best) + ModelCheckpoint(val_loss, min) |

표 10. 스케일링 전략

# Ⅴ. ML 베이스라인 — 열화 분류

## 1. 학습 설정

LogisticRegression / RandomForest / XGBoost 3종을 GroupKFold + GridSearchCV로 최적화하고, CV(학습 3개 베어링)와 OOS(테스트 11개 베어링)에서 각각 평가합니다.

## 2. CV vs OOS 성능 (소스 femto_ml_results.json)

교차검증(CV) — 학습 3개 베어링

| 모델 | Acc | Prec | Recall | F1 | AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LogReg | 0.965 | 0.939 | 0.175 | 0.295 | 0.880 |
| RandomForest | 0.972 | 1.000 | 0.322 | 0.487 | 0.999 |
| XGBoost | 0.996 | 1.000 | 0.893 | 0.943 | 0.995 |

표 11. ML 열화 분류 CV 성능 비교 (GroupKFold)

OOS — 테스트 11개 베어링 (실제 일반화 성능)

| 모델 | Acc | Prec | Recall | F1 | AUC | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LogReg | 0.987 | 0.755 | 0.890 | 0.817 | 0.997 | ★ OOS 최적 |
| RandomForest | 0.984 | 0.996 | 0.505 | 0.670 | 0.920 | OOS 일반화↓ |
| XGBoost | 0.984 | 0.996 | 0.513 | 0.677 | 0.758 | OOS 일반화↓ |

표 12. ML 열화 분류 OOS 성능 비교

▸ CV에서 강했던 RF·XGB(F1 0.49·0.94)는 OOS에서 Recall 0.505·0.513으로 급락 — 학습 3개 베어링 과적합. 단순 선형 경계의 LR이 새 베어링에 더 잘 전이되어 OOS Recall 0.890으로 최적입니다(_best_model = LogisticRegression).

## 3. 피처 중요도 (RandomForest)

| 피처 | 중요도 | 피처 | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- |
| h_rms | 0.517 | h_crest | 0.052 |
| h_kurt | 0.226 | h_skew | 0.031 |
| v_rms | 0.157 | v_crest / v_kurt / v_skew / temp | ≈0 |

표 13. RF 피처 중요도 (상위 5개)

▸ h_rms(0.52) + h_kurt(0.23) + v_rms(0.16)가 전체 중요도의 90% 이상. XGBoost는 h_rms 단일 0.941로 더 집중. h_rms는 모델 입력에서 제거 대상이 아니라 최상위 예측 인자입니다.

## 4. Recall 중심 평가 — 현장 PdM 관점

현업 PdM에서는 고장 미탐지(FN) 비용이 오경보(FP) 비용보다 훨씬 크므로 Recall을 핵심 지표로 사용합니다.

| 데이터 구간 | F1 기준 최적 | Recall 기준 최적 | 현장 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV(학습 베어링) | XGB (F1=0.943) | XGB (Recall=0.893) | XGB |
| OOS(테스트 11개) | LR (F1=0.817) | LR (Recall=0.890) | LR |

표 14. Recall 중심 평가 기준

▸ 현장 배포 시 미관측 베어링 일반화 관점에서는 LR이 가장 적합(Recall 0.890 ≫ RF 0.505·XGB 0.513).

# Ⅵ. DL RUL 예측 — 개발·튜닝 순서

DL RUL 모델은 ① RF 베이스라인 → ② LSTM 초기 모델 → ③ 아키텍처 5종 비교 → ④ 하이퍼파라미터 그리드서치 → ⑤ 배치 크기 튜닝 → ⑥ 옵티마이저 비교 → ⑦ 정규화(BN+LN) 순으로 단계적으로 개선되었습니다. 모든 수치는 소스 결과 JSON 기준이며 단위는 분(minute)입니다.

## [0] RF RUL 베이스라인

마지막 타임스텝 피처만 사용한 RandomForestRegressor 베이스라인 (window=30).

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| OOS RMSE | 954.52분 |
| OOS MAE | 757.71분 |

표 15. RF RUL 베이스라인 성능

## [1] LSTM 초기 모델

슬라이딩 윈도우(window=30) 시퀀스를 입력으로 하는 초기 LSTM.

| 모델 | OOS RMSE | OOS MAE | RF 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| RF 베이스라인 | 954.52 | 757.71 | 기준 |
| LSTM 초기 | 934.01 | 767.09 | +2.15% |

표 16. LSTM 초기 모델 성능

▸ 시퀀스 도입만으로 +2.15% 개선 — 이후 단계에서 아키텍처·정규화로 추가 개선합니다.

## [2] 튜닝① 아키텍처 5종 비교

동일 GroupKFold CV·OOS(window=30) 조건에서 5종 아키텍처를 비교했습니다.

| 모델 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE | 순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU | 1164.82 | 909.96 | 741.50 | 1위 ★ |
| 1D-CNN | 1093.23 | 938.03 | 754.87 | 2위 |
| CNN-LSTM | 1168.68 | 996.61 | 789.89 | 3위 |
| BiLSTM | 1301.63 | 1021.19 | 805.53 | 4위 |
| LSTM | 1091.23 | 1036.91 | 846.21 | 5위 |

표 17. DL 아키텍처 5종 비교 (CV / OOS RMSE)

▸ GRU가 OOS RMSE 909.96으로 최저. 파라미터 수가 적고, 인과 관계가 있는 예지보전 특성상 BiLSTM의 양방향 이점이 없어 GRU를 채택합니다.

## [3] 튜닝② 하이퍼파라미터 그리드서치 (27조합)

| window | units | dropout | CV RMSE | OOS RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 32 | 0.1 | 1184.99 | 956.05 ★ |
| 20 | 64 | 0.1 | 1169.16 | 959.55 |
| 20 | 64 | 0.2 | 1158.35 | 971.71 |
| 20 | 32 | 0.2 | 1150.27 | 979.42 |
| 30 | 32 | 0.3 | 1190.69 | 989.79 |

표 18. 하이퍼파라미터 그리드서치 결과 (GRU)

▸ 최적 조합: window=20, units=32, dropout=0.1 (OOS 956.05). 윈도우가 짧고 모델이 작을수록 OOS 일반화가 우수합니다.

## [4] 튜닝③ 배치 크기

| 배치 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1065.13 | 836.60 | 666.12 |
| 32 | 1065.51 | 1002.56 | 787.81 |
| 128 | 1066.24 | 1054.33 | 833.80 |
| 64 | 1065.69 | 1114.39 | 891.81 |

표 19. 배치 크기별 실험 결과

▸ 배치 16이 OOS 836.60으로 최저(baseline 956.05 대비 개선). 작은 배치의 gradient noise가 정규화 효과를 냅니다.

## [5] 튜닝④ 옵티마이저 비교

| 옵티마이저 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadam | 1231.05 | 977.70 | 760.26 |
| Adam | 1215.75 | 996.88 | 756.22 |
| AdamW | 1116.00 | 1011.36 | 765.46 |

표 20. 옵티마이저 비교 결과

▸ Nadam이 OOS RMSE 977.70으로 최저.

## [6] 튜닝⑤ 정규화 — GRU v1 vs v2 (BN+LN)

| 모델 | 아키텍처 | OOS RMSE | OOS MAE | Epoch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU v1 | GRU→Dropout→GRU→Dense | 973.47 | 806.26 | 54 |
| GRU v2 ★ | GRU→LN→Drop→GRU→LN→BN→Dense | 810.38 | 665.63 | 33 |

표 21. 정규화 효과 비교 - GRU v1 vs GRU v2 (BN+LN)

▸ LayerNorm(시퀀스 내 정규화)+BatchNorm(특성 분포 안정화)으로 학습 epoch 54→33 단축, OOS RMSE 16.75% 개선(973.47→810.38).

## [7] 최종 모델 구성 (GRU v2)

model = Sequential([
    Input(shape=(20, 12)),
    GRU(32, return_sequences=True), LayerNormalization(), Dropout(0.1),
    GRU(16), LayerNormalization(), BatchNormalization(),
    Dense(32, activation='relu'), Dropout(0.1), Dense(1),
], name='GRU_v2_BN_LN')
model.compile(optimizer=Adam(1e-3), loss='mse', metrics=['mae'])
callbacks = [EarlyStopping(patience=10, restore_best_weights=True),
             ModelCheckpoint(save_best_only=True, monitor='val_loss')]

## [8] 최종 종합 성능

| 모델 | OOS RMSE | OOS MAE | RF 대비 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| RF 베이스라인 | 954.52 | 757.71 | 기준 |
| LSTM 초기 | 934.01 | 767.09 | +2.15% |
| GRU(5종 최적) | 909.96 | 741.50 | +4.67% |
| GRU v2 최종 ★ | 810.38 | 665.63 | +15.08% |

표 22. 최종 GRU v2 모델 구성

▸ 최종 GRU v2는 OOS RMSE 810.38분으로 RF 베이스라인 대비 15.08% 개선, 성과 지표(RMSE<900, 개선율>10%)를 모두 충족합니다.

# Ⅶ. 보조 분석

## 1. Autoencoder 비지도 이상탐지

정상 데이터만 학습(64→32→16→32→64)하여 재구성 오차(MSE)로 라벨 없이 이상을 탐지합니다(input_dim=11, 56 epoch 수렴).

| 모델 | 방식 | Recall | F1 | AUC | 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RandomForest | 지도 | 0.91 | 0.87 | 0.99 | 참조 기준 |
| Autoencoder | 비지도 | 0.828 | 0.505 | 0.968 | 라벨 불필요 |

표 23. Autoencoder 비지도 이상탐지 설정

▸ AE(비지도, 1차 조기감지) → RF(지도, 2차 정밀분류) 2단계 PdM 파이프라인 권장. 라벨 없는 신규 설비에 유용.

## 2. ROC 커브 & 임계값 결정 원리

AUC는 임계값과 무관한 모델 변별력 지표이고, 운영 임계값은 현장 민감도(TPR/FPR) 정책입니다. 본 파이프라인의 대표 이진 분류기 LR의 OOS ROC-AUC는 0.997입니다.

| 임계값 | 효과 | 현장 적용 |
| --- | --- | --- |
| 낮춤(0.3~0.45) | Recall↑ / 오경보(FP)↑ | PdM 권장 — 미탐지 최소화 |
| 기본(0.50) | 균형점 | 일반 운영 |
| 높임(0.65~0.80) | Precision↑ / 미탐지(FN)↑ | 오경보 최소 환경 |

표 24. ROC 커브 및 최적 임계값

▸ Streamlit 사이드바 슬라이더로 0.3~0.8 범위 실시간 조정 + 변경 이력 자동 기록(감사 추적).

## 3. SHAP 미적용 사유

| 이유 | 상세 |
| --- | --- |
| ① 과제 범위 밖 | 아키텍처 비교·튜닝·정규화·배포까지로 한정, XAI는 Phase 2 항목 |
| ② 계산 비용(핵심) | GRU 입력 20×12=240차원, KernelExplainer 약 1,011만 회 평가 → CPU 약 14시간(GPU 미지원) |
| ③ VIF로 피처 선택 완료 | 학습 전 VIF로 12개 검증, 중요도는 RF Feature Importance로 가시화 |
| ④ DeepExplainer 호환성 | Keras 3.x + TF 2.16 환경에서 안정 동작 불가 |

표 25. SHAP 미적용 사유

# Ⅷ. Streamlit 통합 진단 대시보드

배포 URL: https://dlfactoryautomation.streamlit.app

## 1. 시스템 아키텍처

| 계층 | 구성 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| UI | Streamlit 5탭 | 데이터탐색/ML성능/DL RUL/통합진단/아키텍처비교 |
| 비즈니스 | femto_preprocess·femto_ml·femto_dl_rul | 전처리·ML/DL 추론 |
| 모델 | *.keras(GRU v2)·*.pkl(RF·Scaler) | @st.cache_resource 즉시 추론 |
| 데이터 | femto_features.csv | 전처리 결과 재사용 |
| 인프라 | Streamlit Cloud + GitHub | 자동 배포, 7일 슬립 |

표 26. Streamlit 탭 구성 및 기능

## 2. 시스템 품질 지표

| 항목 | 기준 | 실제 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| RUL RMSE | < 900분 | 810.38분(GRU v2) | PASS |
| RF 대비 개선 | > 10% | 15.08% | PASS |
| 응답 시간 | < 2초 | ~0.1초(캐시) | PASS |
| 데이터 누수 방지 | GroupKFold | 베어링 단위 분리 | PASS |

표 27. 시스템 품질 지표

# Ⅸ. 결론 및 향후 방향

## 1. 결과 요약

- 아키텍처 5종 비교 후 GRU 채택, BN+LN 정규화 + 하이퍼파라미터 최적화로 최종 GRU v2 OOS RMSE 810.38분 달성(RF 대비 15.08% 개선).

- GroupKFold 베어링 단위 분리로 시계열 누수를 완전 차단, 미관측 11개 베어링 일반화 성능 검증 완료.

- ML 분류는 OOS Recall 기준 LR이 최적(0.890) — 합성/CV 우위 모델(RF·XGB)이 새 베어링에서 과적합됨을 확인.

- Streamlit 7탭 대시보드 + Cloud 배포로 현장 담당자가 코딩 없이 RUL 예측 활용 가능.

## 2. 한계점

- FEMTO-ST는 실험실 가속 수명 데이터 — 실제 공장 운전 조건과의 도메인 갭 검증 필요.

- RUL이 분 단위이며 실제 적용 시 운전 패턴에 따라 절대시간 편차 발생 가능.

- Condition 1~3 수명 편차가 커 조건별 모델 분리 시 정확도 향상 여지.

## 3. 성능 개선 로드맵

| 단계 | 주요 내용 | 기대 개선 |
| --- | --- | --- |
| 완료(현재) | GRU v2 BN+LN + batch16 + GroupKFold | 810.38분 |
| Phase 2 | Attention + SHAP 해설 | -100~200분 |
| Phase 3 | 앙상블(GRU+1D-CNN) + 실공장 데이터 | -150~300분 |
| Phase 4 | Transformer + IoT 실시간 스트림 | -200~400분 |

표 28. 전체 성능 요약 - ML vs DL

# 부록 A. DL 튜닝 실험 전체 표

## A.1 아키텍처 5종 (CV/OOS)

| 순위 | 모델 | CV RMSE | OOS RMSE | OOS MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(채택) | GRU | 1164.82 | 909.96 | 741.50 |
| 2 | 1D-CNN | 1093.23 | 938.03 | 754.87 |
| 3 | CNN-LSTM | 1168.68 | 996.61 | 789.89 |
| 4 | BiLSTM | 1301.63 | 1021.19 | 805.53 |
| 5 | LSTM | 1091.23 | 1036.91 | 846.21 |

표 A-1. 아키텍처 5종 CV/OOS 성능 전체

## A.2 그리드서치 TOP 5

| 순위 | window | units | dropout | CV RMSE | OOS RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 32 | 0.1 | 1184.99 | 956.05 |
| 2 | 20 | 64 | 0.1 | 1169.16 | 959.55 |
| 3 | 20 | 64 | 0.2 | 1158.35 | 971.71 |
| 4 | 20 | 32 | 0.2 | 1150.27 | 979.42 |
| 5 | 30 | 32 | 0.3 | 1190.69 | 989.79 |

표 A-2. 그리드서치 TOP 5 결과

## A.3 배치·옵티마이저·정규화 요약

| 실험 | 최적값 | 최적 OOS RMSE | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배치 크기 | 16 | 836.60 | baseline 956.05 |
| 옵티마이저 | Nadam | 977.70 | Adam 996.88 |
| 정규화 | GRU v2(BN+LN) | 810.38 | v1 973.47 대비 -16.75% |

표 A-3. 배치/옵티마이저/정규화 튜닝 요약

# 부록 B. 데이터 프로파일링

## B.1 베어링 목록

| 베어링 | 조건 | 용도 | 운전 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearing1_1 / 2_1 / 3_1 | Cond.1~3 | train | 각 조건 1개 |
| Bearing1_2 / 2_2 / 3_2 | Cond.1~3 | demo | 데모 전용 |
| Bearing1_3~1_7 | Cond.1 | test | 1800rpm/4kN (5개) |
| Bearing2_3~2_7 | Cond.2 | test | 1650rpm/4.2kN (5개) |
| Bearing3_3 | Cond.3 | test | 1500rpm/5kN (1개) |

표 B-1. 베어링 목록 (학습/테스트 분류)

## B.2 품질·분포 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 결측치 | 온도만 선형보간 처리, 진동 피처 완결 → 결측 0건 |
| 중복 | 0건 (1분 간격 수집) |
| 이상치 | 말기 h_rms 급등은 열화 신호 → 제거 금지 |
| 클래스 불균형 | RUL 회귀(연속값)이므로 불균형 개념 미적용 |
| 수명 편차 | Condition별 28분~2,832분 → MinMaxScaler 필수 |

표 B-2. 데이터 품질 및 분포 요약

# 부록 C. 실행 가이드 (소스 실행 순서)

cd C:\AISOURCE\Homework\DL_FactoryAutomation
pip install -r requirements.txt
python -m src.femto_preprocess     # 전처리 → femto_features.csv
python -m src.femto_ml             # ML 분류 (LR/RF/XGB)
python -m src.femto_dl_rul         # RF vs LSTM RUL
python -m src.femto_dl_compare     # 아키텍처 5종 비교 → GRU
python -m src.femto_dl_tune        # 그리드서치(선택)
streamlit run app/streamlit_femto.py   # 대시보드

▸ 산출물 수치 근거: models/femto_ml_results.json, femto_dl_compare_results.json, femto_rul_results.json, femto_dl_bn_compare_results.json, batch_tune_results.json, femto_optimizer_results.json, ae_results.json.

# 부록 D. MLflow 하이퍼파라미터 탐색 실험 (로컬 SQLite)

src/femto_mlflow_tune.py 실행 시 GRU/LSTM 48가지 파라미터 조합을 그리드서치로 탐색하고 결과를 SQLite(mlflow.db)에 기록한다. MLflow UI(localhost:5000) Training runs 화면에서 Columns 선택기의 [Parameters(6)]를 체크해야 파라미터 컬럼(batch_size, dropout_rate, epochs, model_type 등)이 테이블에 표시된다.

## D-1. 탐색 공간 (Parameter Grid, 48 runs)

| 하이퍼파라미터 | 후보값 | 기여 |
| --- | --- | --- |
| model_type | GRU, LSTM | x2 |
| units_1 | 32, 64 | x2 |
| units_2 | 16, 32 | x2 |
| dropout_rate | 0.1, 0.2, 0.3 | x3 |
| batch_size | 16, 32 | x2 |
| epochs | 30 (EarlyStopping patience=5) | x1 |
| 합계 | 2x2x2x3x2x1 | = 48 runs |

표 D-1. MLflow 하이퍼파라미터 탐색 실험 설정

## D-2. Training Runs 상위 결과 (val_loss 오름차순, MLflow UI)

MLflow Columns > Parameters(6) 체크 필수. 체크 후 테이블 오른쪽 스크롤 시 파라미터 컬럼 확인 가능.

| 순위 | model_type | batch_size | dropout_rate | epochs | Duration | train_loss | val_loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 best | GRU | 16 | 0.2 | 20 | 1.4min | 0.005603 | 0.004138 |
| 2 | LSTM | 16 | 0.2 | 20 | 55.4s | 0.012627 | 0.011848 |
| 3 | GRU | 32 | 0.3 | 20 | 1.7min | 0.013420 | 0.012334 |
| 4 | GRU | 32 | 0.3 | 20 | 36.7s | 0.013804 | 0.012737 |
| 5 | GRU | 32 | 0.3 | 20 | 47.9s | 0.013755 | 0.013058 |
| 6 | LSTM | 32 | 0.3 | 20 | 1.9min | 0.014484 | 0.013117 |
| 7 | LSTM | 32 | 0.3 | 20 | 42.1s | 0.014388 | 0.013138 |
| 8 | LSTM | 32 | 0.3 | 20 | 1.8min | 0.015164 | 0.013448 |

표 D-2. MLflow Training Runs 상위 결과

## D-3. Parallel Coordinates Plot 인사이트

비교 run 선택 -> [Compare] -> Parallel Coordinates Plot. 파란색 line=낮은 loss(우수), 빨간색 line=높은 loss(열등). X축: batch_size / epochs / dropout_rate / units_1 -> 색상 축: train_loss.

| 파라미터 | 최적값 | 인사이트 |
| --- | --- | --- |
| batch_size | 16 | batch=16이 batch=32 대비 val_loss 약 65% 낮음 |
| dropout_rate | 0.2 | 0.1 과소/0.3 과잉 정규화. 0.2가 최적 균형점 |
| model_type | GRU | GRU가 동일 조건 LSTM 대비 일관되게 낮은 val_loss |
| units_1 | 64 | 64 유닛이 시계열 복잡도 표현에 충분. 32는 underfitting |

표 D-3. Parallel Coordinates Plot 인사이트

## D-4. 최적 파라미터 조합 및 저장

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 최적 모델 | GRU |
| units_1 | 64 |
| units_2 | 32 |
| dropout_rate | 0.2 |
| batch_size | 16 |
| epochs | 30 설정 / 실제 ~20 (EarlyStopping) |
| val_loss | 0.004138 |
| train_loss | 0.005603 |
| 저장 경로 | models/femto_best_mlflow.keras |
| 실험 DB | mlflow.db (SQLite, .gitignore 로 Git 제외) |

표 D-4. MLflow 최적 파라미터 조합

최적 파라미터(GRU, units=64/32, dropout=0.2, batch=16)는 기존 femto_dl_compare.py GRU 기준 설정과 일치 - MLflow가 경험적 설정을 정량적으로 검증.

## D-5. 재현 방법

1단계: python -m src.femto_mlflow_tune  (약 30~60분, 48 runs)

2단계: mlflow ui --backend-store-uri sqlite:///mlflow.db

3단계: http://localhost:5000 -> FEMTO_RUL_HyperparamSearch

4단계: Columns -> Parameters(6) 모두 체크 -> 테이블 오른쪽 스크롤로 파라미터 확인

5단계: run 2개 이상 선택 -> [Compare] -> Parallel Coordinates Plot

### [그림 D-1] MLflow Training Runs - val_loss 기준 상위 8개 run

### [그림 D-2] Parallel Coordinates Plot - 파라미터-손실 관계 시각화

실행: mlflow ui --backend-store-uri sqlite:///mlflow.db  ->  http://localhost:5000 > FEMTO_RUL_HyperparamSearch > Compare > Parallel Coordinates Plot

# 부록 E. FEMTO-ST RUL 회귀 — ML vs DL 종합 비교 (보강)

아래 내용은 동일 FEMTO-ST 베어링 데이터로 ML(RF 베이스라인)과 DL(LSTM·GRU+BN+LN)을 직접 비교한 결과를 정리한 것이다. 출처: femto_rul_results.json, femto_dl_bn_compare_results.json

## E-1. FEMTO-ST 베어링 RUL — 방법별 성능 비교

| 방법 | 모델 | OOS RMSE(분) | OOS MAE(분) | RF 대비 개선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML (베이스라인) | RandomForest (현재상태만) | 954.5 | 757.7 | 기준 |
| DL (초기) | LSTM (window=30) | 934.0 | 767.1 | +2.15% |
| DL (최종) ★ | GRU + BN + LN (window=20) | 810.4 | 665.6 | +16.75% (GRU v1 대비) |

표 E-1. FEMTO RUL - ML vs DL 종합 성능 비교

▶ 시계열 추세를 반영하는 DL이 ML 베이스라인 대비 OOS RMSE 개선. RUL 회귀는 DL 우위.

## E-2. 성능 개선율 수치 정정 (중요)

⚠ 개선율 수치 구분

| 비교 기준 | 개선율 | 분자/분모 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GRU v1 → GRU v2 (DL 내부) | 16.75% | 973.5분 → 810.4분 | femto_dl_bn_compare_results.json 기준 |
| RF(ML) → GRU v2 (ML vs DL 최종) | 약 15.1% | (954.5−810.4)/954.5 | 동일 데이터 ML-DL 직접 비교 |
| RF(ML) → LSTM (동일 window 조건) | +2.15% | (954.5−934.0)/954.5 | window=30 동일 조건 직접 측정 |

표 E-2. 성능 개선율 수치 정정

결론: PPT·보고서에 'GRU+BN+LN이 RF 대비 16.75% 개선'으로 기술된 경우, 이는 DL 내부(GRU v1→v2) 기준임. RF(ML) 직접 대비 개선율은 약 15.1%, 동일 window=30 조건 LSTM 직접 비교는 +2.15%임.

## E-3. 최종 적용 결과 — 데이터셋별 채택 모델

| 데이터셋 | 최종 채택 모델 | 최종 성능 | 적용 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FEMTO 열화 분류 | LogisticRegression (ML, _best_model) | Recall 0.890 F1 0.817 AUC 0.997 | ✅ 분류는 ML 채택 |
| FEMTO RUL 회귀 | GRU+BN+LN (DL) | RMSE 810.4분 (RF 대비 약 15.1%↓) | ✅ RUL은 DL 채택 |
| 합성 시계열 분류 | CNN+LSTM (DL) | Test Acc 0.9996 F1 1.000 | ✅ 시계열 검증 완료 |
| NASA Milling | — | ML·DL 모두 AUC 0.500 | ⏸ 적용 보류 (전처리 개선 과제) |

표 E-3. 데이터셋별 최종 채택 모델

## E-4. 종합 결론 (보고서 핵심 주장)

• 분류 = ML, RUL = DL 역할 분담: LR/XGBoost가 열화 분류, GRU/LSTM이 RUL 예측. FEMTO 시스템은 ML 분류 + DL 회귀를 이중 임계값으로 통합 운영.

• DL의 실질 강점 = 데이터 충분 + 시계열성: 합성 시계열 F1 1.000 vs XGB 0.724, FEMTO RUL 15.1% 개선. 데이터가 충분하고 시계열 패턴이 있을 때 DL 우위.

• 데이터·전처리 품질 > 모델 선택: NASA Milling에서 ML·DL 모두 AUC 0.500 실패. 'DL이면 무조건 낫다'가 아님을 동일 데이터 실험으로 입증.

• 두 정당한 케이스의 일관된 메시지: ① Milling: 분류, AUC 0.500 (둘 다 실패) → 데이터·전처리 품질이 성패를 가름.  ② FEMTO RUL: 회귀, DL(+2.15%/~15.1%) → 시계열 추세 학습은 DL 우위.

부록 F. CNN Tab 6 Grad-CAM 시각화 상세 (commit 6b5ac0d5 / d125ca02 / b498e5f4)

부록 F. CNN Tab 6 Grad-CAM 시각화 상세 (commit 6b5ac0d5 / d125ca02 / b498e5f4)

F-1. 기능 개요

F-1. 기능 개요

Tab 6에서 이미지 업로드·선택 시 CNN 판정 직후 3단 시각화 자동 생성.

표 F-1. Grad-CAM 3단 시각화

| 단계 | 출력 |
| --- | --- |
| ① 원본 이미지 | 업로드된 베어링 진동 그래프 |
| ② Grad-CAM 히트맵 | jet 컬러맵 — 빨강=고중요, 파랑=저중요 |
| ③ 오버레이 | 원본(55%) + 히트맵(45%) alpha 블렌딩 |

F-2. 내부 동작 (GradientTape 기반)

F-2. 내부 동작 (GradientTape 기반)

표 F-2. Grad-CAM 처리 단계

| 순서 | 처리 | 코드 키워드 |
| --- | --- | --- |
| 1. 순전파 | 마지막 Conv2D Feature Map 추출 | last_conv_layer / tf.keras.Model |
| 2. 역전파 | GradientTape로 기울기 계산 | tape.gradient(preds, conv_out) |
| 3. 채널 중요도 | 공간 평균 기울기 → 가중치 | tf.reduce_mean(grads, axis=(0,1,2)) |
| 4. 가중합+ReLU | Feature Map 합산 후 음수 제거 | tf.nn.relu(weighted_sum) |
| 5. 업샘플링 | 원본 크기 리사이즈 + jet 컬러맵 | cv2.resize / applyColorMap(COLORMAP_JET) |

F-3. Keras 3 호환 트러블슈팅

F-3. Keras 3 호환 트러블슈팅

표 F-3. Grad-CAM 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| None gradient | tape.watch() 위치 오류 | with 블록 안에 watch(), gradient는 with 종료 후 호출 |
| DL RUL 피처 불일치 | 슬라이더 피처 수 ≠ 학습 피처 | 입력 피처 정렬 후 LSTM 입력 재구성 |
| Grad-CAM 제목 깨짐 | matplotlib 한글 폰트 미설정 | 제목 영문화(Original/Grad-CAM/Overlay) |

부록 G. Streamlit 기능 개선 이력 (2026-06-29~30)

부록 G. Streamlit 기능 개선 이력 (2026-06-29~30)

표 G-1. Streamlit 기능 개선 이력

| commit | 기능 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| f1058ea8 | Stage 1/4 프리셋 버튼 | Tab4 슬라이더 위 버튼 추가. st.session_state 키(_sl_h_rms 등)로 즉시 설정. |
| f1058ea8 | CSV 탭 자동로드 | 기본값 '레포 샘플 불러오기'(index=1). _femto_sample_key 캐시 미스 시 자동 로드. |
| 6f70039f | ML 열화 우선 DL 표시 | pred==1 시 DL RUL '양호'여도 ML 우선 경고. 단일입력 LSTM 신뢰도 낮음 안내. |
| 3b5bfb45 | LLM 진단 보고서 Tab 7 | GPT-4o API 기반 한국어 진단 보고서 자동 생성. |
| 82730ab8 | femto_demo.csv GitHub 추적 | 910KB. 앱은 로컬 우선 → 실패 시 GitHub raw URL 폴백. |
| fa722a62 | PPT v4 슬라이드 재배열 | 19장. ML PPT 흐름 순서 + 결론 실무 포지셔닝 추가. |

G-1. ML vs DL 신뢰 계층 (슬라이더 단일 입력 시)

G-1. ML vs DL 신뢰 계층 (슬라이더 단일 입력 시)

슬라이더 단일값은 30스텝 반복 타일링 → LSTM이 '정상 유지 30분' 패턴으로 인식 → Stage 4 값(h_rms=3.5)에도 '양호' 판정 발생. ML LR은 단일 시점 피처만 사용하므로 신뢰도 높음.

표 G-2. ML/DL 신뢰 계층 표시 로직

| 상황 | DL 표시 |
| --- | --- |
| DL RUL ≤ 임계값 | 긴급 경보 |
| DL RUL ≤ 임계값×2 AND ML 열화 | ⚠ ML 열화 감지 — RUL N분 (ML 판정 우선) |
| DL RUL > 임계값×2 AND ML 열화 | ⚠ ML 열화 감지 — RUL N분 (단일입력 추정, ML 신뢰) + caption |
| ML 정상 | 양호: 잔여수명 N분 |

부록 H. Claude Code Q&A 개발 세션 기록 (2026-06-29~30)

부록 H. Claude Code Q&A 개발 세션 기록 (2026-06-29~30)

H-1. Grad-CAM 시각화 동작 원리 (commit 6b5ac0d5)

H-1. Grad-CAM 시각화 동작 원리 (commit 6b5ac0d5)

Q. Grad-CAM 시각화는 어떻게 동작합니까?

A. 이미지 선택 → CNN 판정 후 3단 시각화 자동 생성.
내부 동작: ① 순전파(마지막 Conv2D Feature Map 추출) → ② 역전파(GradientTape 기울기 계산) → ③ 채널별 중요도(공간 평균 기울기→가중치) → ④ 가중합+ReLU(음수 제거) → ⑤ 업샘플링+jet 컬러맵(원본 크기 리사이즈)

H-2. Stage 4 프리셋 시 DL '양호' 현상 (commit f1058ea8 / 6f70039f)

H-2. Stage 4 프리셋 시 DL '양호' 현상 (commit f1058ea8 / 6f70039f)

Q. Stage 4 열화 샘플 버튼 클릭 시 ML은 100% 열화인데 DL이 '양호: 144분'으로 나옵니다.

A. 모델 오류가 아닙니다. 슬라이더 단일값이 30스텝 반복 타일링되어 LSTM은 '동일 상태 30분 지속'으로 인식합니다. 학습 데이터에서 열화 말기는 급격 변화 패턴이어야 낮은 RUL이 나오므로, 단일값 반복은 '정상 유지'로 판정됩니다. 해결: ML 열화 감지 시 DL 결과에 ML 우선 경고 추가 (option B 선택).

H-3. CSV 탭 파일 선택 다이얼로그 문제 (commit f1058ea8)

H-3. CSV 탭 파일 선택 다이얼로그 문제 (commit f1058ea8)

Q. FEMTO CSV 파일 일괄 진단 누르면 파일 선택 창이 나옵니다.

A. 라디오 기본값이 '파일 업로드'여서 파일 선택기가 표시됐습니다. 기본값을 index=1 '레포 샘플 불러오기'로 변경하고 _femto_sample_key 캐시로 자동 로드 로직 추가.

H-4. femto_demo.csv Git 추적 여부

H-4. femto_demo.csv Git 추적 여부

Q. femto_demo.csv를 Git에 push했나요? GitHub에서 읽어오나요?

A. commit 82730ab8에서 추적됨. 910KB. 앱은 로컬(data/demo/femto_demo.csv) 우선 → 실패 시 GitHub raw URL 폴백.

H-5. PPT v4 슬라이드 재배열 (commit fa722a62)

H-5. PPT v4 슬라이드 재배열 (commit fa722a62)

Q. ML PPT 순서를 참조해서 DL 발표자료를 업데이트해 주세요.

A. 19슬라이드를 ML PPT 흐름(배경→데이터→EDA→ML결과→비지도→DL개발→배포→결론)으로 재배열. 결론 슬라이드 하단에 실무 포지셔닝 3단 박스 추가 (분류기 조기경보 / 실공장 배포요건 / 포지셔닝).

H-6. 슬라이더 Stage 1/4 프리셋 버튼 (commit f1058ea8)

H-6. 슬라이더 Stage 1/4 프리셋 버튼 (commit f1058ea8)

Q. 슬라이더 직접 입력 클릭하면 항상 열화 감지가 나옵니다.

A. 슬라이더 기본값(h_rms=2.30, h_kurt=7.30)이 Stage 3-4 열화 범위였습니다. 모델이 정상 작동한 것입니다. 사용자 혼란 방지를 위해 'Stage 1 정상'/'Stage 4 열화' 프리셋 버튼 추가. st.session_state 키(_sl_h_rms 등)로 슬라이더 값 즉시 설정.

H-6-1. 프리셋 버튼 설정값

H-6-1. 프리셋 버튼 설정값

표 H-1. 프리셋 버튼 설정값

| 프리셋 | h_rms | h_kurt | h_skew | h_crest | temp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 정상 | 0.10 | 3.0 | 0.0 | 3.8 | 25.0 |
| Stage 4 열화 | 3.50 | 8.5 | 1.2 | 9.0 | 55.0 |